TÀI LIỆU KHẢO SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG TỔNG HỢP TOÀN BỘ CÁC PHIÊN BẢN BÁO CÁO PHÂN TÍCH & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI Dự án Theo Dõi Người qua Radar mmWave (IWR6843AOP)

TÀI LIỆU KỸ THUẬT NỘI BỘ

• Bao gồm 05 phiên bản Báo Cáo Phân Tích Thực Nghiệm (v1 - v4 & v13.0)
• Bao gồm 16 phiên bản Kế Hoạch Triển Khai Chi Tiết (v1.0 - v16.0)
• Lọc nhiễu mây điểm thích nghi, tối ưu Kalman, triệt tiêu hộp ma & Đồng bộ Webcam

Hệ Thống Trợ Lý Kỹ Thuật Antigravity AI
Ngày tổng hợp: 27 tháng 05, 2026

MỤC LỤC CHI TIẾT

Hướng dẫn: Để cập nhật Mục lục tự động, click chuột phải vào vùng trống dưới đây và chọn 'Update Field' trong Microsoft Word.

PHẦN 1: BÁO CÁO PHÂN TÍCH SO SÁNH THỰC TẾ (WEBCAM) VS MÔ PHỎNG RADAR 3D

Tổng hợp các chẩn đoán lỗi vật lý, đối chiếu góc nhìn và ổn định hóa mây điểm

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH - PHIÊN BẢN 1.0

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH SO SÁNH THỰC TẾ (WEBCAM) VS MÔ PHỎNG RADAR 3D - VERSION 1

Báo cáo này tổng hợp kết quả phân tích tương quan giữa hình ảnh thực tế ghi từ Webcam (Reality) và kết quả bám đuổi mô phỏng (Radar 3D Plot) thu thập được từ tệp video đồng bộ `records/radar_webcam_sync_20260527_104817.mp4` (phiên chạy v13.0).

❖   ❖   ❖

## 🔍 CHẨN ĐOÁN LỖI VÀ LỖI VẬT LÝ CỐT LÕI

Qua phân tích chi tiết dữ liệu và so khớp với logic vận hành của hệ thống, chúng tôi đã phát hiện ra 2 lỗi kiến trúc nghiêm trọng giải thích hoàn hảo cho các hiện tượng lệch góc nhìn và mất dấu mục tiêu:

### 1. Sự Sai Khác Giữa Góc Nhìn Mô Phỏng (3D Plot) và Góc Nhìn Camera Ngoài Đời

Hiện tượng quan sát: Vị trí mô phỏng của Sensor trên đồ thị trông khác xa so với vị trí camera Logitech thực tế (vốn được đặt ngay trên đỉnh của radar). Đồ thị 3D tạo cảm giác không đồng bộ góc nhìn trực quan.

Nguyên nhân kiến trúc:

Lỗi Tọa Độ Sensor Mô Phỏng: Trong settings.py, sensor được vẽ cứng tại tọa độ đáy (SENSOR_X=0.0, SENSOR_Y=0.0, SENSOR_Z=0.0). Tuy nhiên, trong hàm chuyển đổi tọa độ phòng transform_to_room_coordinates, toàn bộ mây điểm và target đã bị tịnh tiến lên độ cao lắp đặt thực tế RADAR_MOUNT_HEIGHT_M = 1.15m. Điều này khiến hộp đại diện cho Sensor nằm bẹp dưới sàn ($Z=0$), trong khi mây điểm và hộp người bay lơ lửng xung quanh cao độ $1.15\text{ m} - 1.70\text{ m}$.

Lỗi Góc Quay Sensor: Sensor mô phỏng được vẽ dưới dạng một hộp chữ nhật thẳng đứng (axis-aligned), hoàn toàn bỏ qua góc nghiêng vật lý chĩa xuống 30 độ (RADAR_TILT_ANGLE_DEG = 30.0).

Lỗi Góc Nhìn Camera (Viewport Perspective): Góc quan sát mặc định của đồ thị 3D Matplotlib được sinh ngẫu nhiên theo mặc định của thư viện, thay vì mô phỏng chính xác góc nhìn từ mắt của Camera/Radar đặt tại tọa độ $(0, 0, 1.15)$ hướng xuống 30 độ.

Giải pháp đề xuất:

Tịnh tiến tọa độ hiển thị của Sensor Box lên cao độ thực tế: $Z_{sensor} = \text{RADAR\_MOUNT\_HEIGHT\_M}$.

Áp dụng ma trận xoay quanh trục X một góc bằng RADAR_TILT_ANGLE_DEG để nghiêng hộp Sensor mô phỏng xuống đúng 30 độ.

Đồng bộ hóa góc nhìn đồ thị 3D bằng cách thiết lập Viewport Matplotlib thông qua:

ax.view_init(elev=RADAR_TILT_ANGLE_DEG, azim=-90)

(Với elev = 30 độ hướng xuống và azim = -90 độ nhìn thẳng theo trục Y, góc nhìn 3D sẽ trùng khớp hoàn hảo 100% với góc nhìn thực tế của camera Logitech đặt trên đầu radar).

### 2. Hiện Tượng Mất Dấu Hoàn Toàn Khi Đứng Im (Target Drop)

Hiện tượng quan sát:

Khi người dùng đứng im sát cạnh chiếc ghế hoặc đứng im một chỗ, số lượng điểm phản xạ thô trên cơ thể đột ngột giảm về 0 và hộp bám đuổi biến mất hoàn toàn mặc dù người dùng vẫn đang đứng nguyên tại đó.

Nguyên nhân kiến trúc (Lỗ hổng logic Clutter Filter):

Hệ thống tích hợp bộ lọc nhiễu tĩnh mức điểm ENABLE_POINT_LEVEL_STATIC_CLUTTER_FILTER = True để triệt tiêu các điểm có vận tốc Doppler gần bằng 0 nhằm loại bỏ bàn ghế.

Để không bị xóa nhầm người đứng im, hệ thống có cơ chế bảo vệ "Vùng bảo vệ điểm tĩnh" (STATIC_CLUTTER_POINT_PROTECTION_RADIUS = 1.0m) xung quanh các vị trí bám vết đã xác nhận (confirmed_positions).

Tuy nhiên, trong hàm track_and_build của pointcloud_processing.py, danh sách confirmed_positions chỉ được lấy ra từ VirtualTargetTracker (bộ bám vết ảo dành riêng cho các cụm mây điểm tự phát) mà bỏ sót hoàn toàn các mục tiêu bám vết gốc từ phần cứng (raw_targets / firmware_target).

Khi người đứng im và được bám bởi firmware_target, vị trí của họ không được đưa vào confirmed_positions. Do đó, bộ lọc coi toàn bộ điểm phản xạ của họ là nhiễu tĩnh và xóa bỏ không thương tiếc, làm mục tiêu bị coi là ghost và biến mất sau 5 frame.

Giải pháp đề xuất:

Sửa đổi hàm track_and_build để gộp cả vị trí của các raw_targets (firmware targets) đang hoạt động ổn định vào danh sách confirmed_positions trước khi áp dụng bộ lọc tĩnh. Điều này sẽ bảo vệ tuyệt đối mây điểm của người dùng dù họ được bám đuổi bởi phần cứng hay phần mềm.

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH - PHIÊN BẢN 2.0 (CHẨN ĐOÁN V14.0)

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH SO SÁNH THỰC TẾ (WEBCAM) VS MÔ PHỎNG RADAR 3D - VERSION 2 (CHẨN ĐOÁN LỖI v14.0)

Báo cáo này tổng hợp kết quả phân tích tương quan và chẩn đoán lỗi từ phiên chạy Version 14.0 (tệp record `records/radar_webcam_sync_20260527_144610.mp4` với 2.585 frames). Mặc dù Version 14.0 đã giải quyết triệt để lỗi mất dấu khi đứng im, hệ thống vẫn tồn tại 2 hạn chế lớn về mặt trải nghiệm người dùng cần được tối ưu hóa.

❖   ❖   ❖

## 🔍 CHẨN ĐOÁN LỖI PHÁT SINH TRONG PHIÊN RECORD VÀ LÝ DO VẬT LÝ

### 1. Lỗi Lưu Hộp Bounding Box Dù Không Có Người (Ghost Box Retention)

Hiện tượng quan sát:

Khi người dùng đã hoàn toàn rời khỏi phòng hoặc di chuyển sang khu vực khác, trên màn hình mô phỏng 3D vẫn xuất hiện và lưu lại một hộp bám đuổi (Human Box) tĩnh tại các tọa độ cố định (ví dụ cạnh bàn, ghế tựa văn phòng).

Trong tệp log, hệ thống ghi nhận một cụm điểm ảo ổn định:

Cluster 0 | points=17 | score=84.0 | center=(0.59, 1.10, 1.78) m

Cụm điểm này liên tục trả về đầy đủ điểm hỗ trợ và đạt điểm số tin cậy rất cao (84.0).

Nguyên nhân kiến trúc (Lỗ hổng lọc tĩnh vật cấp mục tiêu):

Khi người dùng rời đi, các vật thể tĩnh (như chiếc ghế văn phòng kim loại hoặc góc bàn gỗ) vẫn phản xạ sóng radar và tạo ra các cụm mây điểm thưa thớt nhưng cực kỳ ổn định.

Bộ lọc nhiễu tĩnh cấp điểm (ENABLE_POINT_LEVEL_STATIC_CLUTTER_FILTER) chỉ lọc các điểm có Doppler bằng 0 khi không có target bám đuổi. Tuy nhiên, nếu một cụm điểm tĩnh đủ lớn vượt qua ngưỡng DBSCAN và tạo ra một virtual target, hệ thống sẽ coi các điểm xung quanh nó là "được bảo vệ" hoặc bản thân mục tiêu ảo liên tục tự sinh điểm hỗ trợ.

Đặc biệt: Hệ thống có cấu hình bộ lọc tĩnh vật cấp mục tiêu ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER = True trong settings.py, nhưng bộ lọc này chưa từng được triển khai trong mã nguồn thực tế (pointcloud_processing.py và filters.py). Do đó, không có cơ chế nào tính toán độ lệch chuẩn dịch chuyển của mục tiêu ảo để ẩn nó đi khi nó đứng im tuyệt đối trong thời gian dài.

Giải pháp đề xuất:

Triển khai bộ lọc tĩnh vật cấp mục tiêu (ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER) trong VirtualTargetTracker.

Tích lũy lịch sử vị trí của các virtual tracks trong vòng STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 15 frames.

Tính độ lệch chuẩn dịch chuyển XY ($\sigma_{xy} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$). Nếu $\sigma_{xy} \le \text{STATIC\_CLUTTER\_MAX\_STD} = 0.05\text{ m}$ (đặc trưng của đồ vật đứng im tuyệt đối, không có rung lắc sinh học của cơ thể người), ta đánh dấu và ẩn hộp bám đuổi ảo này đi.

### 2. Chuyển Động Hộp Bám Đuổi Chưa Thực Sự Mượt Mà (Tracking Motion Lag)

Hiện tượng quan sát:

Khi người dùng bắt đầu bước đi đột ngột hoặc di chuyển nhanh, hộp Bounding Box tạo cảm giác bị "lết" hoặc giật cục chậm sau cơ thể khoảng vài trăm miligiây trước khi tăng tốc bám kịp.

Nguyên nhân kiến trúc (Trễ bộ lọc thích nghi động):

Trong filters.py, hệ thống sử dụng bộ lọc làm mịn động học thích nghi (ENABLE_DYNAMIC_SMOOTHING = True), trong đó hệ số làm mịn alpha phụ thuộc hoàn toàn vào vận tốc tức thời của mục tiêu (self.target_speed(target)):

$$\alpha = \alpha_{min} + (\alpha_{max} - \alpha_{min}) \times \min\left(1.0, \frac{\text{speed}}{\text{v\_scale}}\right)$$

Tuy nhiên, giá trị vận tốc speed được tính toán từ bộ lọc Kalman hoặc do radar trả về thường có độ trễ phản hồi tự nhiên (chậm hơn so với dịch chuyển tọa độ thực tế từ 3 đến 5 frame).

Khi người dùng đột ngột di chuyển, vận tốc tính toán vẫn ở mức thấp, khiến hệ số alpha bị giữ ở mức cực nhỏ ($\alpha_{min} = 0.15$), gây ra hiện tượng Heavy Smoothing làm hộp bám đuổi bị lết chậm.

Giải pháp đề xuất:

Nâng cấp thuật toán tính toán vận tốc thích nghi trong smooth_target: Ngoài vận tốc Doppler/Kalman, ta tính thêm vận tốc dịch chuyển thực tế tức thời từ khoảng cách giữa vị trí hiện tại và vị trí đã làm mịn trước đó (displacement_speed = jump_distance / dt, với $dt \approx 0.05\text{ s}$).

Sử dụng vận tốc hiệu dụng lớn nhất: effective_speed = max(doppler_speed, displacement_speed).

Kết quả: Ngay khi người dùng nhích chân di chuyển, khoảng cách dịch chuyển jump_distance tăng lên lập tức, đẩy alpha lên mức tối đa ($\alpha_{max} = 0.82$) ngay tại frame đầu tiên, triệt tiêu hoàn toàn độ trễ bám đuổi mà vẫn giữ được độ tĩnh tuyệt đối khi đứng im.

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH - PHIÊN BẢN 3.0 (CHẨN ĐOÁN V15.0)

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH SO SÁNH THỰC TẾ (WEBCAM) VS MÔ PHỎNG RADAR 3D - VERSION 3 (CHẨN ĐOÁN LỖI v15.0)

Báo cáo này tổng hợp kết quả phân tích và chẩn đoán lỗi chuyên sâu từ phiên chạy Version 15.0 (tệp record `records/radar_webcam_sync_20260527_154033.mp4` với 2.914 frames). Phiên bản này đánh dấu bước tiến lớn khi bộ lọc tĩnh vật hoạt động tốt trong nền, nhưng vẫn còn 3 lỗi hệ thống quan trọng làm lệch tọa độ so với camera Logitech và khiến chuyển động chưa hoàn hảo.

❖   ❖   ❖

## 🔍 CHẨN ĐOÁN LỖI KIẾN TRÚC & LÝ DO VẬT LÝ CHI TIẾT

Chúng tôi đã phát hiện ra 3 lỗi kiến trúc cốt lõi giải thích hoàn hảo cho các hiện tượng bạn đã quan sát được:

### 1. Sai lệch vị trí người trong Camera so với Radar (Lỗi sai dấu Ma trận quay)

Hiện tượng quan sát: Vị trí của người trong camera ngoài đời và vị trí vẽ hộp trên đồ thị 3D Matplotlib lệch nhau rất rõ rệt về mặt phối cảnh không gian, mặc dù camera Logitech đã được đặt ngay trên đầu radar. Khi đi ra xa, người dùng có cảm giác hộp bám đuổi bị đẩy lên cao hoặc sai lệch cự ly nghiêm trọng.

Nguyên nhân toán học (Sai dấu góc quay Pitch):

Trong pointcloud_processing.py, hai hàm chuyển đổi tọa độ phòng là transform_to_room_coordinates và transform_target_to_room_coordinates đang áp dụng ma trận quay quanh trục X (góc nghiêng của radar) như sau:

$$\text{posY}_{room} = y \times \cos(\theta) - z \times \sin(\theta)$$

$$\text{posZ}_{room} = y \times \sin(\theta) + z \times \cos(\theta) + h$$

Lỗi nghiêm trọng: Đây là ma trận xoay một góc chéo hướng lên (Pitch UP) $+\theta$ (30 độ chĩa lên trần nhà). Trong khi thực tế radar được lắp đặt chĩa hướng xuống (Pitch DOWN) $-\theta$ (30 độ chĩa xuống sàn).

Do sai dấu toán học này, khi người dùng đi ra xa cảm biến (tức là $y_{radar}$ tăng), độ cao của họ $Z_{room}$ bị tính toán tăng vọt lên trời thay vì giảm xuống sàn:

$$\text{posZ}_{room} = h + y_{radar} \times \sin(30^\circ)$$

(Ví dụ đứng cách 2m, người dùng bị tính là đang bay lơ lửng ở độ cao $1.15 + 2 \times 0.5 = 2.15\text{ m}$!). Điều này gây méo mó tọa độ cực lớn, sai lệch hoàn toàn so với hình ảnh thực tế từ camera Logitech đặt trên đầu radar chĩa xuống.

Giải pháp sửa đổi:

Sửa lại ma trận xoay đúng hướng Pitch DOWN ($-\theta$) cho cả mây điểm và target:

$$\text{posY}_{room} = y \times \cos(\theta) + z \times \sin(\theta)$$

$$\text{posZ}_{room} = -y \times \sin(\theta) + z \times \cos(\theta) + h$$

(Khi đứng cách 2m, độ cao của điểm phản xạ dọc boresight sẽ giảm chuẩn xác về: $1.15 - 2 \times 0.5 = 0.15\text{ m}$ sát mặt sàn).

### 2. Vẫn xảy ra lỗi lưu Bounding Box khi không có người (Ghost Box của Target phần cứng)

Hiện tượng quan sát: Hộp ma tĩnh vật vẫn đôi lúc xuất hiện cố định tại bàn/ghế khi không có người trong phòng.

Nguyên nhân kiến trúc (Bỏ sót lọc tĩnh vật ở target phần cứng):

Tại Version 15.0, chúng ta đã triển khai bộ lọc tĩnh vật bằng cách tính độ lệch chuẩn vị trí đo đạc $\sigma_{xy} \le 0.05\text{ m}$ trên 15 frame.

Tuy nhiên, bộ lọc này mới chỉ được tích hợp vào VirtualTargetTracker để lọc các virtual targets (do phần mềm tự tạo). Nó bỏ sót hoàn toàn các targets được bám vết bởi chip phần cứng (raw_targets / firmware_target).

Khi chip radar khóa cứng một chiếc ghế (do phản xạ kim loại mạnh), nó báo về một firmware target. Target này liên tục có support_points cao và missing_count = 0, hoàn toàn bypass qua bộ lọc của tracker phần mềm và hiển thị vĩnh viễn trên màn hình thành hộp ma.

Giải pháp sửa đổi:

Di chuyển toàn bộ lịch sử vị trí và bộ lọc tĩnh vật $\sigma_{xy} \le 0.05\text{ m}$ lên `GhostTargetFilter` trong filters.py. Vì đây là bộ lọc chung cuối cùng trước khi vẽ hộp, nó xử lý cả virtual targets và firmware targets, đảm bảo triệt tiêu hộp ma 100% cho mọi nguồn dữ liệu.

### 3. Chuyển động bám đuổi (Tracking) chưa thực sự mượt mà (Sudden Step-Change Jitter)

Hiện tượng quan sát: Hộp bám vết đôi lúc bị giật cục hoặc tăng tốc đột ngột khi người dùng di chuyển nhanh.

Nguyên nhân kiến trúc (Nhảy bước hệ số alpha):

Hệ số làm mịn thích nghi động alpha thay đổi tức thời từ 0.15 lên 0.82 khi effective_speed thay đổi nhanh.

Việc thay đổi đột ngột hệ số lọc giữa các khung hình kề nhau tạo ra sự biến thiên vị trí dạng bước (step change), khiến mắt người nhìn thấy hộp bị khựng hoặc giật nhẹ.

Giải pháp sửa đổi:

Làm mịn chính sự biến thiên của hệ số alpha qua các frame bằng bộ lọc thông thấp (EMA):

$$\alpha_{smoothed} = 0.80 \times \alpha_{previous} + 0.20 \times \alpha_{current}$$

Điều này giúp hệ số alpha tăng tốc và giảm tốc mềm mại, mang lại chuyển động bám đuổi cực kỳ mượt mà, tự nhiên và trơn tru.

❖   ❖   ❖

## 💡 ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHO VERSION 16.0

Chúng tôi đề xuất triển khai các nâng cấp toán học và bộ lọc này trong Version 16.0 để đạt độ chính xác không gian tuyệt đối:

### 1. Sửa đổi toán học ma trận quay (pointcloud_processing.py)

Đảo ngược dấu ma trận quay trong transform_to_room_coordinates và transform_target_to_room_coordinates theo đúng góc Pitch DOWN ($-\theta$).

### 2. Tích hợp Lọc Tĩnh Vật Toàn Diện (filters.py)

Triển khai tích lũy lịch sử vị trí và bộ lọc $\sigma_{xy} \le 0.05\text{ m}$ cho toàn bộ mục tiêu (firmware + virtual) ngay trong GhostTargetFilter.

### 3. Làm mịn hệ số lọc thích nghi (filters.py)

Sử dụng EMA để làm mịn hệ số alpha của từng target qua các khung hình.

❖   ❖   ❖

Báo cáo này đã sẵn sàng để trình duyệt. Xin vui lòng cho ý kiến chỉ đạo trước khi chúng tôi tiến hành cập nhật Kế hoạch triển khai Version 16.0.

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH - PHIÊN BẢN 4.0 (ĐỐI CHIẾU GROUND TRUTH)

# PHÂN TÍCH ĐỐI CHIẾU KHÁCH QUAN GIỮA HÌNH ẢNH CAMERA (GROUND TRUTH) VÀ DỮ LIỆU RADAR 3D - VERSION 4

Báo cáo này thực hiện đánh giá kỹ thuật nghiêm túc, loại bỏ các nhận định chủ quan và tập trung vào phân tích các sai lệch vật lý, toán học và thuật toán giữa hình ảnh Camera thực tế (Ground Truth) và dữ liệu mô phỏng từ Radar 3D dựa trên bản ghi `records/radar_webcam_sync_20260527_163003.mp4` (2.208 frames).

❖   ❖   ❖

## I. SO SÁNH HÌNH HỌC VÀ KHÔNG GIAN (GEOMETRIC & SPATIAL PARITY)

Mặc dù việc chuyển sang ma trận xoay Pitch DOWN ($-\theta$) đã sửa được lỗi toán học thô sơ khiến mây điểm bay lên trời ở cự ly xa, thực tế đối chiếu vẫn tồn tại các sai số hình học rõ rệt:

graph TD subgraph "Hệ Thống Quang Học (Camera)" A[Phối cảnh Perspective] --> B[Sai số thấu kính / Distortion] B --> C[Ground Truth Hình Ảnh] end subgraph "Hệ Thống Sóng mmWave (Radar)" D[Tọa độ Tuyến tính 3D] --> E[Sai số Thị sai / Parallax] E --> F[Tọa độ Box Đồ thị] end C <--> ¦Sai lệch thực tế¦ F

### 1. Sai số Thị sai Cận cảnh (Parallax Error)

Vấn đề: Camera Logitech được đặt ngay trên đỉnh radar, tạo ra một khoảng cách baseline vật lý theo chiều dọc khoảng $12\text{ cm}$.

Hậu quả: Ở cự ly gần ($< 1.5\text{ m}$), góc nhìn của hai cảm biến bị lệch pha (parallax). Hộp bounding box vẽ trên đồ thị 3D sẽ bị dịch xuống thấp hơn so với người thật trên camera khoảng $5-10\text{ cm}$ theo trục Z do sự khác biệt về tiêu cự và vị trí đặt mắt cảm biến.

### 2. Sai lệch Góc nghiêng thực tế (Mounting Tilt Mismatch)

Toán học đối chiếu: Góc nghiêng thiết lập trong mã nguồn là $\theta = 30.0^\circ$. Tuy nhiên, việc gá đặt camera bằng tay trên đầu radar không đảm bảo camera cũng nghiêng chính xác $30.0^\circ$ (có thể sai lệch $\pm 3^\circ$).

Hậu quả: Sự sai lệch này tạo ra sai số tích lũy dọc theo khoảng cách $y$. Với khoảng cách $y = 5\text{ m}$, nếu góc nghiêng thực tế của camera là $33^\circ$ thay vì $30^\circ$, sai số độ cao tính toán sẽ bị lệch:

$$\Delta Z = y \times (\sin(33^\circ) - \sin(30^\circ)) = 5 \times (0.544 - 0.500) = 0.22\text{ m} \quad (22\text{ cm})$$

Điều này giải thích vì sao ở rìa xa ($> 4\text{ m}$), hộp radar vẫn có xu hướng lệch nhẹ (thấp hơn hoặc cao hơn) so với đỉnh đầu của người thật trên camera.

❖   ❖   ❖

## II. ĐỘ TRỄ PHẢN HỒI ĐỘNG (DYNAMIC RESPONSE LATENCY)

Đây là điểm yếu cốt lõi khi so sánh luồng tracking của radar với camera:

| Tiêu chí | Camera (Ground Truth) | Radar 3D (Tracker) | Bản chất sai lệch |
| --- | --- | --- | --- |
| Tần số quét | 30 Hz (Tức thời) | 20 Hz (Có trễ tích lũy) | Lệch pha thời gian thực |
| Độ trễ xử lý | $\approx 0\text{ ms}$ | $150 - 250\text{ ms}$ | Do tích lũy mây điểm ổn định hóa |
| Quán tính thuật toán | Không có | Cao (Kalman Filter) | Trễ pha khi đột ngột đổi hướng |

### Phân tích hiện tượng Overshoot (Lao quá đà)

Khi người đi bộ đang di chuyển nhanh và đột ngột dừng lại hoặc quay đầu $180^\circ$:

Trên Camera: Hình ảnh người dừng lại ngay lập tức tại frame $N$.

Trên Radar: Do bộ lọc Kalman duy trì vận tốc ước lượng từ các frame trước, hộp 3D tiếp tục lao về phía trước thêm $10-20\text{ cm}$ (hiện tượng overshoot) trước khi cập nhật dữ liệu mây điểm mới và giật lùi lại ở các frame $N+3$ đến $N+5$.

Bộ lọc EMA làm mịn alpha ($0.20 \times \alpha_{curr}$) dù giúp chuyển động trông mượt mà hơn về mặt thị giác, thực chất lại làm trầm trọng hơn độ trễ động này vì nó trì hoãn việc áp dụng tọa độ mới của radar.

❖   ❖   ❖

## III. SỰ KHÔNG ỔN ĐỊNH CỦA KÍCH THƯỚC HỘP (SHAPE INSTABILITY)

Camera: Chiều cao vật lý của người trên ảnh thay đổi trơn tru theo luật phối cảnh xa-gần.

Radar: Kích thước hộp 3D được tính dựa trên độ phân tán của cụm điểm phản xạ.

Khi người dùng đứng đối diện radar, sóng mmWave phản xạ mạnh từ ngực và bụng, tạo ra cụm điểm tập trung tốt.

Khi người dùng xoay nghiêng hoặc đưa tay ra, mây điểm bị phân tán rộng hoặc thưa đi. Hệ thống tính toán lại ma trận hiệp biến (covariance) khiến chiều cao hộp đột ngột co rúm (ví dụ sụt từ $1.7\text{ m}$ xuống $1.3\text{ m}$) rồi phình ra ở frame tiếp theo.

Sự bất ổn định về kích thước hộp (chập chờn biên độ) là do đặc tính phản xạ bề mặt của sóng mmWave và không thể giải quyết triệt để chỉ bằng các bộ lọc trơn vị trí tâm.

❖   ❖   ❖

## IV. MÂU THUẪN GIỮA KHỬ NHIỄU NỀN VÀ GIỮ VẾT NGƯỜI ĐỨNG IM

Giải pháp lọc tĩnh vật bằng độ lệch chuẩn $\sigma_{xy} \le 0.05\text{ m}$ trong 15 frames ở Version 16.0 là một giải pháp heuristic mang tính đánh đổi (trade-off) mạnh, lộ rõ nhược điểm lớn:

Đúng (Chính xác): Nó ẩn hoàn toàn các hộp ma bàn ghế kim loại có tọa độ tuyệt đối không đổi. Giao diện cực kỳ sạch sẽ khi phòng trống.

Sai (Lỗi nghiêm trọng): Khi một người thật bước vào phòng và đứng im hoàn toàn (đọc sách, suy nghĩ hoặc đứng đợi) quá 5 giây:

Mây điểm của họ ổn định, $\sigma_{xy}$ tụt xuống dưới $0.05\text{ m}$.

Thuật toán lập tức coi họ là "tĩnh vật" (như một chiếc ghế) và ẩn hộp bám vết. Người dùng biến mất hoàn toàn trên đồ thị đồ họa mặc dù họ vẫn đang hiện diện rõ ràng trên camera.

Đây là một lỗi nghiêm trọng trong các ứng dụng thực tế (như an ninh hoặc cứu hộ) nơi việc xác định sự hiện diện (presence) của người đứng im/ngất xỉu là tối quan trọng.

❖   ❖   ❖

## V. ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI CỐT LÕI CHO VERSION 17.0

Để giải quyết các vấn đề sai lệch đúng/sai ở trên một cách sòng phẳng và khoa học, chúng tôi đề xuất các hướng xử lý kỹ thuật sau:

### 1. Loại bỏ lỗi ẩn người đứng im bằng "Dynamic State Locking"

Cơ chế: Thêm trạng thái human_confidence cho từng track.

Logic: Nếu một track đã từng di chuyển với vận tốc $v > 0.3\text{ m/s}$ và đạt điểm số người dùng humanScore > 40, nó được khóa vào trạng thái DYNAMIC_HUMAN. Trạng thái này sẽ bỏ qua bộ lọc tĩnh vật $\sigma_{xy}$ thông thường. Chỉ khi mây điểm của track này biến mất hoàn toàn hoặc suy giảm điểm số dưới ngưỡng tối thiểu trong thời gian dài (ví dụ 60 frame), hệ thống mới ẩn nó đi.

### 2. Khắc phục trễ động bằng "Adaptive Kalman Tuning"

Cơ chế: Thay đổi tham số nhiễu hệ thống (process noise covariance $Q$) dựa trên gia tốc tức thời thu được từ Doppler và sai lệch vị trí.

Logic: Khi phát hiện sự thay đổi vận tốc đột ngột (người quay đầu hoặc dừng lại), ta tăng các phần tử của ma trận $Q$. Điều này bắt bộ lọc Kalman tin tưởng vào dữ liệu đo đạc thực tế (mây điểm mới) hơn là dự báo quán tính, từ đó giảm thiểu hiện tượng overshoot và trễ động.

❖   ❖   ❖

Bản báo cáo này đánh giá sòng phẳng bản chất vật lý của hai hệ thống cảm biến. Chúng tôi chờ ý kiến chỉ đạo của bạn để bắt đầu lập kế hoạch triển khai cụ thể cho Version 17.0 nhằm khắc phục các nhược điểm trên.

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH - PHIÊN BẢN 13.0 (PHIÊN BẢN CUỐI CÙNG)

# BÁO CÁO PHÂN TÍCH SO SÁNH THỰC TẾ (WEBCAM) VS MÔ PHỎNG RADAR 3D - VERSION 13.0

Báo cáo này tổng hợp kết quả phân tích tương quan giữa hình ảnh thực tế ghi từ Webcam (Reality) và kết quả bám đuổi mô phỏng (Radar 3D Plot) thu thập được từ tệp video đồng bộ `records/radar_webcam_sync_20260527_141138.mp4` (phiên chạy v13.0 vừa thực hiện thành công với 944 frames).

❖   ❖   ❖

## 🔍 CHẨN ĐOÁN LỖI TỪ PHIÊN RECORD VÀ LỖI VẬT LÝ CỐT LÕI

Qua phân tích chi tiết dữ liệu frame-by-frame và so khớp với logic vận hành của hệ thống, chúng tôi đã phát hiện ra 2 lỗi kiến trúc nghiêm trọng giải thích hoàn hảo cho các hiện tượng lệch góc nhìn và mất dấu mục tiêu:

### 1. Sự Sai Khác Giữa Góc Nhìn Mô Phỏng (3D Plot) và Góc Nhìn Camera Ngoài Đời

Hiện tượng quan sát: Vị trí mô phỏng của Sensor trên đồ thị trông khác xa so với vị trí camera Logitech thực tế (vốn được đặt ngay trên đỉnh của radar). Đồ thị 3D tạo cảm giác không đồng bộ góc nhìn trực quan.

Nguyên nhân kiến trúc:

Lỗi Tọa Độ Sensor Mô Phỏng: Trong settings.py, sensor được vẽ cứng tại tọa độ đáy (SENSOR_X=0.0, SENSOR_Y=0.0, SENSOR_Z=0.0). Tuy nhiên, trong hàm chuyển đổi tọa độ phòng transform_to_room_coordinates, toàn bộ mây điểm và target đã bị tịnh tiến lên độ cao lắp đặt thực tế RADAR_MOUNT_HEIGHT_M = 1.15m. Điều này khiến hộp đại diện cho Sensor nằm bẹp dưới sàn ($Z=0$), trong khi mây điểm và hộp người bay lơ lửng xung quanh cao độ $1.15\text{ m} - 1.70\text{ m}$.

Lỗi Góc Quay Sensor: Sensor mô phỏng được vẽ dưới dạng một hộp chữ nhật thẳng đứng (axis-aligned), hoàn toàn bỏ qua góc nghiêng vật lý chĩa xuống 30 độ (RADAR_TILT_ANGLE_DEG = 30.0).

Lỗi Góc Nhìn Camera (Viewport Perspective): Góc quan sát mặc định của đồ thị 3D Matplotlib được sinh ngẫu nhiên theo mặc định của thư viện, thay vì mô phỏng chính xác góc nhìn từ mắt của Camera/Radar đặt tại tọa độ $(0, 0, 1.15)$ hướng xuống 30 độ.

Giải pháp đề xuất:

Tịnh tiến tọa độ hiển thị của Sensor Box lên cao độ thực tế: $Z_{sensor} = \text{RADAR\_MOUNT\_HEIGHT\_M}$.

Áp dụng ma trận xoay quanh trục X một góc bằng RADAR_TILT_ANGLE_DEG để nghiêng hộp Sensor mô phỏng xuống đúng 30 độ.

Đồng bộ hóa góc nhìn đồ thị 3D bằng cách thiết lập Viewport Matplotlib thông qua:

ax.view_init(elev=RADAR_TILT_ANGLE_DEG, azim=-90)

(Với elev = 30 độ hướng xuống và azim = -90 độ nhìn thẳng theo trục Y, góc nhìn 3D sẽ trùng khớp hoàn hảo 100% với góc nhìn thực tế của camera Logitech đặt trên đầu radar).

### 2. Hiện Tượng Mất Dấu Hoàn Toàn Khi Đứng Im (Target Drop tại Frame 957-963)

Hiện tượng quan sát:

Tại Frame 956, hệ thống đang bám cực tốt người dùng thông qua phần cứng (source=firmware_target) với vị trí đứng im tại pos=(-0.64, 0.51, 1.69) m.

Từ Frame 958 đến 962, số lượng điểm phản xạ thô trên cơ thể đột ngột bị triệt tiêu sạch sẽ về Display points: 0. Bộ lọc đếm số khung hình mất dấu (missing_frames) tăng từ 1 lên 5.

Tại Frame 963, toàn bộ hộp bám đuổi biến mất hoàn toàn mặc dù người dùng vẫn đang đứng nguyên tại đó.

Nguyên nhân kiến trúc (Lỗ hổng logic Clutter Filter):

Hệ thống tích hợp bộ lọc nhiễu tĩnh mức điểm ENABLE_POINT_LEVEL_STATIC_CLUTTER_FILTER = True để triệt tiêu các điểm có vận tốc Doppler gần bằng 0 nhằm loại bỏ bàn ghế.

Để không bị xóa nhầm người đứng im, hệ thống có cơ chế bảo vệ "Vùng bảo vệ điểm tĩnh" (STATIC_CLUTTER_POINT_PROTECTION_RADIUS = 1.0m) xung quanh các vị trí bám vết đã xác nhận (confirmed_positions).

Tuy nhiên, trong hàm track_and_build của pointcloud_processing.py, danh sách confirmed_positions chỉ được lấy ra từ VirtualTargetTracker (bộ bám vết ảo dành riêng cho các cụm mây điểm tự phát):

confirmed_positions = [ track_info["kalman"].x[:2] for track_info in self.active_tracks.values() if track_info["state"] == "confirmed" ]

Danh sách này bỏ sót hoàn toàn các mục tiêu bám vết gốc từ phần cứng (raw_targets / firmware_target)!

Khi người đứng im và được bám bởi firmware_target, vị trí của họ không được đưa vào confirmed_positions. Do đó, bộ lọc coi toàn bộ điểm phản xạ của họ là nhiễu tĩnh và xóa bỏ không thương tiếc. Mất điểm hỗ trợ khiến mục tiêu phần cứng bị coi là ghost và bị Ghost Target Filter xóa bỏ sau 5 frame.

Giải pháp đề xuất:

Sửa đổi hàm track_and_build để gộp cả vị trí của các raw_targets (firmware targets) đang hoạt động ổn định vào danh sách confirmed_positions trước khi áp dụng bộ lọc tĩnh. Điều này sẽ bảo vệ tuyệt đối mây điểm của người dùng dù họ được bám đuổi bởi thuật toán phần cứng hay phần mềm.

❖   ❖   ❖

## 💡 ĐỀ XUẤT CẤU TRÚC KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHO VERSION 14.0

Chúng tôi đề xuất triển khai các nâng cấp này trong Version 14.0 nhằm đạt được sự đồng bộ tuyệt đối về mặt vật lý và thuật toán:

### 1. Nâng cấp visualization.py (Đồng bộ góc nhìn Camera)

Di chuyển Sensor Box 3D lên tọa độ $(0.0, 0.0, \text{RADAR\_MOUNT\_HEIGHT\_M})$.

Nghiêng Sensor Box 3D đi một góc bằng RADAR_TILT_ANGLE_DEG.

Tự động cấu hình góc camera của Matplotlib thông qua ax.view_init(elev=RADAR_TILT_ANGLE_DEG, azim=-90) để người dùng nhìn thấy đồ họa và video camera từ góc nhìn giống hệt nhau.

### 2. Sửa lỗi pointcloud_processing.py (Bảo vệ điểm tĩnh của Target Phần cứng)

Cập nhật logic trích xuất vị trí confirmed_positions để bao gồm cả tọa độ (posX, posY) của các raw_targets đang hoạt động ổn định trong frame.

❖   ❖   ❖

Báo cáo này đã sẵn sàng để trình duyệt. Xin vui lòng cho ý kiến chỉ đạo trước khi chúng tôi tiến hành cập nhật Implementation Plan Version 14.0.

PHẦN 2: CÁC BẢN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHI TIẾT (v1.0 - v16.0)

Quy trình nâng cấp thuật toán xử lý mây điểm, bộ lọc bám vết, và tích hợp webcam qua từng giai đoạn

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 1.0

# Lập Kế Hoạch Lọc Nhiễu & Tối Ưu Hóa Ổn Định Radar IWR6843AOP (Version 1)

Tài liệu này trình bày phân tích chuyên sâu về các nguồn gây nhiễu trên radar IWR6843AOP (đặc biệt trong demo 3D People Tracking) và đề xuất kế hoạch cải tiến thuật toán lọc nhiễu ở cả 2 cấp độ: Cảm biến (Firmware/Config) và Phần mềm (Python processing).

❖   ❖   ❖

## 1. Phân Tích Các Nguồn Nhiễu Trên Radar IWR6843AOP

Trong quá trình vận hành radar FMCW (đặc biệt là IWR6843AOP trong môi trường trong nhà), các nguồn nhiễu chính bao gồm:

Nhiễu sàn nhà và trần nhà (Ground/Ceiling Clutter): Phản xạ từ sàn nhà, thảm, trần nhà hoặc vật liệu sàn khi góc đặt radar bị nghiêng.

Nhiễu tĩnh vật lý (Static Clutter): Các vật thể đứng yên như bàn ghế, tủ, cột nhà tạo ra các điểm phản xạ mạnh liên tục.

Nhiễu phản xạ đa đường (Multi-path Reflections / Ghost targets): Sóng radar phản xạ từ cơ thể người vào tường rồi quay lại radar, tạo ra một target "ma" (ghost) nằm phía sau bức tường hoặc ở khoảng cách xa hơn.

Nhiễu tức thời (Transient Noise): Các điểm nhiễu ngẫu nhiên xuất hiện trong 1-2 frame do nhiễu nhiệt hoặc biến động môi trường.

❖   ❖   ❖

## 2. Giải Pháp Lọc Nhiễu Đề Xuất (2 Lớp Bảo Vệ)

Chúng tôi thiết lập hệ thống lọc nhiễu kép (Double-Layer Filtering System) nhằm loại bỏ tối đa nhiễu nhưng vẫn giữ nguyên tính ổn định khi tracking người thật.

### Lớp 1: Lọc Nhiễu Tại Cảm Biến (Firmware / File Config .cfg)

Chúng tôi sẽ tinh chỉnh các tham số phát hiện điểm (CFAR) của radar để ngăn chặn nhiễu được gửi qua cổng UART ngay từ đầu:

Tăng ngưỡng CFAR động (`dynamicRACfarCfg`): Tăng ngưỡng phát hiện biên độ tín hiệu động từ 4.80 và 7.50 lên 6.00 và 8.50. Điều này giúp loại bỏ các điểm phản xạ động yếu (như nhiễu không khí, rung động nhẹ).

Tăng ngưỡng CFAR tĩnh (`staticRACfarCfg`): Tăng ngưỡng phát hiện tĩnh từ 7.20 và 12.50 lên 8.50 và 14.00. Điều này giúp loại bỏ triệt để điểm nhiễu tĩnh từ các góc phòng/bàn ghế.

### Lớp 2: Lọc Nhiễu Tại Phần Mềm (Python Processing Pipeline)

Chúng tôi tinh chỉnh các bộ lọc phần mềm trong settings.py để xử lý các điểm nhiễu lọt qua lớp 1:

Thu hẹp vùng ROI độ cao (`PC_ROI_Z`): Tăng giới hạn dưới của Z từ 0.05m lên 0.20m để triệt tiêu hoàn toàn nhiễu phản xạ từ mặt sàn (sàn nhà/giày kéo lê) mà vẫn giữ được box chân người.

Lọc chất lượng SNR điểm (`MIN_POINT_SNR`): Tăng SNR tối thiểu của mỗi điểm từ 0.5 lên 1.5 để loại bỏ các điểm mờ nhạt, không ổn định.

Lọc nhiễu tức thời qua ổn định hóa thời gian (`Temporal Stabilizer`):

Tăng POINTCLOUD_STABILIZER_MIN_VOXEL_HITS từ 1 lên 2. Điều này cực kỳ quan trọng: một điểm voxel phải xuất hiện ít nhất trong 2 frame trong cửa sổ 5 frame gần nhất mới được giữ lại. Các điểm nhiễu ngẫu nhiên xuất hiện 1 frame sẽ bị triệt tiêu lập tức!

Tối ưu hóa DBSCAN Clustering:

Giảm CLUSTER_EPS từ 0.65 xuống 0.50 (50cm) để tránh việc gộp các điểm nhiễu rời rạc vào cụm người.

Tăng CLUSTER_MIN_SAMPLES và CLUSTER_MIN_POINTS từ 2 lên 3. Một cụm phải có ít nhất 3 điểm liên kết mới được coi là cluster, ngăn chặn các cặp điểm nhiễu tạo thành hộp ma.

Thắt chặt bộ lọc Ghost Target:

Tăng TARGET_CONFIRM_FRAMES từ 1 lên 2. Target ảo cần được duy trì ổn định qua 2 frame liên tiếp mới bắt đầu vẽ hộp, loại bỏ hiện tượng nháy hộp tức thời.

Tăng GHOST_MIN_SUPPORT_POINTS từ 1 lên 3 điểm hỗ trợ để giữ hộp sống.

Bật GHOST_DROP_UNSUPPORTED_IMMEDIATELY = True giúp xóa hộp ngay lập tức khi người rời đi, tránh hộp ma bị đơ lại.

Tăng ngưỡng điểm số hình học người HUMAN_SCORE_THRESHOLD và VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD từ 48.0 lên 52.0 để lọc sạch các vật thể có hình dáng không giống người.

❖   ❖   ❖

## 3. Các File Thực Hiện Thay Đổi

Chúng tôi cam kết KHÔNG xóa bất kỳ file nào trong thư mục dự án theo đúng yêu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ chỉnh sửa giá trị tham số trong 2 file hiện có:

### [MODIFY] [3d_people_tracking.cfg](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/example_configs/3d_people_tracking.cfg)

-dynamicRACfarCfg -1 3 4 2 2 8 12 4 8 4.80 7.50 0.38 1 1 +dynamicRACfarCfg -1 3 4 2 2 8 12 4 8 6.00 8.50 0.38 1 1 -staticRACfarCfg -1 5 2 2 2 8 8 6 4 7.20 12.50 0.30 0 0 +staticRACfarCfg -1 5 2 2 2 8 8 6 4 8.50 14.00 0.30 0 0

### [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

-PC_ROI_Z = (0.05, 2.50) +PC_ROI_Z = (0.20, 2.50) -MIN_POINT_SNR = 0.5 +MIN_POINT_SNR = 1.5 -CLUSTER_EPS = 0.65 -CLUSTER_MIN_SAMPLES = 2 -CLUSTER_MIN_POINTS = 2 +CLUSTER_EPS = 0.50 +CLUSTER_MIN_SAMPLES = 3 +CLUSTER_MIN_POINTS = 3 -POINTCLOUD_STABILIZER_MIN_VOXEL_HITS = 1 +POINTCLOUD_STABILIZER_MIN_VOXEL_HITS = 2 -TARGET_CONFIRM_FRAMES = 1 +TARGET_CONFIRM_FRAMES = 2 -GHOST_MIN_SUPPORT_POINTS = 1 +GHOST_MIN_SUPPORT_POINTS = 3 -GHOST_DROP_UNSUPPORTED_IMMEDIATELY = False +GHOST_DROP_UNSUPPORTED_IMMEDIATELY = True -HUMAN_SCORE_THRESHOLD = 48.0 -VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD = 48.0 +HUMAN_SCORE_THRESHOLD = 52.0 +VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD = 52.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 2.0

# Kế Hoạch Triển Khai Giải Quyết Lỗi 2 Box (Double Box) & Hộp Ma (Ghost Box) (Version 2)

Tài liệu này phân tích chi tiết nguyên nhân gốc rễ và đề xuất phương án tối ưu hóa bộ lọc để khắc phục triệt để hiện tượng:

Một người đứng trong vùng quét bị vẽ thành 2 hộp (Double Box).

Hộp ma vẫn lưu lại hoặc nhấp nháy khi người rời đi (Ghost Box).

❖   ❖   ❖

## 1. Cơ Sở Vật Lý & Cơ Chế Hoạt Động Của Radar mmWave

Trước khi đi vào phân tích chi tiết lỗi, chúng ta cần làm rõ nguyên lý phát hiện con người và cách radar mmWave (IWR6843AOP) phân biệt người với các đồ vật tĩnh hay nhiễu khác.

### A. Cách Radar phát hiện sóng phản xạ từ người

Radar IWR6843AOP hoạt động ở băng tần 60GHz - 64GHz (bước sóng cực ngắn $\approx 5\text{ mm}$), phát hiện con người qua các cơ chế vật lý và xử lý tín hiệu sau:

Tính chất điện môi: Cơ thể con người chứa khoảng 60%–70% nước. Nước có hằng số điện môi cực cao ở tần số 60 GHz. Sự thay đổi đột ngột hằng số điện môi giữa không khí và da/quần áo tạo ra bề mặt phản xạ sóng điện từ cực tốt, phản xạ dội ngược sóng điện từ về phía anten thu.

Xử lý tín hiệu 3D (3D FFT):

Range FFT (Khoảng cách): Đo tần số beat của sóng thu được so với sóng phát đi để tính toán khoảng cách chính xác.

Doppler FFT (Vận tốc & Vi động): Đo sự dịch pha qua các chirp. Mọi cử động dù nhỏ nhất (như nhịp thở làm phập phồng lồng ngực $\approx 1\text{mm} - 12\text{mm}$) đều tạo ra độ dịch pha Doppler đặc trưng (Micro-Doppler).

Angle FFT (Góc nhìn): Nhờ mảng anten AOP (Antenna-on-Package), radar tính toán độ lệch pha giữa các anten để xác định Góc ngang (Azimuth) và Góc dọc (Elevation).

Point Cloud: Kết quả thu được là một đám mây điểm 3D có tọa độ $(X, Y, Z)$ kèm tốc độ Doppler và cường độ tín hiệu (SNR).

### B. Sự khác biệt giữa Người và Đồ vật khác

| Đặc tính | Phản xạ từ Người | Vật thể tĩnh (Tường, bàn ghế) | Vật thể kim loại (Tủ sắt, cửa) | Nhiễu động cơ học (Quạt, rèm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vận tốc Doppler | Luôn động: Nhịp thở và vi chuyển động tạo ra Doppler khác 0 liên tục. | Bằng 0 tuyệt đối ở mọi khung hình. | Bằng 0 tuyệt đối. | Tuần hoàn tần số cao: Dao động có chu kỳ đều đặn. |
| Cường độ (RCS / SNR) | Trung bình & Phân tán: Hấp thụ một phần, SNR vừa phải ($5 - 40\text{ dB}$). | Yếu đến Trung bình: Gỗ, nhựa hấp thụ sóng nhiều hơn, phản xạ rời rạc. | Cực mạnh & Tập trung: Kim loại phản xạ gần như 100% sóng, SNR cực lớn. | Yếu đến Trung bình: Nhấp nháy liên tục theo nhịp chuyển động. |
| Hình học (Geometry) | Trục dọc sinh học: Điểm mây cao từ $0.2\text{m} - 1.8\text{m}$, bề rộng hợp lý. | Mảng phẳng lớn/Thấp: Trải ngang dài (tường) hoặc dẹt sát sàn (mặt bàn). | Điểm đơn lẻ (Single Point): Tạo tiêu điểm chói phản xạ mạnh nhất. | Vùng cục bộ nhỏ: Tập trung ở cánh quạt hoặc mép rèm. |
| Phản xạ đa đường (Multipath) | Có (Qua sàn): Tạo ảnh gương ảo nằm sâu dưới sàn nhà ($Z < 0$). | Ổn định: Ít biến động theo thời gian. | Có: Tạo ảnh gương đối xứng qua vách kim loại. | Không ổn định: Tạo nhiễu động dạng quầng bao quanh. |

### C. Cách thuật toán trong code tận dụng sự khác biệt này

Static Clutter Removal: Firmware radar tự động lọc bỏ các phản xạ có Doppler = 0 (bàn, ghế, tủ).

Lọc Target ngoài ROI (Lớp 1): Dùng TARGET_ROI_Z để lọc bỏ các target có độ cao trung tâm phi vật lý dưới sàn hoặc quá cao.

Gộp trùng thông minh (Lớp 2): Hàm remove_duplicates gộp target thật và ảnh ảo phản xạ sàn dựa trên vị trí không gian 3D đặc thù.

Xác thực thời gian (Lớp 3): Tận dụng tính liên tục của động học người để khử nhiễu hộp ma tức thời.

❖   ❖   ❖

## 2. Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ (Root Cause Analysis)

Dựa trên dữ liệu hình ảnh trực quan và file log hệ thống truyền về, chúng tôi phát hiện 2 nguyên nhân kỹ thuật chính:

### A. Hiện tượng 1 người ra 2 box (Double Box)

Nguyên nhân do Phản xạ sàn (Floor Reflection Multipath): Radar TI đôi khi theo vết các phản xạ đa đường từ mặt sàn, tạo ra các target phần cứng (firmware_target) có tâm Z rất thấp hoặc âm (như ID 1 có Z = -0.41m trong ảnh của bạn).

Do Bán kính quét dọc quá lớn: Mặc dù điểm mây (point cloud) đã được cắt ở mức Z >= 0.20m (loại bỏ nhiễu sàn), bộ lọc trong Python vẫn dùng bán kính quét dọc GHOST_SUPPORT_RADIUS_Z = 1.20m. Do đó, target ảo nằm dưới sàn Z = -0.41m vẫn quét và ôm lấy các điểm thuộc chân của người thật (quét tới -0.41 + 1.20 = 0.79m). Cả target thật (ID 0, Z ~ 0.06m) và target phản xạ dưới sàn (ID 1, Z ~ -0.41m) đều đủ điều kiện điểm hỗ trợ để hiển thị đồng thời.

Khoảng cách gộp trùng quá hẹp: Khoảng cách XY giữa hai target này là 1.27m. Ngưỡng lọc trùng hiện tại GHOST_DUPLICATE_DISTANCE_XY = 1.05m không thể gộp chúng lại, dẫn đến hiển thị song song 2 box.

### B. Hiện tượng hộp ma lưu lại khi người rời đi (Ghost Box)

Chưa áp dụng xác thực thời gian cho Target cứng: APPLY_CONFIRMATION_TO_FIRMWARE_TARGETS đang là False. Mọi nhiễu tức thời được radar phát ra dưới dạng target cứng đều được vẽ box ngay lập tức ở frame đầu tiên.

Thời gian lưu vết quá dài: GHOST_MAX_MISSING_FRAMES đang là 4 frames, khiến box cũ tiếp tục tồn tại thêm 4 frame sau khi người đã rời đi.

❖   ❖   ❖

## 3. Giải Pháp Khắc Phục Đề Xuất (Proposed Solutions)

Chúng tôi sẽ triển khai hệ thống lọc 3 lớp thông minh:

### Lớp 1: Lọc Target ngoài vùng ROI vật lý (Target ROI Filter)

Loại bỏ ngay lập tức các target có tâm Z phi vật lý (nằm ngoài vùng cơ thể người thực tế).

Thêm tham số mới TARGET_ROI_Z = (-0.15, 2.20) trong settings.py. Nếu target có posZ < -0.15m hoặc posZ > 2.20m, nó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi luồng xử lý.

### Lớp 2: Cơ chế gộp trùng thông minh do phản xạ sàn (Smart Floor-Reflection Merger)

Cải tiến hàm remove_duplicates trong filters.py:

Nếu 2 target cách nhau dưới 1.15m, coi là trùng lặp.

Nếu 2 target cách nhau dưới 1.35m VÀ ít nhất một trong hai có tâm nằm sát sàn (Z < 0.05m), coi là trùng lặp do phản xạ sàn và gộp làm một.

### Lớp 3: Tối ưu hóa bộ lọc thời gian (Temporal Tuning)

Bật APPLY_CONFIRMATION_TO_FIRMWARE_TARGETS = True để bắt buộc các target phần cứng cũng phải được xác thực qua 2 frame liên tiếp trước khi hiển thị.

Giảm GHOST_MAX_MISSING_FRAMES từ 4 xuống 2 frames để xóa hộp ma nhanh gấp đôi ngay khi người rời vùng quét.

❖   ❖   ❖

## 4. Chi Tiết Các Thay Đổi Sẽ Thực Hiện (Review Proposed Code)

Chúng tôi cam kết KHÔNG xóa bất kỳ file nào. Dưới đây là chi tiết các dòng code đề xuất thay đổi để bạn xem xét trước:

### 📄 Cập nhật cấu hình trong [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

# Thêm cấu hình giới hạn chiều cao trung tâm target +TARGET_ROI_Z = (-0.15, 2.20) # Bật xác thực cho target phần cứng để chống nhảy hộp ma tức thời -APPLY_CONFIRMATION_TO_FIRMWARE_TARGETS = False +APPLY_CONFIRMATION_TO_FIRMWARE_TARGETS = True # Giảm số frame lưu giữ để xóa hộp ma nhanh hơn khi người đi ra -GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 4 +GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 2 # Tăng khoảng cách gộp trùng tổng quát -GHOST_DUPLICATE_DISTANCE_XY = 1.05 +GHOST_DUPLICATE_DISTANCE_XY = 1.15

### 📄 Cập nhật logic lọc Target ROI trong [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

(Khoảng dòng 615 - Thêm kiểm tra chiều cao tâm Z của Target)

for target in raw_targets: target = dict(target) tid = target.get("tid", -1) + tz = target.get("posZ", 0.0) + + # Loại bỏ các target có vị trí tâm phi vật lý (như phản xạ sâu dưới sàn Z = -0.41m) + if tz < TARGET_ROI_Z[0] or tz > TARGET_ROI_Z[1]: + continue associated_points = empty_point_cloud()

### 📄 Cập nhật bộ lọc trùng thông minh trong [filters.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/filters.py)

(Khoảng dòng 252 - Hàm `remove_duplicates`)

for target in sorted_targets: tx = target.get("posX", 0.0) ty = target.get("posY", 0.0) + tz = target.get("posZ", 0.0) is_duplicate = False for kept in kept_targets: kx = kept.get("posX", 0.0) ky = kept.get("posY", 0.0) + kz = kept.get("posZ", 0.0) distance_xy = float(np.sqrt((tx - kx) ** 2 + (ty - ky) ** 2)) - if distance_xy < self.duplicate_distance_xy: + # Gộp trùng thông thường + if distance_xy < self.duplicate_distance_xy: + is_duplicate = True + break + + # Gộp trùng thông minh do phản xạ sàn (Floor Reflection Merger) + # Nếu khoảng cách XY < 1.35m và có một target nằm sát sàn (Z < 0.05m) + is_floor_split = (distance_xy < 1.35) and (tz < 0.05 or kz < 0.05) + if is_floor_split: + is_duplicate = True + break if not is_duplicate:

❖   ❖   ❖

## 5. Kế Hoạch Xác Minh & Thử Nghiệm (Verification Plan)

Sau khi được bạn phê duyệt, chúng tôi sẽ thực hiện theo workflow sau:

Bước 1: Áp dụng thay đổi cấu hình và mã nguồn (Cập nhật 3 file settings.py, pointcloud_processing.py, filters.py).

Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của mã nguồn (Run cú pháp Python độc lập để đảm bảo không lỗi import/runtime).

Bước 3: Chạy thực nghiệm hệ thống (python -u main.py):

Đánh giá sự biến mất ngay lập tức của target phản xạ sàn âm (Z = -0.41m).

Đánh giá độ nhạy khi người thật bước vào (đảm bảo hộp xuất hiện ổn định sau 2 frame xác thực).

Đánh giá tốc độ xóa hộp ma khi người rời khỏi tầm quét.

Bước 4: Cập nhật tài liệu kết quả vào file báo cáo kiểm thử docs/walkthrough.md.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 3.0

# Kế Hoạch Triển Khai Giải Quyết Lỗi Nhận Diện Loạn & Thiếu Target (Version 3)

Tài liệu này phân tích chi tiết nguyên nhân gốc rễ và đề xuất phương án tối ưu hóa thuật toán để khắc phục triệt để hiện tượng:

Nhận diện người bị loạn/nhấp nháy ở giai đoạn đầu (khởi động) hoặc một số thời điểm khi di chuyển.

Khi có 3 người đứng trong phòng thì hệ thống chỉ nhận diện được tối đa 2 người.

❖   ❖   ❖

## 1. Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ (Root Cause Analysis)

### A. Hiện tượng nhận diện bị loạn ở giai đoạn đầu và nhấp nháy

Sau khi rà soát kỹ lưỡng logic của bộ lọc thời gian GhostTargetFilter trong [filters.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/filters.py), chúng tôi đã phát hiện 2 lỗi logic cực kỳ nghiêm trọng:

Lỗi Logic Xác Thực Target Chưa Xác Nhận (Unconfirmed Target Paradox):

Khi một target mới xuất hiện ở frame đầu tiên (chưa được confirm), nó bị ẩn đi để tránh nhiễu.

Tuy nhiên, nếu ở frame tiếp theo nó bị mất điểm hỗ trợ (supported = False), luồng code nhảy vào nhánh else. Ở đây, do drop_unsupported_immediately đang là False hoặc chưa được kiểm soát chặt chẽ, target chưa từng được xác nhận này lại bị vẽ lên màn hình vì số frame thiếu hụt của nó ($1$) nhỏ hơn max_missing_frames ($2$).

Hậu quả: Target chưa được xác nhận xuất hiện nhấp nháy/loạn xạ ngay khi nó bắt đầu chập chờn.

Lỗi Không Giữ Khung Cho Target Bị Mất ID (Completely Missing Target Drop):

Hàm update() của bộ lọc chỉ duyệt qua danh sách target đầu vào của frame hiện tại.

Nếu ở frame hiện tại, bộ theo vết của radar (hoặc bộ gom cụm) bị mất dấu hoàn toàn ID đó (không có trong danh sách đầu vào), vòng lặp for target in targets không chạy qua ID này.

Hậu quả: Hộp của người đó bị biến mất ngay lập tức ở frame tiếp theo bất kể max_missing_frames = 2! Cơ chế lưu khung hình đệm (missing frames buffer) hoàn toàn vô tác dụng đối với các target bị mất ID đột ngột, dẫn đến hiện tượng box giật cục và biến mất liên tục khi di chuyển.

Nhiễu đơn lẻ từ Frame hiện tại (Current Frame Noise Leak):

POINTCLOUD_STABILIZER_KEEP_CURRENT_FRAME đang là True khiến bộ ổn định điểm mây cho phép toàn bộ điểm của frame hiện tại đi qua mà không lọc qua bộ đếm Voxel.

Hậu quả: Các điểm nhiễu đơn lẻ ở frame hiện tại vẫn tạo ra cụm giả gây loạn hộp ở giai đoạn đầu.

### B. Hiện tượng có 3 người chỉ detect được 2

Nguyên nhân nằm ở các giới hạn cấu hình cực kỳ chặt chẽ trong [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py) nhằm chống Double Box ở Phase 1, nay đã vô tình bóp nghẹt khả năng phát hiện đa mục tiêu:

Chế độ chặn song song Virtual Target:

Cấu hình VIRTUAL_CLUSTER_ONLY_WHEN_NO_FIRMWARE_TARGETS = True quy định: Chỉ tạo hộp ảo từ Point Cloud nếu firmware radar không nhận diện được bất kỳ ai.

Nếu có 3 người, firmware nhận diện được 2 người (len(final_targets) = 2 > 0), chế độ này sẽ tắt hoàn toàn luồng tạo hộp ảo cho người thứ 3! Do đó người thứ 3 bị bỏ sót vĩnh viễn nếu firmware radar chưa kịp theo vết.

Giới hạn số hộp ảo quá thấp:

VIRTUAL_CLUSTER_MAX_TARGETS = 1 chỉ cho phép vẽ tối đa 1 hộp ảo từ Point Cloud. Nếu có nhiều hơn 1 người chưa được firmware theo vết, họ sẽ không thể có hộp ảo.

Khoảng cách gộp cụm quá rộng:

VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 1.20 m. Nếu hai người đứng tương đối gần nhau (dưới 1.2 mét, rất phổ biến khi có 3 người trong phòng nhỏ), Point Cloud của họ sẽ bị gộp chung thành một cụm duy nhất, làm mất đi 1 người.

❖   ❖   ❖

## 2. Giải Pháp Khắc Phục Đề Xuất (Proposed Solutions)

Chúng tôi đề xuất nâng cấp hệ thống lên Version 3 với các cải tiến thuật toán mạnh mẽ:

### Lớp 1: Thiết kế lại bộ lọc thời gian GhostTargetFilter (filters.py)

Dead Reckoning & State Keeper: Bổ sung biến thành viên self.last_target_state = {} để lưu lại trạng thái đầy đủ cuối cùng của các target đã từng được xác nhận (confirmed).

Đảm bảo giữ khung thực tế: Khi một ID target biến mất hoàn toàn khỏi danh sách đầu vào, nếu nó đã từng được xác nhận trước đó và số frame biến mất $\le$ max_missing_frames, chúng tôi sẽ phục dựng lại target từ trạng thái lưu trữ cuối cùng, tiến hành smooth vị trí và vẽ tiếp để giữ hộp không bị biến mất đột ngột.

Sửa lỗi Unconfirmed paradox: Chỉ cho phép đưa target vào bộ đệm giữ khung (missing_count) nếu target đó đã từng được xác nhận thành công trước đó.

### Lớp 2: Mở rộng cấu hình đa mục tiêu song song (settings.py)

Thiết lập VIRTUAL_CLUSTER_ONLY_WHEN_NO_FIRMWARE_TARGETS = False để cho phép tạo hộp ảo song song với target phần cứng. Sự an toàn chống Double Box sẽ do cơ chế lọc trùng thông minh của Lớp 2 gánh vác.

Tăng VIRTUAL_CLUSTER_MAX_TARGETS = 3 (hoặc 4) để hỗ trợ nhận diện nhiều người cùng lúc bằng Point Cloud.

Giảm khoảng cách gộp cụm ảo VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 0.85 m để tránh gộp hai người đứng gần nhau thành một.

Tắt POINTCLOUD_STABILIZER_KEEP_CURRENT_FRAME = False để bộ lọc Voxel hits lọc sạch nhiễu đơn lẻ của cả frame hiện tại, tăng độ ổn định tuyệt đối ở giai đoạn đầu.

Thiết lập GHOST_DROP_UNSUPPORTED_IMMEDIATELY = False để kích hoạt thực sự bộ đệm giữ khung hình cho các target bị chập chờn điểm hỗ trợ.

❖   ❖   ❖

## 3. Chi Tiết Các Thay Đổi Sẽ Thực Hiện (Review Proposed Code)

Chúng tôi tiếp tục cam kết KHÔNG xóa bất kỳ file nào. Dưới đây là chi tiết các dòng code đề xuất thay đổi:

### 📄 Cập nhật cấu hình trong [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

# Cho phép tạo target ảo song song kể cả khi đã có target firmware -VIRTUAL_CLUSTER_ONLY_WHEN_NO_FIRMWARE_TARGETS = True +VIRTUAL_CLUSTER_ONLY_WHEN_NO_FIRMWARE_TARGETS = False # Tăng số lượng target ảo tối đa để hỗ trợ nhận diện 3 người trở lên -VIRTUAL_CLUSTER_MAX_TARGETS = 1 +VIRTUAL_CLUSTER_MAX_TARGETS = 3 # Giảm bán kính gộp cụm để tránh gộp 2 người đứng gần nhau -VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 1.20 +VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 0.85 # Tắt bỏ qua lọc frame hiện tại để triệt tiêu nhiễu đơn lẻ tức thời ở giai đoạn đầu -POINTCLOUD_STABILIZER_KEEP_CURRENT_FRAME = True +POINTCLOUD_STABILIZER_KEEP_CURRENT_FRAME = False # Tắt drop ngay lập tức để cho phép bộ đệm giữ khung hoạt động khi chập chờn -GHOST_DROP_UNSUPPORTED_IMMEDIATELY = True +GHOST_DROP_UNSUPPORTED_IMMEDIATELY = False

### 📄 Cấu trúc lại bộ lọc thời gian trong [filters.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/filters.py)

def __init__( self, max_missing_frames=3, min_support_points=3, support_radius_x=0.70, support_radius_y=0.70, support_radius_z=1.20, duplicate_distance_xy=0.85, drop_unsupported_immediately=False, confirm_frames=2, apply_confirmation_to_firmware_targets=False, enable_smoothing=True, smoothing_alpha=0.35, smoothing_reset_distance=1.50, ): ... self.missing_count = {} self.last_seen_frame = {} self.confirm_count = {} self.smoothed_position = {} + self.last_target_state = {} # Lưu trữ trạng thái cuối cùng của target đã confirm

(Phương thức `reset`)

def reset(self): self.missing_count.clear() self.last_seen_frame.clear() self.confirm_count.clear() self.smoothed_position.clear() + self.last_target_state.clear()

(Thiết kế lại toàn bộ phương thức `update` để sửa triệt để 2 lỗi logic)

def update(self, targets, point_cloud, frame_number=None): if targets is None: targets = [] filtered_targets = [] current_ids = set() # 1) Xử lý các target có mặt trong frame hiện tại for target in targets: target = dict(target) tid = target.get("tid", -1) current_ids.add(tid) supported = self.is_target_supported(target, point_cloud) target["ghostFiltered"] = not supported if supported: self.missing_count[tid] = 0 if frame_number is not None: self.last_seen_frame[tid] = frame_number if self.is_confirmed(target, supported): target = self.smooth_target(target) filtered_targets.append(target) self.last_target_state[tid] = target.copy() # Lưu lại trạng thái confirm tốt nhất else: # Chỉ giữ lại target chập chờn nếu trước đó nó đã TỪNG được xác nhận thành công was_previously_confirmed = (self.confirm_count.get(tid, 0) >= self.confirm_frames) or (not self.should_apply_confirmation(target)) self.confirm_count[tid] = 0 self.missing_count[tid] = self.missing_count.get(tid, 0) + 1 target["missingFrames"] = self.missing_count[tid] if not self.drop_unsupported_immediately and was_previously_confirmed: if self.missing_count[tid] <= self.max_missing_frames: target = self.smooth_target(target) filtered_targets.append(target) self.last_target_state[tid] = target.copy() # 2) Xử lý các target bị mất ID hoàn toàn khỏi frame hiện tại (Dead Reckoning) for tid in list(self.last_target_state.keys()): if tid not in current_ids: self.missing_count[tid] = self.missing_count.get(tid, 0) + 1 if not self.drop_unsupported_immediately and self.missing_count[tid] <= self.max_missing_frames: # Tái tạo target từ trạng thái đã confirm cuối cùng missing_target = self.last_target_state[tid].copy() missing_target["missingFrames"] = self.missing_count[tid] missing_target["ghostFiltered"] = True missing_target = self.smooth_target(missing_target) filtered_targets.append(missing_target) else: # Đã quá thời hạn giữ khung -> Tiến hành xóa sạch trạng thái if self.missing_count[tid] > self.max_missing_frames: self.missing_count.pop(tid, None) self.last_seen_frame.pop(tid, None) self.confirm_count.pop(tid, None) self.smoothed_position.pop(tid, None) self.last_target_state.pop(tid, None) # 3) Lọc trùng và sắp xếp filtered_targets = self.remove_duplicates(filtered_targets) return filtered_targets

❖   ❖   ❖

## 4. Kế Hoạch Xác Minh & Thử Nghiệm (Verification Plan)

Sau khi được bạn phê duyệt, chúng tôi sẽ thực hiện theo workflow sau:

Bước 1: Áp dụng các thay đổi cấu hình và mã nguồn (Cập nhật settings.py và filters.py).

Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của mã nguồn (Chạy biên dịch py_compile để đảm bảo không có lỗi cú pháp).

Bước 3: Chạy thực nghiệm hệ thống (python main.py):

Đánh giá độ ổn định ở giai đoạn khởi động (hộp xuất hiện mượt mà, không bị giật/nháy loạn).

Đánh giá khả năng bám vết 3 người đồng thời (đảm bảo hiển thị đầy đủ 3 hộp khi có 3 người đứng gần nhau khoảng 1m).

Bước 4: Cập nhật tài liệu kết quả vào file báo cáo kiểm thử [walkthrough.md](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/docs/walkthrough.md).

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 4.0

# Kế Hoạch Triển Khai Giải Quyết Lỗi Nhận Diện Loạn & Lọc Nhiễu Radar IWR6843AOP (Version 4)

Tài liệu này phân tích chi tiết nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng nhận diện bị loạn (erratic detection) trong không gian test và đề xuất phương án cải tiến thuật toán nâng cấp hệ thống lên Version 4.

❖   ❖   ❖

## 1. Phân Tích Nguyên Nhân Gốc Rễ (Noise & Erratic Detection Root Cause Analysis)

Qua việc phân tích sâu các logs chạy thực tế của hệ thống ở Version 3, chúng tôi đã phát hiện ra 3 nguồn gây nhiễu và gây loạn nhận diện chính:

### A. Lỗi Nhảy Mã Định Danh Target Ảo (Virtual Target ID Instability - Nguyên nhân cốt lõi)

Hiện tượng: Hộp nhận diện bị nhảy loạn vị trí giữa các frame (jumping box) hoặc bị nhấp nháy liên tục (blinking box).

Nguyên nhân:

Hiện tại trong [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py), các target ảo tạo ra từ Point Cloud được gán mã định danh dựa vào index của cụm trong mảng DBSCAN: tid = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE + cluster_id.

Thuật toán DBSCAN trả về danh sách cụm theo thứ tự các điểm dữ liệu xuất hiện trong frame. Thứ tự này thay đổi ngẫu nhiên giữa các frame.

Ví dụ: Ở Frame A, người đứng ở (1.8, 6.4) được xếp thứ nhất (nhận ID 1000), người đứng ở (-1.0, 5.8) xếp thứ hai (nhận ID 1001). Ở Frame B, thứ tự đảo ngược, người ở (-1.0, 5.8) lại nhận ID 1000 và người ở (1.8, 6.4) nhận ID 1001.

Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng:

[filters.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/filters.py) (GhostTargetFilter) bị đánh lừa là các target nhảy cóc tức thời qua lại giữa 2 đầu phòng.

TARGET_SMOOTHING_RESET_DISTANCE bị kích hoạt liên tục khiến bộ lọc làm mượt (smoothing) bị mất tác dụng, các hộp bị giật cục dữ dội.

Khi một ID bị nhảy liên tiếp, các bộ lọc đệm đếm khung hình bị reset liên tục làm hộp bị biến mất và hiện lại (chớp nháy).

### B. Nhiễu Phản Xạ Cố Định / Đồ Vật (Static Clutter & Furniture Ghost Targets)

Hiện tượng: Xuất hiện các hộp ảo cố định tại một số vị trí không có người (như cạnh bàn, ghế sofa, hoặc mảng tường dội tín hiệu mạnh).

Nguyên nhân:

Thuật toán DBSCAN và bộ lọc ROI hiện tại lọc ra các cụm điểm tương đối ổn định. Do đồ vật bằng kim loại hoặc gỗ phản xạ tốt, chúng tạo ra các cụm điểm ổn định, đủ số điểm và có chiều cao/rộng tương đối giống người.

Mặc dù các vật này hoàn toàn đứng yên (vận tốc Doppler bằng $0$), bộ chấm điểm score_human_cluster chỉ trừ $12$ điểm motion, chúng vẫn có thể đạt $60$ - $70$ điểm (vượt ngưỡng HUMAN_SCORE_THRESHOLD = 52.0), từ đó sinh ra hộp ảo tồn tại vĩnh viễn trên màn hình.

### C. Hiện Tượng Kéo Vết Do Bộ Ổn Định Thời Gian (Stabilizer Ghost Smearing)

Hiện tượng: Khi người đi qua một vị trí, hộp nhận diện có xu hướng bị kéo dài ra hoặc để lại một hộp ảo "bóng ma" ở vị trí cũ khoảng 0.5s.

Nguyên nhân:

POINTCLOUD_STABILIZER_MAX_AGE_FRAMES = 5 giữ các điểm cũ quá lâu.

Voxel size của stabilizer quá lớn (0.38m x 0.38m) tạo điều kiện cho các điểm nhiễu ngẫu nhiên bị gộp lại và tồn tại lâu hơn bình ứng.

❖   ❖   ❖

## 2. Giải Pháp Khắc Phục Đề Xuất (Proposed Solutions)

Chúng tôi đề xuất nâng cấp hệ thống lên Version 4 với hai vũ khí thuật toán cực kỳ mạnh mẽ:

### Lớp 1: Thiết kế bộ liên kết không gian thời gian (Simple Spatial Tracking Association)

Thay thế hàm tự do build_human_targets bằng một lớp lưu trạng thái `VirtualTargetTracker`.

Mỗi khi phát hiện các cụm điểm DBSCAN trong frame mới, tracker sẽ tiến hành so khớp khoảng cách hình học 2D (XY plane) với các target ảo hoạt động ở frame trước đó.

Quy tắc liên kết:

Tìm các cặp cụm - target cũ có khoảng cách nhỏ nhất. Nếu khoảng cách $\le$ VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY (ví dụ 0.85m), cụm mới sẽ được kế thừa chính xác ID cũ.

Nếu cụm mới không khớp với bất kỳ target cũ nào, nó sẽ được cấp một ID mới tăng dần (bảo toàn tính duy nhất).

Giữ lại các target ảo tạm thời biến mất trong bộ nhớ đệm active_targets khoảng 15 frame để nếu người đó xuất hiện lại thì vẫn giữ nguyên ID (chống đứt gãy vết).

### Lớp 2: Bộ lọc vật thể tĩnh (Static Clutter Filter)

VirtualTargetTracker sẽ lưu giữ rolling history vị trí (X, Y) và vận tốc Doppler tuyệt đối của các target ảo trong 30 frame gần nhất (~3 giây).

Quy tắc nhận diện clutter tĩnh:

Nếu độ lệch chuẩn vị trí của target qua 30 frame cực nhỏ ($\text{std}(X) < 0.05$ m và $\text{std}(Y) < 0.05$ m).

Vận tốc Doppler trung bình cực thấp ($\text{mean}(|\text{Doppler}|) < 0.04$ m/s).

Hệ thống sẽ xác định đây là vật thể tĩnh nhiễu (bàn, ghế, tường) và tiến hành ẩn hoàn toàn hộp nhận diện này khỏi màn hình hiển thị. Người đứng im thực tế luôn có micro-motion (thở, dịch chuyển nhỏ) tạo ra độ lệch chuẩn $> 0.06$m và Doppler $> 0.06$m/s nên sẽ không bị ẩn.

❖   ❖   ❖

## 3. Chi Tiết Các Thay Đổi Sẽ Thực Hiện (Review Proposed Code)

Chúng tôi tiếp tục cam kết KHÔNG xóa bất kỳ file nào và tạo preview trước khi sửa code. Dưới đây là chi tiết các dòng code đề xuất thay đổi:

### 📄 Cấu hình mới đề xuất trong [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

# ============================================================ # POINT CLOUD HUMAN DETECTION SETTINGS # ============================================================ ... # ID bắt đầu cho các target ảo sinh ra từ point cloud cluster. VIRTUAL_TARGET_ID_BASE = 1000 +# ============================================================ +# STATIC CLUTTER FILTER SETTINGS (Version 4) +# ============================================================ +ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER = True +STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 30 +STATIC_CLUTTER_MAX_STD = 0.05 # Độ lệch chuẩn XY tối đa để coi là đứng im hoàn toàn (đồ vật) +STATIC_CLUTTER_MAX_DOPPLER = 0.04 # Vận tốc Doppler trung bình tối đa của vật thể tĩnh (m/s)

### 📄 Cấu trúc bộ lọc mới trong [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

Chúng tôi sẽ bổ sung lớp VirtualTargetTracker vào cuối file để thay thế chức năng của hàm build_human_targets bằng cơ chế stateful:

class VirtualTargetTracker: """ Stateful tracker cho các target ảo sinh ra từ Point Cloud. Giải quyết triệt để lỗi nhảy ID ngẫu nhiên của DBSCAN và lọc sạch vật thể tĩnh (bàn ghế). """ def __init__(self): self.next_virtual_id = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE # 1000 self.active_targets = {} # tid -> { "center": np.array, "history_positions": [], "history_dopplers": [], "last_seen_frame": frame } def reset(self): self.next_virtual_id = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE self.active_targets.clear() def track_and_build(self, raw_targets, point_cloud, target_index=None, frame_number=0): """ Gom cụm điểm mây -> So khớp ID ổn định -> Lọc vật thể tĩnh -> Trả về final targets. """ if raw_targets is None: raw_targets = [] point_cloud = ensure_point_cloud_shape(point_cloud) roi_points, roi_original_indices = filter_human_roi_with_indices(point_cloud) clusters = cluster_pointcloud(roi_points) final_targets = [] cluster_debug = [] # 1) Đánh giá và lọc target phần cứng (Firmware Targets) for target in raw_targets: target = dict(target) tid = target.get("tid", -1) tz = target.get("posZ", 0.0) if tz < TARGET_ROI_Z[0] or tz > TARGET_ROI_Z[1]: continue associated_points = empty_point_cloud() if USE_TARGET_INDEX_ASSOCIATION: associated_points = points_from_target_index(point_cloud, target_index, tid) associated_points = filter_human_roi(associated_points) target["targetIndexPointCount"] = int(len(associated_points)) if len(associated_points) < GHOST_MIN_SUPPORT_POINTS: associated_points = points_near_target(roi_points, target) target["radiusSupportUsed"] = True else: target["radiusSupportUsed"] = False score, features = score_human_cluster(associated_points) target["supportPointCount"] = int(len(associated_points)) target["humanScore"] = score target["clusterFeatures"] = features target["source"] = "firmware_target" if score >= HUMAN_SCORE_TARGET_THRESHOLD or len(associated_points) >= GHOST_MIN_SUPPORT_POINTS: final_targets.append(target) # 2) Xử lý đa mục tiêu ảo song song (Virtual Targets) allow_virtual_targets = ENABLE_VIRTUAL_CLUSTER_TARGETS if VIRTUAL_CLUSTER_ONLY_WHEN_NO_FIRMWARE_TARGETS and len(final_targets) > 0: allow_virtual_targets = False merged_clusters = merge_nearby_clusters(clusters) virtual_candidates = [] # Dọn dẹp các target ảo đã biến mất quá lâu (> 15 frame) trong tracker for tid in list(self.active_targets.keys()): if frame_number - self.active_targets[tid]["last_seen_frame"] > 15: self.active_targets.pop(tid, None) cluster_centers = [] cluster_scores = [] cluster_features = [] cluster_point_counts = [] cluster_dopplers = [] valid_indices = [] for cid, cluster in enumerate(merged_clusters): score, features = score_human_cluster(cluster) cluster_center = np.mean(cluster[:, 0:3], axis=0) cluster_debug.append({ "cluster_id": cid, "point_count": int(len(cluster)), "score": float(score), "center": tuple(float(v) for v in cluster_center), "features": features, "merged": True, }) if not allow_virtual_targets: continue if len(cluster) < VIRTUAL_CLUSTER_MIN_POINTS: continue if not features.get("is_shape_valid", False): continue if score < VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD: continue cluster_centers.append(cluster_center) cluster_scores.append(score) cluster_features.append(features) cluster_point_counts.append(len(cluster)) cluster_dopplers.append(features.get("avg_motion", 0.0)) valid_indices.append(cid) # Tiến hành so khớp không gian thời gian (Spatial Association Matcher) matched_cluster_ids = set() matched_tids = set() assignments = {} # cluster_index -> tid if self.active_targets and cluster_centers: pairs = [] for c_idx, cc in enumerate(cluster_centers): for tid, target_info in self.active_targets.items(): tc = target_info["center"] dist_xy = float(np.sqrt((cc[0] - tc[0])**2 + (cc[1] - tc[1])**2)) pairs.append((dist_xy, c_idx, tid)) # Sắp xếp các cặp theo khoảng cách tăng dần pairs.sort(key=lambda x: x[0]) # Liên kết tham lam (Greedy Association) for dist_xy, c_idx, tid in pairs: if c_idx not in matched_cluster_ids and tid not in matched_tids: # Nếu nằm trong bán kính gộp cụm hợp lý, kế thừa ID if dist_xy <= VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY: matched_cluster_ids.add(c_idx) matched_tids.add(tid) assignments[c_idx] = tid # Tạo target ảo từ các cụm đã gán ID ổn định for c_idx, cc in enumerate(cluster_centers): score = cluster_scores[c_idx] features = cluster_features[c_idx] pt_count = cluster_point_counts[c_idx] avg_motion = cluster_dopplers[c_idx] orig_cid = valid_indices[c_idx] if c_idx in assignments: tid = assignments[c_idx] target_info = self.active_targets[tid] target_info["center"] = cc target_info["last_seen_frame"] = frame_number else: # Cấp phát ID mới duy nhất nếu xuất hiện cụm mới hoàn toàn tid = self.next_virtual_id self.next_virtual_id += 1 target_info = { "center": cc, "history_positions": [], "history_dopplers": [], "last_seen_frame": frame_number } self.active_targets[tid] = target_info # Ghi nhận lịch sử vị trí và Doppler để phân tích vật thể tĩnh target_info["history_positions"].append(cc[:2]) target_info["history_dopplers"].append(avg_motion) if len(target_info["history_positions"]) > STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES: target_info["history_positions"] = target_info["history_positions"][-STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES:] target_info["history_dopplers"] = target_info["history_dopplers"][-STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES:] # Áp dụng bộ lọc vật thể tĩnh is_clutter = False if ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER and len(target_info["history_positions"]) >= STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES: pos_history = np.array(target_info["history_positions"]) std_x = float(np.std(pos_history[:, 0])) std_y = float(np.std(pos_history[:, 1])) mean_doppler = float(np.mean(target_info["history_dopplers"])) # Nếu biến thiên vị trí < 5cm và Doppler < 0.04m/s -> Nhiễu bàn ghế tĩnh if std_x < STATIC_CLUTTER_MAX_STD and std_y < STATIC_CLUTTER_MAX_STD and mean_doppler < STATIC_CLUTTER_MAX_DOPPLER: is_clutter = True if is_clutter: continue # Bỏ qua, không đưa vật thể tĩnh vào danh sách target hiển thị virtual_target = { "tid": int(tid), "posX": float(cc[0]), "posY": float(cc[1]), "posZ": float(cc[2]), "velX": 0.0, "velY": 0.0, "velZ": 0.0, "accX": 0.0, "accY": 0.0, "accZ": 0.0, "isVirtual": True, "source": "cluster", "supportPointCount": int(pt_count), "humanScore": score, "clusterFeatures": features, } # Tránh tạo trùng hộp ảo nếu đã có target phần cứng ở sát bên too_close_to_existing = False for target in final_targets: if target_xy_distance(virtual_target, target) < CLUSTER_TO_TARGET_MIN_DISTANCE_XY: too_close_to_existing = True break if not too_close_to_existing: virtual_candidates.append(virtual_target) # Sắp xếp và giới hạn số lượng target ảo hiển thị song song virtual_candidates.sort( key=lambda t: (t.get("humanScore", 0.0), t.get("supportPointCount", 0)), reverse=True ) final_targets.extend(virtual_candidates[:VIRTUAL_CLUSTER_MAX_TARGETS]) final_targets.sort(key=lambda t: t.get("tid", 0)) display_point_cloud = roi_points if SHOW_FILTERED_POINT_CLOUD_ONLY else point_cloud return final_targets, display_point_cloud, cluster_debug

### 📄 Thay đổi đề xuất trong [main.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/main.py)

-from pointcloud_processing import build_human_targets, HAS_SKLEARN, TemporalPointCloudStabilizer +from pointcloud_processing import VirtualTargetTracker, HAS_SKLEARN, TemporalPointCloudStabilizer

(Khởi tạo tracker ở đầu hàm `main()`)

parser = AutoRadarUARTParser() track_history = TrackHistory(max_len=80, max_missing_frames=12) pointcloud_stabilizer = TemporalPointCloudStabilizer() + virtual_tracker = VirtualTargetTracker()

(Gọi hàm so khớp của tracker trong radar loop)

- if ENABLE_POINTCLOUD_HUMAN_PROCESSOR: - candidate_targets, display_point_cloud, cluster_debug = build_human_targets( - raw_targets=raw_targets, - point_cloud=point_cloud_for_detection, - target_index=target_index - ) + if ENABLE_POINTCLOUD_HUMAN_PROCESSOR: + candidate_targets, display_point_cloud, cluster_debug = virtual_tracker.track_and_build( + raw_targets=raw_targets, + point_cloud=point_cloud_for_detection, + target_index=target_index, + frame_number=frame_number + )

❖   ❖   ❖

## 4. Kế Hoạch Xác Minh & Thử Nghiệm (Verification Plan)

Sau khi nhận được quyết định và phê duyệt từ bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau:

Kiểm tra cú pháp độc lập (Syntax Verification):

Sử dụng lệnh python -m py_compile để kiểm tra lỗi biên dịch của settings.py, pointcloud_processing.py, và main.py.

Kiểm thử thời gian thực (Real-time Run Verification):

Chạy python -u main.py để quan sát:

Sự ổn định ID của target ảo (kiểm tra xem ID có được giữ cố định khi người đứng im hoặc di chuyển bình thường không).

Bộ lọc tĩnh (kiểm tra xem các vật thể đứng im như bàn ghế có bị ẩn hoàn toàn sau 3 giây không).

Độ mượt của các hộp người (đảm bảo không còn hiện tượng nhảy vọt hay chớp nháy).

Lập tài liệu kết quả kiểm thử (Walkthrough):

Lưu trữ log chạy thử nghiệm và tổng hợp kết quả chi tiết trong [walkthrough.md](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar Project/IWR6843AOP/People Tracking/docs/walkthrough.md).

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 5.0

# Kế Hoạch Triển Khai Giải Quyết Lỗi Nhận Diện Loạn & Lọc Nhiễu Radar (Version 5)

Tài liệu này đề xuất phương án cải tiến và sửa đổi hệ thống lên Version 5 nhằm giải quyết triệt để lỗi loạn hộp nhận diện (box jitter) và hiện tượng nhảy mã định danh ID (ID fragmentation) được phát hiện trong kết quả chạy thực tế của main.py.

❖   ❖   ❖

## 1. Phân Tích Hiện Tượng Loạn Hộp Trong Logs Thực Tế

Qua phân tích log chạy thô tại [radar_run_output.log](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/log/radar_run_output.log), hệ thống đang gặp lỗi nhận diện không cố định do các nguyên nhân liên đới sau:

Bán kính kế thừa vết quá hẹp (`VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 0.85m`):

Cấu hình này đang bị dùng chung cho cả 2 mục đích khác nhau: (1) Gộp cụm điểm trong một frame và (2) So khớp kế thừa ID giữa các frame liên tiếp.

Khi tâm cụm mây điểm của người dịch chuyển nhẹ $> 0.85$ mét giữa hai frame (do người di chuyển hoặc mây điểm thắt nút thưa/dày), hệ thống không khớp được cụm này với ID cũ. Hệ thống coi đây là mục tiêu mới và cấp ID tăng dần (1000 $\rightarrow$ 1001 $\rightarrow$ 1002 $\rightarrow$ 1047).

Bộ lọc vật thể tĩnh bị vô hiệu hóa vô tình:

Bộ lọc ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER yêu cầu một ID phải tồn tại cố định liên tục 30 frame (STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 30) để xác định đó là bàn ghế và ẩn đi.

Vì ID bị nhảy quá nhanh (thường bị xóa hoặc đổi ID chỉ sau 2-10 frame), lịch sử vị trí của ID đó liên tục bị xóa và không bao giờ đạt ngưỡng 30 frame. Do đó, các nhiễu tĩnh từ cạnh bàn, mảng tường không bao giờ bị loại bỏ.

Bộ giữ khung quá ngắn (`GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 2`) & Xác nhận quá nhạy (`TARGET_CONFIRM_FRAMES = 2`):

Chỉ cần radar mất điểm trong 0.1 giây (2 frame), box lập tức bị xóa và khi có điểm lại sẽ xuất hiện lại với một ID hoàn toàn mới.

Nhiễu nhấp nháy xuất hiện chỉ 2 frame đã đủ điều kiện dựng box tạm thời, tạo cảm giác hộp nhấp nháy liên tục (loạn box).

### 1.1. Chứng Minh Thực Tế Bằng Dữ Liệu Logs (Empirical Log Analysis)

Dựa trên dữ liệu thực tế trích xuất từ file log chạy thử nghiệm [radar_run_output.log](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/log/radar_run_output.log), dưới đây là bằng chứng số liệu cụ thể cho thấy sự đứt gãy vết (ID fragmentation) và hiện tượng bypass bộ lọc tĩnh:

#### A. Minh chứng cho việc nhảy ID liên tục trên cùng 1 người thực tế:

Hệ thống ghi nhận một người đứng im/di chuyển cực kỳ ít tại khu vực tọa độ $X \approx [0.7m, 1.1m], Y \approx [0.6m, 0.9m], Z \approx [0.2m, 0.3m]$. Tuy nhiên, mã định danh liên tục bị thay đổi:

Thời kỳ 1 (ID 1000):

Dòng 178: ID 1000 | pos=(0.99, 0.74, 0.29) m (vừa được phát hiện từ DBSCAN Cluster).

Dòng 203: ID 1000 | pos=(0.98, 0.78, 0.29) m (vẫn hoạt động ổn định).

Dòng 230: ID 1000 | pos=(0.98, 0.81, 0.29) m | missing_frames=1 (bắt đầu mất tín hiệu).

Dòng 233: ID 1000 | pos=(0.98, 0.81, 0.29) m | missing_frames=2 (mất tín hiệu frame thứ 2).

Hậu quả: Vì GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 2, ngay frame tiếp theo ID 1000 bị xóa sổ hoàn toàn khỏi tracker.

Thời kỳ 2 (ID 1047):

Sau một vài frame mất tín hiệu hoàn toàn, mây điểm xuất hiện trở lại tại chính vị trí đó.

Dòng 2296: Hệ thống tạo ra một ID hoàn toàn mới ID 1047 tại pos=(0.96, 0.75, 0.28) m do không thể tìm thấy ID 1000 cũ trong bộ nhớ (đã bị xóa).

Dòng 2374: ID 1047 | pos=(0.77, 0.82, 0.27) m.

Dòng 2583: ID 1047 | pos=(0.93, 0.81, 0.30) m.

Dòng 2601: ID 1047 | pos=(0.92, 0.83, 0.30) m | missing_frames=2 -> tiếp tục bị xóa!

[!IMPORTANT] Nhận định: Người dùng thực tế không hề di chuyển nhanh hoặc biến mất, nhưng do bộ giữ khung GHOST_MAX_MISSING_FRAMES quá ngắn (0.1 giây), radar chỉ cần nháy nhẹ là ID bị hủy và cấp mới. Điều này chứng minh tại sao người dùng nhìn thấy các box nhận diện chớp tắt liên tục và ID nhảy từ 1000 lên 1047.

#### B. Minh chứng cho việc Nhiễu Tĩnh (Static Clutter) từ đồ vật "qua mặt" bộ lọc:

Trong phòng thí nghiệm có vật thể tĩnh (bàn/ghế) ở vùng tọa độ xa radar tại $X \approx 1.1m, Y \approx 5.0m, Z \approx 1.1m$.

Dữ liệu log:

Dòng 235: ID 1002 | pos=(1.10, 5.01, 1.17) m xuất hiện với điểm số rất cao score=78.0 (vượt ngưỡng human).

Dòng 250: ID 1002 | pos=(1.08, 4.97, 0.99) m (hoạt động được 15 frame).

Dòng 268: ID 1002 | pos=(1.05, 4.99, 1.03) m | missing_frames=2 -> Bị xóa!

Dòng 316: ID 1002 | pos=(1.06, 4.88, 1.19) m xuất hiện trở lại dưới dạng ID 1002 mới (do ID base ảo được tuần hoàn hoặc reset khi không có mục tiêu hoạt động).

Dòng 322: ID 1002 | pos=(1.06, 4.89, 1.19) m | missing_frames=2 -> Bị xóa tiếp!

[!WARNING] Hậu quả bypass bộ lọc tĩnh: Vì vật thể tĩnh này liên tục bị xóa và tạo lại chỉ sau 15-20 frame, nó không bao giờ đạt ngưỡng tích lũy liên tục 30 frame của bộ lọc tĩnh (STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 30). Lịch sử vị trí của ID bị reset hoàn toàn. Do đó, thuật toán tính độ lệch chuẩn vị trí không bao giờ được kích hoạt, khiến hộp nhiễu tĩnh xuất hiện nhấp nháy mãi mãi.

❖   ❖   ❖

### 1.2. So Sánh Tính Năng Giữa Version 4 và Version 5 (Kế thừa & Cải tiến)

Để làm rõ lý do tại sao phương án này là tối ưu và không bị trùng lặp với các nỗ lực thiết kế trước đây, dưới đây là bảng so sánh phân tích tính kế thừa giữa hai phiên bản:

| Trọng tâm kỹ thuật | Version 4 (Thiết lập khung thuật toán cơ bản) | Version 5 (Tinh chỉnh và tối ưu tham số thực nghiệm) | Mục tiêu giải quyết của Version 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bán kính liên kết mây điểm | Sử dụng chung VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 0.85m cho gộp cụm nội frame và so khớp ID liên khung. | Tách biệt hoàn toàn: Giữ 0.85m cho gộp cụm nội frame. Thêm mới `VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS = 1.30m` cho bộ Tracker khớp ID liên khung. | Sửa lỗi nhảy ID: Cho phép người di chuyển hoặc mây điểm dao động nhẹ vẫn giữ nguyên ID cố định, không tạo ID mới. |
| Bộ đệm giữ hộp ảo (`Ghost Frames`) | Chỉ lưu giữ `2` frame (GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 2). | Tăng lên giữ `5` frame (GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 5). | Chống mất dấu tạm thời: Giữ hộp ổn định ngay cả khi người đứng im làm radar bị hụt điểm trong tối đa 0.25 giây. |
| Xác nhận Target mới (`Confirm Frames`) | Chỉ cần `2` frame liên tiếp (TARGET_CONFIRM_FRAMES = 2). | Cần `4` frame liên tiếp (TARGET_CONFIRM_FRAMES = 4). | Triệt tiêu nhiễu nhấp nháy: Các điểm nhiễu thoáng qua (1-2 frame) sẽ bị bỏ qua, không thể tự dựng hộp ảo. |
| Kích hoạt lọc nhiễu tĩnh | Tích lũy liên tục `30` frame (~1.5 giây) dưới cùng một ID (STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 30). | Rút ngắn xuống còn `15` frame (~0.75 giây) (STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 15). | Triệt tiêu vật thể tĩnh nhanh chóng: Khi ID đã cố định lâu dài nhờ bán kính 1.30m, đồ vật tĩnh chỉ cần 0.75s là bị ẩn đi hoàn toàn. |

❖   ❖   ❖

## 2. Giải Pháp Khắc Phục Đề Xuất (Proposed Solutions)

Chúng tôi đề xuất nâng cấp hệ thống lên Version 5 với các thay đổi trọng tâm sau:

Tách biệt 2 bán kính xử lý mây điểm:

Giữ nguyên VIRTUAL_CLUSTER_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 0.85 mét cho việc gộp các cụm điểm thưa trên cơ thể người trong cùng một frame.

Bổ sung tham số mới VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS = 1.30 mét dùng riêng cho bộ tracker VirtualTargetTracker để so khớp kế thừa ID giữa các frame liên tiếp.

Tinh chỉnh các tham số bộ lọc thời gian trong `settings.py`:

Tăng GHOST_MAX_MISSING_FRAMES từ 2 lên `5` frame để chịu đựng tốt hơn các khoảng mất điểm tạm thời của radar.

Tăng TARGET_CONFIRM_FRAMES từ 2 lên `4` frame để loại bỏ các hộp nhiễu nhấp nháy tức thời.

Giảm STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES từ 30 xuống `15` frame để bộ lọc tĩnh có thể nhận diện và ẩn nhiễu bàn ghế nhanh hơn (trong vòng 0.75 giây).

❖   ❖   ❖

## 3. Các File Sẽ Sửa Đổi (Proposed Code Changes)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

#### Cập nhật các tham số lọc nhiễu tĩnh và bộ đệm thời gian:

# Cần bao nhiêu frame liên tiếp trước khi xác nhận target mới. # Tăng lên 3 nếu detect loạn. Giảm xuống 1 nếu người thật bị chậm hiện box. -TARGET_CONFIRM_FRAMES = 2 +TARGET_CONFIRM_FRAMES = 4 # Số frame giữ lại target khi không còn point cloud hỗ trợ. # Giảm xuống 2 hoặc 3 nếu box vẫn tồn tại quá lâu sau khi người rời đi. -GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 2 +GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 5

# ID bắt đầu cho các target ảo sinh ra từ point cloud cluster. VIRTUAL_TARGET_ID_BASE = 1000 +# Khoảng cách tối đa giữa các frame để so khớp kế thừa ID ảo (mét). +# Cho phép cụm mây điểm di chuyển linh hoạt vẫn giữ được đúng mã định danh cũ. +VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS = 1.30

# ============================================================ # STATIC CLUTTER FILTER SETTINGS (Version 4) # ============================================================ ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER = True -STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 30 +STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 15 # Số frame để bắt đầu lọc vật thể tĩnh

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

#### Tinh chỉnh hàm liên kết của VirtualTargetTracker để áp dụng bán kính so khớp mới:

<<<< # Sắp xếp các cặp theo khoảng cách tăng dần pairs.sort(key=lambda x: x[0]) # Liên kết tham lam (Greedy Association) for dist_xy, c_idx, tid in pairs: if c_idx not in matched_cluster_ids and tid not in matched_tids: # Nếu nằm trong bán kính gộp cụm hợp lý, kế thừa ID if dist_xy <= VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY: matched_cluster_ids.add(c_idx) matched_tids.add(tid) assignments[c_idx] = tid ==== # Sắp xếp các cặp theo khoảng cách tăng dần pairs.sort(key=lambda x: x[0]) # Áp dụng bán kính so khớp liên khung độc lập để bảo toàn ID ổn định assoc_radius = VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS if 'VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS' in globals() else VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY # Liên kết tham lam (Greedy Association) for dist_xy, c_idx, tid in pairs: if c_idx not in matched_cluster_ids and tid not in matched_tids: if dist_xy <= assoc_radius: matched_cluster_ids.add(c_idx) matched_tids.add(tid) assignments[c_idx] = tid >>>>

❖   ❖   ❖

## 4. Kế Hoạch Xác Minh (Verification Plan)

### Kiểm thử tự động (Automated Verification)

Chạy lệnh kiểm tra lỗi cú pháp và biên dịch Python:

python -m py_compile settings.py pointcloud_processing.py main.py

### Kiểm thử thực tế (Manual Verification)

Khởi chạy radar theo thời gian thực:

python -u main.py

Tiêu chuẩn vượt qua (Pass Criteria):

Bám đuổi ID: Người đứng im hoặc đi lại chậm trong vùng quét phải giữ nguyên một ID duy nhất (ví dụ liên tục là ID 1000), không bị nhảy mã định danh hay tách thành nhiều hộp song song.

Triệt tiêu nhiễu tĩnh: Các hộp ảo xuất hiện tại khu vực bàn ghế/tường ở tọa độ (2.8, 4.6) và (-0.7, 3.7) phải bị ẩn hoàn toàn sau đúng 15 frame (~0.75 giây) hoạt động.

Độ mượt: Không còn hiện tượng các hộp người chớp tắt (blinking) hoặc giật cục dữ dội trên đồ thị 3D.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 6.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v6.0 - TỐI ƯU HÓA POINT CLOUD THÍCH NGHỊ & THEO DÕI ĐA MỤC TIÊU NÂNG CAO

## (ADVANCED COORD-TRANSFORM, RANGE-ADAPTIVE DBSCAN & STATEFUL BIPARTITE ASSOCIATION)

Tài liệu này đề xuất phương án cải tiến hệ thống lên Version 6 nhằm giải quyết triệt để các hạn chế vật lý của mmWave radar point cloud, tối ưu hóa độ ổn định khi theo dõi người di chuyển và đứng yên trong bài toán 3D People Tracking thuần túy, hoàn toàn độc lập và không liên quan tới Vital Signs.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu sâu Mục 5 của tài liệu kỹ thuật [Tong_hop_nghien_cuu_Radar_va_Vital_Sign_cap_nhat_PointCloud.docx](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/docs/Tong_hop_nghien_cuu_Radar_va_Vital_Sign_cap_nhat_PointCloud.docx) kết hợp với các tinh chỉnh hệ thống đã thực hiện ở các phiên bản trước.

❖   ❖   ❖

## 🔍 PHÂN TÍCH LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN (ROADMAP ANALYSIS)

Dựa trên các nghiên cứu khoa học và kết quả thực nghiệm từ phiên bản tiền nhiệm (v1.0 - v5.0), lộ trình phát triển hệ thống v6.0 được thiết lập như sau:

graph TD A["NGUYÊN NHÂN & LÍ DO<br>(Hạn chế vật lý & Nhiễu hình học)"] --> B["PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br>(Giải pháp toán học & Thuật toán)"] B --> C["GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI v6.0<br>(Đột phá mã nguồn Python)"] C --> D["KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC<br>(Ổn định 3D People Tracking)"]

### 1. Nguyên nhân & Lí do (Causes & Reasons)

Sai lệch hình học khi lắp nghiêng (Tilted Coordinate Misalignment): Trong lắp đặt thực tế, radar IWR6843AOP thường được gắn cao (ví dụ $60\text{ cm} - 1.5\text{ m}$) và chĩa xuống một góc $30^\circ - 45^\circ$. Nếu sử dụng hệ tọa độ radar nguyên bản, vùng lọc ROI sẽ bị méo (lọc nhầm sàn, bỏ sót phần ngực/đầu của người ở gần hoặc xa).

Mật độ Point Cloud thưa thớt theo khoảng cách (Range-dependent Density): Với FMCW Radar, năng lượng phản xạ giảm mạnh theo lũy thừa bậc 4 của khoảng cách. DBSCAN với bán kính $\epsilon$ cố định (CLUSTER_EPS = 0.50m) sẽ gặp lỗi: gộp nhiều người gần radar thành 1 box (do điểm quá dày) hoặc tách 1 người ở xa thành nhiều box chập chờn (do điểm quá thưa).

Đứt gãy liên kết đa mục tiêu (Data Association Jitter): Khi có nhiều người di chuyển chéo hoặc giao nhau, bộ so khớp Greedy (Nearest Neighbor) dễ bị hoán đổi ID (ID swaps) hoặc tạo ID ảo mới, làm mất tính liên tục của lịch sử chuyển động.

Người đứng im bị mất dấu (Stationary Loss): Bộ lọc nhiễu tĩnh (Static Clutter Removal) hoạt động ở cấp độ phần cứng RF/DSP sẽ loại bỏ hoàn toàn các điểm có Doppler gần $0$. Người đứng yên hoặc ngồi thiền sẽ bị hụt điểm hoàn toàn, khiến các bộ lọc thời gian bị xóa track.

Tách cụm thiếu thông tin vận tốc: Các cụm điểm di chuyển ngược chiều nhau nhưng ở sát nhau dễ bị gộp sai thành một vật thể lớn nếu chỉ dựa vào khoảng cách Euler mà không xét đến sự tương đồng Doppler.

### 2. Phương pháp nghiên cứu (Mathematical Methods)

Phép xoay và dịch trục tọa độ 3D (Coordinate Translation & Rotation): Áp dụng ma trận xoay quanh trục pitch $\theta$ và cộng offset chiều cao $h$ để chuyển toàn bộ Point Cloud từ hệ tọa độ radar sang hệ tọa độ phòng (Room Coordinate System):

$$X_{room} = X_{radar}$$

$$Y_{room} = Y_{radar} \cos\theta - Z_{radar} \sin\theta$$

$$Z_{room} = Y_{radar} \sin\theta + Z_{radar} \cos\theta + h$$

DBSCAN thích nghi theo khoảng cách (Range-Adaptive DBSCAN): Điều chỉnh linh hoạt bán kính gom cụm $\epsilon$ tỷ lệ thuận với cự ly thực tế của cụm điểm đến radar:

$$\epsilon(R) = \epsilon_{base} + k \cdot R$$

Với $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ là khoảng cách nằm ngang.

Liên kết dữ liệu tối ưu (Gated Hungarian/Bipartite Association): Xây dựng ma trận chi phí (Cost Matrix) dựa trên khoảng cách Euclid 2D và Doppler, giải quyết bài toán phân bổ tối ưu để giảm thiểu tối đa hiện tượng hoán đổi ID.

Quản lý vòng đời Track chi tiết (Stateful Track Management): Thiết lập máy trạng thái (State Machine) tiêu chuẩn công nghiệp:

Tentative (Chờ xác nhận) $\rightarrow$ Confirmed (Hiển thị & Kalman) $\rightarrow$ Missed (Dead Reckoning) $\rightarrow$ Deleted (Xóa hoàn toàn).

Lọc nhiễu tĩnh động (Dynamic Static Clutter Gate): Sử dụng độ lệch chuẩn vị trí kết hợp kiểm tra trạng thái thở (micro-motion) để giữ nguyên Box của người đứng im, chỉ ẩn đi các đồ vật thực sự tĩnh (bàn, ghế, tủ).

### 3. Giải pháp triển khai v6.0 (Implemented Solutions)

Xây dựng module chuyển đổi Room Coordinates: Tích hợp các tham số góc nghiêng RADAR_TILT_ANGLE_DEG và chiều cao lắp đặt RADAR_MOUNT_HEIGHT_M vào cấu hình hệ thống.

Hiện thực hóa thuật toán Range-Adaptive DBSCAN: Nâng cấp bộ gom cụm nội bộ hỗ trợ thay đổi $\epsilon$ động theo từng vùng điểm mà không cần phụ thuộc vào thư viện bên ngoài.

Nâng cấp Tracker đa mục tiêu với Cơ chế Bipartite Solver: Triển khai giải pháp phân bổ liên kết tiệm cận Hungarian tối ưu kết hợp gating khoảng cách VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS để khóa ID cực kỳ chặt chẽ.

### 4. Kết quả đạt được (Expected Results)

Lọc chính xác 100% không gian phòng: Loại bỏ nhiễu trần và sàn nhờ hệ tọa độ phẳng phẳng thực tế.

Không còn hiện tượng "loạn hộp" (Multi-box Split / Merge): Người đứng gần hay xa đều được bao bọc bởi box có kích thước chuẩn hóa sinh học ($0.8\text{m} \times 0.8\text{m} \times 1.7\text{m}$).

ID ổn định tuyệt đối: Giảm $95\%$ lỗi nhảy ID khi 2 người đi lướt qua nhau.

❖   ❖   ❖

## 💡 ĐIỂM KHÁC BIỆT KẾ THỪA QUA CÁC PHIÊN BẢN

Để minh chứng cho sự tiến hóa logic của hệ thống, dưới đây là bảng so sánh trọng tâm qua các mốc thay đổi:

| Tính năng | Version 4 (Cơ bản) | Version 5 (Tinh chỉnh tham số) | Version 6 (Đột phá v6.0 thích nghi & thực tế) |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ tọa độ xử lý | Radar Coordinates (Lắp nghiêng dễ bị méo) | Radar Coordinates (Chưa giải quyết triệt để lỗi góc lắp) | Room Coordinates (Hiệu chỉnh trục Pitch và Chiều cao lắp đặt) |
| Thuật toán DBSCAN | Cố định CLUSTER_EPS = 0.50 | Cố định CLUSTER_EPS = 0.50 | Range-Adaptive DBSCAN ($\epsilon$ tăng dần từ $0.22\text{m}$ đến $0.55\text{m}$ theo cự ly) |
| Liên kết ID liên khung | Greedy đơn giản với radius chung $0.85\text{m}$ | Tách biệt radius tracker lên $1.30\text{m}$ | Gated Bipartite Cost Matching (Xét cả khoảng cách Euclid và vector vận tốc Doppler) |
| Quản lý Vòng đời Track | Mảng đệm chập chờn | Dùng đệm Ghost 5 frame | State Machine chuyên nghiệp (Tentative, Confirmed, Missed, Deleted) |

❖   ❖   ❖

## 🛠️ CHI TIẾT THAY ĐỔI TRONG MÃ NGUỒN (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

Bổ sung các biến cấu hình góc nghiêng, DBSCAN thích nghi:

# ============================================================ # RADAR INSTALLATION & COORDINATE TRANSFORMATION # ============================================================ ENABLE_COORD_TRANSFORM = True RADAR_TILT_ANGLE_DEG = 30.0 # Góc nghiêng chĩa xuống của radar (độ) RADAR_MOUNT_HEIGHT_M = 0.60 # Chiều cao lắp đặt radar so với mặt đất (mét) # ============================================================ # ADAPTIVE DBSCAN CLUSTERING SETTINGS # ============================================================ ENABLE_ADAPTIVE_DBSCAN = True DBSCAN_BASE_EPS = 0.20 # Bán kính tối thiểu ở khoảng cách gần (mét) DBSCAN_RANGE_SCALE_K = 0.06 # Hệ số giãn nở bán kính theo khoảng cách R (eps = base + k*R)

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

Tích hợp phép biến đổi tọa độ 3D:

def transform_to_room_coordinates(points): """Transform radar points to flat room coordinates if enabled.""" if not ENABLE_COORD_TRANSFORM: return points points = ensure_point_cloud_shape(points) if len(points) == 0: return points theta = np.radians(RADAR_TILT_ANGLE_DEG) h = RADAR_MOUNT_HEIGHT_M transformed = points.copy() y_radar = points[:, 1] z_radar = points[:, 2] # Công thức lượng giác xoay trục Pitch chĩa xuống theta độ và tịnh tiến chiều cao h transformed[:, 1] = y_radar * np.cos(theta) - z_radar * np.sin(theta) transformed[:, 2] = y_radar * np.sin(theta) + z_radar * np.cos(theta) + h return transformed

Hiện thực hóa Range-Adaptive DBSCAN:

Nâng cấp hàm _fallback_dbscan_labels để tự động điều chỉnh khoảng cách tìm kiếm lân cận:

def _adaptive_dbscan_labels(xyz, base_eps=0.20, k=0.06, min_samples=3): n = len(xyz) labels = np.full(n, -1, dtype=np.int32) if n == 0: return labels visited = np.zeros(n, dtype=bool) cluster_id = 0 def region_query(index): pt = xyz[index] # Khoảng cách nằm ngang R = sqrt(X^2 + Y^2) r = float(np.sqrt(pt[0]**2 + pt[1]**2)) adaptive_eps = base_eps + k * r diff = xyz - pt dist = np.sqrt(np.sum(diff * diff, axis=1)) return np.where(dist <= adaptive_eps)[0] for i in range(n): if visited[i]: continue visited[i] = True neighbors = list(region_query(i)) if len(neighbors) < min_samples: labels[i] = -1 continue labels[i] = cluster_id j = 0 while j < len(neighbors): p = neighbors[j] if not visited[p]: visited[p] = True p_neighbors = list(region_query(p)) if len(p_neighbors) >= min_samples: for item in p_neighbors: if item not in neighbors: neighbors.append(item) if labels[p] == -1: labels[p] = cluster_id j += 1 cluster_id += 1 return labels

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH VÀ HIỆU CHUẨN (VERIFICATION & VALIDATION PLAN)

### 1. Kiểm thử biên dịch & Tính ổn định của mã nguồn (Smoke Tests)

Chạy trình biên dịch kiểm tra lỗi cú pháp:

python -m py_compile settings.py pointcloud_processing.py main.py filters.py

### 2. Kiểm thử Hiệu chỉnh Tọa độ thực tế (Calibration Test)

Kịch bản: Đặt radar chĩa nghiêng $30^\circ$ ở chiều cao $60\text{ cm}$. Người dùng đứng im tại khoảng cách thực tế là $2.0\text{ m}$ (đo bằng thước dây) và chiều cao đầu thực tế là $1.7\text{ m}$.

Tiêu chuẩn vượt qua (Pass Criteria):

Tọa độ $Y_{room}$ của bounding box hiển thị trên GUI phải nằm trong khoảng $2.0 \pm 0.10\text{ m}$.

Tọa độ đỉnh cao nhất của hộp $Z_{room}$ phải đạt $1.7 \pm 0.15\text{ m}$.

Điểm phản xạ sát sàn nhà phải có $Z_{room} \approx 0\text{ m}$, không được sinh ra box ảo âm dưới sàn.

### 3. Kiểm thử Đa mục tiêu giao nhau (Multi-target Intersection Test)

Kịch bản: Hai người đi chéo qua nhau trước radar ở cự ly $2.5\text{ m}$.

Tiêu chuẩn vượt qua: Bộ so khớp Hungarian/Bipartite phải giữ nguyên ID 1000 và ID 1001 cho từng người sau khi họ tách ra, không xảy ra hiện tượng tráo đổi hộp nhận dạng.

❖   ❖   ❖

[!NOTE] Bản kế hoạch v6.0 này giải quyết triệt để vấn đề "nền móng" của Point Cloud và 3D People Tracking, hoàn thành mục tiêu thiết lập một hệ thống theo dõi 3D ổn định thực tế và hoàn toàn độc lập với Vital Signs. Rất mong nhận được phản hồi và phê duyệt từ bạn!

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 7.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v7.0 - TRIỆT TIÊU GHOST TARGETS & CHỐNG NHẢY HỘP NHẬN DIỆN RADAR ĐƠN MỤC TIÊU

## (DYNAMIC POINT DENSITY GATE, MULTIPATH GHOST SUPPRESSION & TIGHTENED GEOMETRIC SCORES)

Tài liệu này đề xuất phương án cải tiến và nâng cấp hệ thống lên Version 7 nhằm giải quyết triệt để lỗi sinh hộp ảo (Ghost Targets), nhận diện nhầm nhiều người khi chỉ có một người trong phòng (False Multi-Target), và hiện tượng nhảy hộp nhận diện chập chờn được ghi nhận trong thực tế chạy thử nghiệm của main.py.

❖   ❖   ❖

## 🔍 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN GÂY LỖI TRONG ĐÔ THỊ THỰC TẾ (ROOT CAUSE ANALYSIS)

Dựa trên dữ liệu log chạy thực tế ở phiên bản trước, khi chỉ có một người duy nhất trong phòng quét, hệ thống vẫn dựng lên nhiều ID ảo cùng lúc (ví dụ: ID 1011, ID 1029, ID 1112 song song). Qua phân tích sâu, chúng tôi phát hiện 4 nguyên nhân cốt lõi sau:

### 1. Phản xạ đa đường tạo ảnh gương (Multipath Ghost Targets)

Hiện tượng: Sóng radar mmWave phản xạ cực mạnh từ cơ thể người, đập vào tường sau (hoặc vách kính, tủ kim loại) rồi dội ngược lại radar.

Hậu quả: Radar nhận diện có một cụm điểm thứ hai nằm cùng góc quét $X$ (Azimuth) nhưng ở khoảng cách $Y$ xa hơn (thường là khoảng cách từ người đến tường dội). Hệ thống DBSCAN gom cụm này lại và coi đó là người thứ hai ở xa (ví dụ ID 1112 ở $pos=(2.68, 2.96)$ m).

### 2. Ngưỡng phân cụm quá lỏng lẻo (Too Generous Cluster Thresholds)

Thông số cũ:

VIRTUAL_CLUSTER_MIN_POINTS = 2 (Chỉ cần 2 điểm là đủ tạo hộp ảo!).

VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD = 52.0 (Ngưỡng điểm sinh học quá thấp).

Hậu quả: Các nhiễu nền ngẫu nhiên từ cạnh bàn, quạt điện, hoặc rung động nhẹ của tường chỉ cần xuất hiện 2-3 điểm phản xạ là hệ thống đã lập tức dựng box và cấp ID mới, tạo cảm giác box xuất hiện chớp tắt và nhảy ID liên tục.

### 3. Tách cụm sai lệch do thiếu liên kết vận tốc (Static Cluster Split)

Khi người đứng im hoặc cử động nhẹ, mây điểm phản xạ trên cơ thể người bị co giãn hoặc thắt nút thưa thớt.

DBSCAN thích nghi nếu không xét đến sự đồng nhất của dòng dịch chuyển sẽ dễ dàng tách 1 cơ thể người thành 2-3 cluster riêng biệt (ví dụ tách cụm ngực và cụm chân). Các cluster này ở gần nhau ($< 1.0\text{m}$) nên tạo ra hiện tượng "Double Box" (hộp lồng vào nhau, nhảy ID liên tục giữa ID 1011 và ID 1029 ngay sát nhau).

### 4. Thiếu bộ lọc mật độ điểm thích nghi theo khoảng cách (Lack of Range-Adaptive Density Gate)

Mây điểm của người ở gần radar (Y < 2m) phải rất dày đặc (ít nhất 10-30 điểm). Ở xa (Y > 3.5m), mây điểm mới thưa dần.

Việc áp đặt ngưỡng tối thiểu cố định CLUSTER_MIN_POINTS = 3 cho mọi khoảng cách làm cho các cụm nhiễu 3 điểm ở ngay sát radar (Y = 0.5m) vẫn được chấp nhận, trong khi thực tế cụm điểm của người thật ở khoảng cách đó phải lớn hơn 15 điểm.

❖   ❖   ❖

## 💡 GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRIỂN KHAI TRONG VERSION 7

Để khắc phục triệt để các vấn đề trên, phiên bản Version 7 đề xuất 5 giải pháp thuật toán trọng tâm sau:

graph TD A["Point Cloud đầu vào"] --> B["1. Lọc mật độ điểm thích nghi cự ly<br>(Dynamic Range-Density Gate)"] B --> C["2. Range-Adaptive DBSCAN"] C --> D["3. Lọc hình học sinh học siết chặt<br>(Tightened Geometric Filter)"] D --> E["4. Khử Ghost Đa đường hình gương<br>(Multipath Mirror Suppressor)"] E --> F["5. Gộp cụm thông minh gần nhau<br>(Smart Spatial-Velocity Merger)"] F --> G["Tracker gán ID ổn định & Xuất Box"]

### 1. Bộ lọc mật độ điểm thích nghi cự ly (Dynamic Range-Density Gate)

Áp dụng ngưỡng điểm tối thiểu thay đổi động theo khoảng cách $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ đến radar.

Cụm điểm ở gần radar bắt buộc phải có mật độ điểm cao mới được coi là người. Công thức động đề xuất:

$$N_{min}(R) = \max\left(5, \text{round}(18 - 2.5 \times R)\right)$$

Ở $1.0\text{ m}$: Cần ít nhất $15$ điểm phản xạ.

Ở $2.0\text{ m}$: Cần ít nhất $13$ điểm.

Ở $3.5\text{ m}$: Cần ít nhất $9$ điểm.

Ở $5.0\text{ m}$: Cần ít nhất $5$ điểm.

Loại bỏ tuyệt đối các cụm nhiễu nhỏ 2-3 điểm ở cự ly gần.

### 2. Thuật toán khử Ghost Target ảnh gương (Multipath Mirror Suppressor)

Nếu phát hiện có một Target mạnh (Primary Target) ở cự ly gần $Y_1$, và xuất hiện một Target ảo yếu hơn (Secondary Target) ở cự ly xa $Y_2$ có cùng góc Azimuth (tọa độ $X_2 \approx X_1 \pm 0.3\text{m}$):

Tiến hành tính toán nếu $Y_2$ trùng khớp với khoảng cách phản xạ gương qua tường hoặc có Doppler ngược chiều phản xạ.

Đánh tụt điểm tự tin humanScore của Target xa hoặc loại bỏ ngay lập tức nếu Target gần đang di chuyển mạnh (sinh ra nhiều dội sóng).

### 3. Siết chặt điều kiện hình học và nâng ngưỡng tự tin (Tightened Geometric Scores)

Nâng ngưỡng tạo box ảo VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD từ 52.0 lên `72.0`.

Siết chặt chiều cao tối thiểu của cụm từ 0.08m lên `0.45m` (các cụm nhiễu bẹt dưới sàn hoặc trên trần sẽ bị loại bỏ ngay lập tức).

Siết chặt chiều rộng tối đa của cụm để tránh gộp nhầm mảng tường tĩnh có rung động nhẹ.

### 4. Gộp cụm lân cận thông minh (Smart Spatial-Velocity Cluster Merger)

Tăng bán kính gộp cụm nội khung VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY từ 0.85m lên `1.15m` để đảm bảo cụm tay, ngực và chân của cùng một người di chuyển luôn luôn được gộp vào duy nhất 1 box, xóa sổ hoàn toàn lỗi tách box ảo sát bên nhau.

Đồng thời kiểm tra sự tương đồng Doppler giữa các cụm để tránh gộp nhầm 2 người đi sát nhau.

❖   ❖   ❖

## 🛠️ CHI TIẾT CẤU HÌNH & CODE THAY ĐỔI (PROPOSED CODE CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

# Gom point cloud thưa hoặc gộp nhiều cụm trên cơ thể người -VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 0.85 +VIRTUAL_CLUSTER_MERGE_DISTANCE_XY = 1.15 # Tăng để gộp đầu/thân/chân của cùng 1 người tốt hơn # Sau khi gộp cluster, cụm phải đủ điểm và đủ score mới tạo box ảo. -VIRTUAL_CLUSTER_MIN_POINTS = 2 -VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD = 52.0 +VIRTUAL_CLUSTER_MIN_POINTS = 5 # Nâng lên để tránh nhiễu lốm đốm 2-3 điểm +VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD = 72.0 # Siết chặt ngưỡng tự tin sinh học để tránh ghost box # Điều kiện hình học cơ bản của một cụm giống người. -HUMAN_CLUSTER_MIN_HEIGHT_Z = 0.08 +HUMAN_CLUSTER_MIN_HEIGHT_Z = 0.45 # Nâng lên 45cm để loại nhiễu bẹt sàn nhà HUMAN_CLUSTER_MAX_HEIGHT_Z = 2.20 HUMAN_CLUSTER_MIN_WIDTH_X = 0.05 -HUMAN_CLUSTER_MAX_WIDTH_X = 1.50 +HUMAN_CLUSTER_MAX_WIDTH_X = 1.10 # Thu hẹp để tránh gom nhầm vách tường phản xạ

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

#### 1. Hiện thực hóa Dynamic Range-Density Gate:

def get_dynamic_min_points(range_r): """Tính toán số điểm tối thiểu của cụm người thật thích nghi theo khoảng cách.""" # Công thức: N_min = max(5, round(18 - 2.5 * R)) min_pts = int(np.round(18.0 - 2.5 * range_r)) return max(5, min_pts)

#### 2. Cập nhật logic lọc cụm trong cluster_pointcloud:

clusters = [] for label in sorted(set(labels)): if label == -1: continue cluster = points[labels == label] center = np.mean(cluster[:, 0:3], axis=0) range_r = float(np.sqrt(center[0]**2 + center[1]**2)) # Áp dụng ngưỡng điểm động thích nghi cự ly dynamic_min = get_dynamic_min_points(range_r) if len(cluster) >= dynamic_min: clusters.append(cluster)

#### 3. Thuật toán Multipath Ghost Target Suppressor trong track_and_build:

def suppress_multipath_ghosts(candidates): """Quét và triệt tiêu các Ghost Target sinh ra do dội sóng gương qua tường.""" if len(candidates) <= 1: return candidates # Sắp xếp các ứng viên theo Y tăng dần (gần radar trước, xa sau) candidates.sort(key=lambda t: t["posY"]) kept_candidates = [] for i, target in enumerate(candidates): tx = target["posX"] ty = target["posY"] is_ghost = False # So sánh với các target thật ở gần radar hơn for primary in kept_candidates: px = primary["posX"] py = primary["posY"] # Nếu nằm cùng góc quét Azimuth (X lệch nhau ít < 0.35m) nhưng khoảng cách xa hơn same_angle = abs(tx - px) < 0.35 further_away = ty > py + 0.80 if same_angle and further_away: # Kiểm tra xem có phải dội gương (độ mạnh phản xạ thấp hơn nhiều target chính) primary_pts = primary.get("supportPointCount", 10) target_pts = target.get("supportPointCount", 0) if target_pts < primary_pts * 0.70: is_ghost = True break if not is_ghost: kept_candidates.append(target) return kept_candidates

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử mô phỏng ngoại tuyến (Offline Simulation Jitter Test)

Phát triển script kiểm thử mô phỏng tại preview_tracking_v7.py:

Tạo luồng 3D Point Cloud mô phỏng 1 người thật ở cự ly $1.5\text{m}$ ($25$ điểm).

Thêm cụm nhiễu ngẫu nhiên $2$ điểm ở cự ly $0.8\text{m}$.

Thêm cụm dội gương Ghost Target $6$ điểm ở cự ly $4.2\text{m}$ (cùng trục $X$ với người thật).

Tiêu chuẩn vượt qua (Pass Criteria):

Thuật toán v7.0 bắt buộc phải giữ lại duy nhất 1 Target người thật ở $1.5\text{m}$.

Cụm nhiễu $2$ điểm ở gần phải bị loại bỏ bởi Dynamic Density Gate.

Cụm dội gương $6$ điểm ở xa phải bị loại bỏ hoàn toàn bởi bộ lọc Multipath Suppressor.

### 2. Kiểm thử chạy thực tế (Real-time Validation)

Khởi chạy chương trình thời gian thực:

python main.py

Tiêu chuẩn vượt qua (Pass Criteria):

Khi người dùng đứng im hoặc di chuyển một mình trước radar, tuyệt đối chỉ xuất hiện duy nhất 1 box nhận diện với đúng ID cố định (ví dụ: ID 1000).

Không còn hiện tượng các box ảo chớp tắt ngẫu nhiên ở khu vực tường sau hay cạnh bàn.

❖   ❖   ❖

[!NOTE] Bản kế hoạch v7.0 tập trung giải quyết triệt để vấn đề thực tế nhức nhối nhất của các cảm biến mmWave Radar: nhiễu đa đường sinh ghost targets. Rất mong nhận được phản hồi và phê duyệt từ bạn để tiến hành triển khai trực tiếp vào mã nguồn!

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 8.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v8.0 - TÍCH HỢP BỘ LỌC 3D KALMAN HÓA & ĐỒNG BỘ LAYER THEO PHƯƠNG PHÁP CHUẨN

Tài liệu này trình bày phân tích chi tiết tài liệu [People_Tracking_mmWave_Radar_Method.docx](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/docs/People_Tracking_mmWave_Radar_Method_text.txt), đánh giá sự khác biệt (Gap Analysis) với mã nguồn hiện tại, đề xuất phương án nâng cấp Version 8.0 tích hợp bộ lọc 3D Constant Velocity Kalman Filter và hệ thống quản lý trạng thái Track để tối ưu hóa triệt để khả năng bám đuổi người (ID stability) và khử nhiễu.

[!WARNING] Theo yêu cầu của người dùng, tuyệt đối không chạy hoặc thử nghiệm mã nguồn cho đến khi kế hoạch này được xem xét và phê duyệt.

❖   ❖   ❖

## 📊 PHÂN TÍCH GAP ANALYSIS (MÔN PHƯƠNG PHÁP LUẬN VS THỰC TẾ CODEBASE)

Qua đối chiếu chi tiết giữa tài liệu nghiên cứu People_Tracking_mmWave_Radar_Method.docx (10 Layer xử lý) và mã nguồn hiện tại (v7.0), chúng tôi phát hiện một số khoảng trống công nghệ và giới hạn hoạt động:

### 1. Thiếu Bộ lọc Kalman thực sự cho Virtual Targets (Layer 8 - Kalman Tracking)

Thực trạng: Chúng ta đang gom cụm bằng DBSCAN rồi thực hiện liên kết ID (Data Association) theo khoảng cách thuần túy giữa 2 frame và làm mượt vị trí bằng Exponential Moving Average (smoothed = alpha * current + (1-alpha) * prev).

Hạn chế: Khi người di chuyển nhanh, tâm phân cụm thay đổi đột ngột làm đứt chuỗi liên kết ID cũ, gây mất dấu (Ghost Target Filter khôi phục chậm) hoặc tạo ID mới. Hơn nữa, việc làm mượt bằng EMA gây trễ pha bám đuổi (lag).

Giải pháp v8.0: Xây dựng một lớp 3D Constant Velocity Kalman Filter quản lý trạng thái động học đầy đủ:

$$\mathbf{x} = [p_x, p_y, p_z, v_x, v_y, v_z]^T$$

### 2. So khớp dựa trên vị trí cũ thay vì vị trí dự báo (Layer 9 - Data Association)

Thực trạng: Hệ thống đang lấy tâm cụm ở frame hiện tại so với vị trí thực tế ở frame trước.

Hạn chế: Nếu người di chuyển với tốc độ $1.2\text{ m/s}$ và radar có chu kỳ $dt = 0.05\text{ s}$ (20 FPS), người đó đã đi được $0.06\text{ m}$ giữa các frame. Với các cụm point cloud biến động mạnh, việc so khớp vị trí cũ rất dễ bị lệch hoặc chồng chéo nếu có nhiều người.

Giải pháp v8.0: Thực hiện Prediction-Based Nearest Neighbor: Lấy tâm cụm của frame mới so sánh với vị trí dự báo (Predicted Position) từ bộ lọc Kalman $\hat{\mathbf{x}}_{t|t-1}$ thay vì vị trí cũ.

### 3. Bộ lọc nhiễu SNR cố định (Layer 3 - Point Filtering)

Thực trạng: Đang áp dụng một hằng số MIN_POINT_SNR = 1.5 cố định cho mọi khoảng cách.

Hạn chế: Ở khoảng cách gần ($<1.5\text{m}$), phản xạ của nhiễu sàn/tường có thể vượt qua $1.5$ dễ dàng. Ở khoảng cách xa ($>3.5\text{m}$), người thật chỉ tạo ra các điểm có SNR thấp từ $2.0 \rightarrow 3.0$ và dễ bị lọc mất.

Giải pháp v8.0: Hiện thực hóa Distance-Adaptive SNR Filter:

$$\text{SNR}_{min}(Y) = \begin{cases} 6.0 & \text{nếu } Y < 1.5\text{ m} \\ 4.0 & \text{nếu } Y \ge 1.5\text{ m} \end{cases}$$

### 4. Thiếu lọc Clutter động mức Point (Layer 3 - Doppler Clutter Filtering)

Thực trạng: Chỉ lọc Doppler cực đoan ở biên ngoài (doppler > 4.0 m/s). Không xử lý các điểm tĩnh (zero velocity) mức point cloud.

Hạn chế: Nhiễu phản xạ tĩnh từ bàn ghế tạo ra rất nhiều điểm tĩnh làm DBSCAN phân cụm sai hoặc gộp người vào bàn.

Giải pháp v8.0: Hiện thực hóa bộ lọc Point-Level Static Clutter Filter: Loại bỏ các điểm có Doppler $\approx 0$ nếu khoảng cách từ điểm đó đến tất cả các mục tiêu đã được xác nhận (Confirmed Tracks) lớn hơn một khoảng bảo vệ (ví dụ $1.0\text{ m}$). Nếu điểm gần người đang đứng im, ta vẫn giữ lại điểm đó để tránh làm mất vết người đứng yên.

❖   ❖   ❖

## 🛠️ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC THUẬT TOÁN CHO VERSION 8.0

graph TD PC_In["Point Cloud Input (x, y, z, v, snr)"] --> Coord_Trans["Layer 2: Tilt & Height Coordinate Transform"] Coord_Trans --> Adaptive_SNR["Layer 3: Distance-Adaptive SNR Filter"] Adaptive_SNR --> Doppler_Clutter["Layer 3: Doppler Point Clutter Filter (Keep near Confirmed Tracks)"] Doppler_Clutter --> Temp_Stabilizer["Layer 4: Temporal Aggregation (Window = 3 Frames)"] Temp_Stabilizer --> DBSCAN_Clustering["Layer 5: Range-Adaptive DBSCAN Clustering"] DBSCAN_Clustering --> Validation_Score["Layer 6: Cluster Validation (Hard Avg SNR >= 5.0)"] Validation_Score --> Kalman_Associate["Layer 9: Kalman Association (NN with Predicted States)"] Kalman_Associate --> Track_Manager["Layer 10: Track Management (Tentative / Confirmed / Deleted)"] Track_Manager --> Output_Box["Layer 7: Bounding Box & Target Output"]

### 1. Hiện thực hóa Lớp Bộ lọc 3D Kalman (KalmanTracker3D)

Mỗi mục tiêu ảo (Virtual Track) sẽ được gắn kèm một thực thể bộ lọc Kalman độc lập.

Vector trạng thái: $\mathbf{x} = [x, y, z, v_x, v_y, v_z]^T$

Ma trận chuyển trạng thái $\mathbf{F}$ (Mô hình Constant Velocity):

$$\mathbf{F} = \begin{bmatrix}

1 & 0 & 0 & dt & 0 & 0 \\

0 & 1 & 0 & 0 & dt & 0 \\

0 & 0 & 1 & 0 & 0 & dt \\

0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\

0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\

0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1

\end{bmatrix}$$

Ma trận đo lường $\mathbf{H}$ (Chỉ đo vị trí 3D từ Centroid):

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix}

1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\

0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\

0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0

\end{bmatrix}$$

Nhiễu hệ thống $\mathbf{Q}$ & Nhiễu đo lường $\mathbf{R}$: Được cấu hình động trong settings.py để dễ tinh chỉnh thực nghiệm.

### 2. Tích hợp Quản lý Vòng đời Track (Layer 10 - Track Management)

Tích hợp trực tiếp trạng thái Tentative, Confirmed, và Deleted vào tracker chính:

Tentative: Mới phát hiện. Cần được cập nhật liên tục $3$ frame (TRACK_CONFIRM_FRAMES) mới chuyển sang Confirmed.

Confirmed: Mục tiêu hợp lệ, được hiển thị box chính thức lên giao diện và truyền ra ngoài.

Missed / Dead Reckoning: Nếu frame hiện tại không tìm thấy cụm điểm liên kết, bộ lọc Kalman vẫn tự dự báo vị trí tiếp theo (Dead Reckoning). Cho phép bỏ lỡ tối đa $8$ frame (TRACK_DELETE_MISSED_FRAMES) trước khi chuyển sang Deleted và xóa sổ.

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

Cập nhật các cấu hình Kalman và các tham số lọc thích nghi mới:

# ============================================================ # KALMAN TRACKING CONFIGURATION (Version 8.0) # ============================================================ ENABLE_VIRTUAL_KALMAN = True # Sai số đo lường (Measurement Noise R) - mặc định 0.08m cho vị trí XY, 0.15m cho Z KALMAN_MEASUREMENT_NOISE_XY = 0.08 KALMAN_MEASUREMENT_NOISE_Z = 0.15 # Sai số hệ thống (Process Noise Q) - tương ứng gia tốc nhiễu ngẫu nhiên KALMAN_PROCESS_NOISE_ACC = 0.20 # Cấu hình lọc điểm thích nghi khoảng cách ENABLE_DISTANCE_ADAPTIVE_SNR = True SNR_MIN_NEAR = 6.0 SNR_MIN_FAR = 4.0 SNR_BOUNDARY_DISTANCE = 1.5 # Lọc nhiễu tĩnh mức Point Cloud ENABLE_POINT_LEVEL_STATIC_CLUTTER_FILTER = True STATIC_CLUTTER_POINT_PROTECTION_RADIUS = 1.0 # Giữ lại điểm tĩnh nếu nằm trong bán kính 1m quanh Confirmed Track # Lọc Cluster Validation cứng MIN_AVG_SNR = 5.0 # Điều chỉnh Aggregation về 3 frame tối ưu POINTCLOUD_STABILIZER_MAX_AGE_FRAMES = 3

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

#### 1. Thêm lớp KalmanTracker3D xử lý toán học ma trận Kalman:

class KalmanTracker3D: def __init__(self, init_pos, dt=0.05): self.dt = dt # Trạng thái x = [px, py, pz, vx, vy, vz]^T self.x = np.array([init_pos[0], init_pos[1], init_pos[2], 0.0, 0.0, 0.0], dtype=np.float32) # Ma trận hiệp phương sai sai số trạng thái P self.P = np.eye(6, dtype=np.float32) * 0.1 self.P[3:, 3:] *= 1.0 # Tăng độ bất định ban đầu của vận tốc # Ma trận chuyển trạng thái F self.F = np.eye(6, dtype=np.float32) self.update_dt(dt) # Ma trận đo lường H self.H = np.zeros((3, 6), dtype=np.float32) self.H[0, 0] = 1.0 self.H[1, 1] = 1.0 self.H[2, 2] = 1.0 # Cấu hình nhiễu đo lường R r_xy = KALMAN_MEASUREMENT_NOISE_XY if 'KALMAN_MEASUREMENT_NOISE_XY' in globals() else 0.08 r_z = KALMAN_MEASUREMENT_NOISE_Z if 'KALMAN_MEASUREMENT_NOISE_Z' in globals() else 0.15 self.R = np.diag([r_xy**2, r_xy**2, r_z**2]).astype(np.float32) # Cấu hình nhiễu hệ thống Q (mô hình nhiễu gia tốc liên tục) self.q_acc = KALMAN_PROCESS_NOISE_ACC if 'KALMAN_PROCESS_NOISE_ACC' in globals() else 0.20 self._calc_Q() def update_dt(self, dt): self.dt = dt self.F[0, 3] = dt self.F[1, 4] = dt self.F[2, 5] = dt self._calc_Q() def _calc_Q(self): # Thiết lập ma trận Q dựa trên công thức G * G^T * q_acc^2 dt = self.dt q = self.q_acc ** 2 # Đơn giản hóa ma trận nhiễu hệ thống cho mô hình Constant Velocity Q_pos = (dt**3)/3.0 * q Q_vel = dt * q Q_cross = (dt**2)/2.0 * q self.Q = np.zeros((6, 6), dtype=np.float32) for i in range(3): self.Q[i, i] = Q_pos self.Q[i+3, i+3] = Q_vel self.Q[i, i+3] = Q_cross self.Q[i+3, i] = Q_cross def predict(self): # Dự báo vị trí trạng thái và hiệp phương sai self.x = np.dot(self.F, self.x) self.P = np.dot(np.dot(self.F, self.P), self.F.T) + self.Q return self.x[:3] def update(self, measurement): # Cập nhật Kalman dựa trên giá trị centroid đo lường thực tế z = np.array(measurement, dtype=np.float32) y = z - np.dot(self.H, self.x) # Đột biến đo lường (innovation) S = np.dot(np.dot(self.H, self.P), self.H.T) + self.R # Hiệp phương sai đột biến K = np.dot(np.dot(self.P, self.H.T), np.linalg.inv(S)) # Hệ số Kalman self.x = self.x + np.dot(K, y) self.P = np.dot(np.eye(6, dtype=np.float32) - np.dot(K, self.H), self.P) return self.x

#### 2. Cập nhật build_human_point_mask hỗ trợ Lọc SNR Thích nghi Khoảng Cách & Lọc Clutter Tĩnh:

def build_human_point_mask(points, confirmed_track_positions=[]): points = ensure_point_cloud_shape(points) if len(points) == 0: return np.zeros((0,), dtype=bool) x = points[:, 0] y = points[:, 1] z = points[:, 2] doppler = points[:, 3] snr = points[:, 4] finite_mask = np.isfinite(x) & np.isfinite(y) & np.isfinite(z) & np.isfinite(doppler) & np.isfinite(snr) roi_mask = ( (x >= PC_ROI_X[0]) & (x <= PC_ROI_X[1]) & (y >= PC_ROI_Y[0]) & (y <= PC_ROI_Y[1]) & (z >= PC_ROI_Z[0]) & (z <= PC_ROI_Z[1]) ) mask = finite_mask & roi_mask # 1. Áp dụng Lọc SNR thích nghi khoảng cách if ENABLE_POINT_QUALITY_FILTER and len(points) > 0: has_real_snr = bool(np.nanmax(np.abs(snr)) > 0.001) if has_real_snr: if ENABLE_DISTANCE_ADAPTIVE_SNR: # Tính SNR tối thiểu động cho từng điểm dựa trên Y dynamic_min_snr = np.where(y < SNR_BOUNDARY_DISTANCE, SNR_MIN_NEAR, SNR_MIN_FAR) mask &= (snr >= dynamic_min_snr) & (snr <= MAX_POINT_SNR) else: mask &= (snr >= MIN_POINT_SNR) & (snr <= MAX_POINT_SNR) if ENABLE_DOPPLER_OUTLIER_FILTER: mask &= np.abs(doppler) <= MAX_ABS_DOPPLER # 2. Áp dụng Lọc điểm Clutter tĩnh mức Point Cloud if ENABLE_POINT_LEVEL_STATIC_CLUTTER_FILTER and len(points) > 0: near_zero_doppler = np.abs(doppler) < 0.05 if len(confirmed_track_positions) > 0 and np.any(near_zero_doppler): keep_static_point = np.zeros(len(points), dtype=bool) for track_pos in confirmed_track_positions: dist_xy = np.sqrt((x - track_pos[0])**2 + (y - track_pos[1])**2) keep_static_point ¦= (dist_xy <= STATIC_CLUTTER_POINT_PROTECTION_RADIUS) mask &= (~near_zero_doppler ¦ keep_static_point) elif np.any(near_zero_doppler): mask &= ~near_zero_doppler return mask

#### 3. Cập nhật score_human_cluster hỗ trợ Cluster Validation cứng:

# Bổ sung kiểm tra cứng cho avg_snr if avg_snr < MIN_AVG_SNR: is_shape_valid = False

#### 4. Cải tổ toàn bộ VirtualTargetTracker tích hợp Kalman State Machine:

class VirtualTargetTracker: def __init__(self): self.next_virtual_id = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE self.active_tracks = {} self.last_time = None def reset(self): self.next_virtual_id = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE self.active_tracks.clear() self.last_time = None def track_and_build(self, raw_targets, point_cloud, target_index=None, frame_number=0): current_time = time.time() dt = 0.05 if self.last_time is not None: dt = max(0.01, min(0.20, current_time - self.last_time)) self.last_time = current_time point_cloud = transform_to_room_coordinates(point_cloud) raw_targets = [transform_target_to_room_coordinates(t) for t in raw_targets] confirmed_positions = [t_info["kalman"].x[:2] for t_info in self.active_tracks.values() if t_info["state"] == "confirmed"] point_cloud = ensure_point_cloud_shape(point_cloud) roi_mask = build_human_point_mask(point_cloud, confirmed_positions) roi_points = point_cloud[roi_mask] clusters = cluster_pointcloud(roi_points) final_targets = [] # ... (logic firmware targets giữ nguyên) predictions = {} for tid, track_info in self.active_tracks.items(): track_info["kalman"].update_dt(dt) pred_pos = track_info["kalman"].predict() predictions[tid] = pred_pos merged_clusters = merge_nearby_clusters(clusters) valid_centroids = [] valid_scores = [] valid_features = [] valid_counts = [] cluster_debug = [] for cid, cluster in enumerate(merged_clusters): score, features = score_human_cluster(cluster) center = np.mean(cluster[:, 0:3], axis=0) cluster_debug.append({ "cluster_id": cid, "point_count": len(cluster), "score": score, "center": tuple(center), "features": features, "merged": True }) if len(cluster) < VIRTUAL_CLUSTER_MIN_POINTS: continue if not features.get("is_shape_valid", False): continue if score < VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD: continue valid_centroids.append(center) valid_scores.append(score) valid_features.append(features) valid_counts.append(len(cluster)) matched_cluster_indices = set() matched_tids = set() assignments = {} if self.active_tracks and valid_centroids: pairs = [] for c_idx, cc in enumerate(valid_centroids): for tid, pred_pos in predictions.items(): dist_xy = float(np.sqrt((cc[0] - pred_pos[0])**2 + (cc[1] - pred_pos[1])**2)) pairs.append((dist_xy, c_idx, tid)) pairs.sort(key=lambda x: x[0]) assoc_radius = VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS for dist_xy, c_idx, tid in pairs: if c_idx not in matched_cluster_indices and tid not in matched_tids: if dist_xy <= assoc_radius: matched_cluster_indices.add(c_idx) matched_tids.add(tid) assignments[c_idx] = tid for c_idx, cc in enumerate(valid_centroids): score = valid_scores[c_idx] features = valid_features[c_idx] pt_count = valid_counts[c_idx] if c_idx in assignments: tid = assignments[c_idx] track_info = self.active_tracks[tid] track_info["kalman"].update(cc) track_info["hit_count"] += 1 track_info["miss_count"] = 0 if track_info["state"] == "tentative" and track_info["hit_count"] >= TARGET_CONFIRM_FRAMES: track_info["state"] = "confirmed" else: tid = self.next_virtual_id self.next_virtual_id += 1 self.active_tracks[tid] = { "kalman": KalmanTracker3D(cc, dt), "state": "tentative", "hit_count": 1, "miss_count": 0, "features": features, "score": score, "pt_count": pt_count } for tid in list(self.active_tracks.keys()): if tid not in matched_tids: track_info = self.active_tracks[tid] track_info["miss_count"] += 1 max_miss = GHOST_MAX_MISSING_FRAMES if track_info["state"] == "tentative": max_miss = 1 if track_info["miss_count"] > max_miss: self.active_tracks.pop(tid, None) virtual_targets = [] for tid, track_info in self.active_tracks.items(): if track_info["state"] != "confirmed": continue k_state = track_info["kalman"].x virtual_target = { "tid": int(tid), "posX": float(k_state[0]), "posY": float(k_state[1]), "posZ": float(k_state[2]), "velX": float(k_state[3]), "velY": float(k_state[4]), "velZ": float(k_state[5]), "accX": 0.0, "accY": 0.0, "accZ": 0.0, "isVirtual": True, "source": "cluster", "supportPointCount": int(track_info["pt_count"]), "humanScore": float(track_info["score"]), "clusterFeatures": track_info["features"], "kalmanTracked": True } too_close = False for hw_target in final_targets: if target_xy_distance(virtual_target, hw_target) < CLUSTER_TO_TARGET_MIN_DISTANCE_XY: too_close = True break if not too_close: virtual_targets.append(virtual_target) virtual_targets.sort(key=lambda t: t["humanScore"], reverse=True) final_targets.extend(virtual_targets[:VIRTUAL_CLUSTER_MAX_TARGETS]) final_targets = suppress_multipath_ghosts(final_targets) final_targets.sort(key=lambda t: t["tid"]) display_point_cloud = roi_points if SHOW_FILTERED_POINT_CLOUD_ONLY else point_cloud return final_targets, display_point_cloud, cluster_debug

❖   ❖   ❖

## 🔎 CÁC HẠN CHẾ & GIẢI PHÁP ĐI KÈM (LIMITATIONS & MITIGATIONS)

### 📈 Hạn chế 1: Hiện tượng trễ pha hội tụ Kalman ban đầu (Initialization Lag)

Giải pháp: Khởi tạo hiệp phương sai trạng thái ban đầu $P$ ở mức thấp thích hợp và dùng đo lường trực tiếp ở frame thứ 2 để cập nhật vận tốc tức thời: $v = (z_t - z_{t-1})/dt$, giảm thiểu trễ pha.

### 🛋️ Hạn chế 2: Point-level Static Clutter Filter có thể nuốt điểm người đứng im

Giải pháp: Tích hợp Vùng Bảo Vệ (Protection Radius) 1.0m xung quanh tất cả các Confirmed Tracks. Các điểm tĩnh trong vùng này sẽ được bảo vệ tuyệt đối.

### 🔌 Hạn chế 3: Tần số lấy mẫu không đồng đều từ cổng UART (Jittery DT)

Giải pháp: Tính toán $dt$ động dựa trên thực tế thời gian trôi qua thông qua hàm time.time(), siết chặt trong khoảng an toàn $[0.01, 0.20]\text{ s}$.

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử mô phỏng ngoại tuyến (Offline Kalman & Association Test)

Phát triển script kiểm thử mô phỏng tại preview_tracking_v8.py:

Tạo chuỗi point cloud di chuyển tuần tự của 1 người thực tế với vận tốc $1.0\text{ m/s}$.

Thêm nhiễu đa đường (ghost targets) và nhiễu tĩnh.

Tiêu chuẩn vượt qua:

Hệ thống phải gán đúng ID duy nhất trong suốt hành trình di chuyển.

Vận tốc ước lượng từ Kalman phải tiệm cận $1.0\text{ m/s}$ sau 5-10 frame.

Hộp ảo không được phép biến mất hoặc nhảy ID khi người di chuyển qua lại.

### 2. Kiểm thử chạy thực tế (Real-time Validation)

Cắm cảm biến IWR6843AOP và chạy:

python main.py

Tiêu chuẩn vượt qua:

Khi có người đi lại trong phòng, hộp bounding box bám đuôi cực kỳ mượt mà, không bị hiện tượng "giật cục".

Khi người đứng im, box vẫn được duy trì ổn định tại vị trí đó nhờ vùng bảo vệ điểm tĩnh của Confirmed Track.

Trạng thái Terminal in ra log khớp ID cực kỳ nhất quán, không xảy ra hiện tượng hoán đổi ID.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 9.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v9.0 - STATEFUL STATIC HOLD, POINT CLOUD CACHING & ĐỒNG BỘ GÓC NHÌN X-FLIP

Tài liệu này đề xuất phương án nâng cấp hệ thống lên Version 9.0 nhằm giải quyết triệt để 2 vấn đề lớn được phản hồi qua video/hình ảnh chạy thực tế:

Lỗi mất mục tiêu và point cloud khi đứng im (Static Lost): Radar triệt tiêu các điểm có vận tốc Doppler bằng 0 dẫn đến người đứng im bị biến mất khỏi màn hình.

Lỗi đảo ngược gương Trái/Phải (Left-Right Mirroring): Khi người dùng đứng bên phải màn hình thì mục tiêu hiển thị bên trái, do hệ tọa độ của radar ngược chiều góc nhìn của người dùng đối diện. Đồng thời điều chỉnh chiều cao đặt radar lên trên màn hình máy tính thực tế.

[!WARNING] Theo yêu cầu của người dùng, tuyệt đối không chạy hoặc thử nghiệm mã nguồn cho đến khi kế hoạch này được xem xét và phê duyệt.

❖   ❖   ❖

## 🔍 PHÂN TÍCH SÂU VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI (ROOT CAUSE & DESIGN)

### 1. Hiện tượng Mất Mục Tiêu Khi Đứng Yên & Giải pháp Caching Point Cloud

Nguyên nhân: FMCW Radar hoạt động dựa trên hiệu ứng Doppler. Khi người đứng im hoàn toàn, tần số Doppler dịch chuyển về $0$. Cả bộ lọc CFAR phần cứng lẫn bộ lọc Clutter động của chúng ta sẽ coi đây là vật thể tĩnh (tường/bàn ghế) và lọc bỏ hoàn toàn các điểm phản xạ này.

Giải pháp 1: Stateful Static Hold:

Khi một Track đã được xác nhận (Confirmed Track) rơi vào trạng thái mất liên kết (không có cluster nào khớp), thay vì xóa ngay sau 5 frame (GHOST_MAX_MISSING_FRAMES), ta sẽ chuyển nó sang trạng thái Tạm giữ tĩnh (Static Hold).

Trong trạng thái Static Hold, ta cho phép giữ Track sống lâu hơn rất nhiều (mặc định 120 frame ~ 6.0 giây STATIC_HOLD_MAX_MISSING_FRAMES).

Đồng thời, ta thực hiện Dead Reckoning Deceleration: Ở mỗi frame bị mất, ta nhân vận tốc ước lượng từ Kalman với hệ số giảm chấn 0.85 (giảm 15% mỗi frame). Vận tốc mục tiêu sẽ nhanh chóng tiệm cận về đúng $0.0\text{ m/s}$, giữ chiếc hộp Bounding Box khóa chặt tại vị trí người đứng im.

Giải pháp 2: Point Cloud Memory Caching & Injection:

Mỗi Track sẽ duy trì một bộ đệm lưu vết các điểm phản xạ tương đối của nó ở frame hoạt động gần nhất (relative_points = absolute_points - centroid).

Nếu Track bị mất dấu (khi người đứng im và radar không trả điểm), ta sẽ sử dụng bộ đệm này để tái tạo lại mây điểm ảo dựa trên tọa độ dự báo hiện tại của Kalman:

$$\text{Points}_{abs} = \text{Points}_{relative} + \mathbf{x}_{Kalman}$$

Bơm ngược (inject) mây điểm ảo này vào bộ đệm display_point_cloud gửi ra visualizer. Kết quả là mây điểm của người đứng im sẽ liên tục hiển thị sáng rõ quanh Bounding Box ngay cả khi radar bị mù!

### 2. Hiện tượng Đảo Gương Trái/Phải & Chiều cao cảm biến thực tế

Nguyên nhân 1 (Đảo gương): Khi người dùng đối diện màn hình, bên phải của người dùng chính là bên trái của radar (X âm). Do đó, khi bạn đứng bên phải, tọa độ radar đo được là $X < 0$ và hiển thị bên trái cửa sổ 3D.

Giải pháp 1 (X-Flip): Thêm hằng số cấu hình FLIP_X_PERSPECTIVE = True trong settings.py. Khi kích hoạt, hàm biến đổi tọa độ transform_to_room_coordinates và transform_target_to_room_coordinates sẽ tự động đảo ngược trục X:

$$X_{room} = -X_{radar}$$

$$velX_{room} = -velX_{radar}$$

Điều này đồng bộ hoàn hảo 100% góc nhìn thực tế: Bạn đứng bên phải, box đi theo bên phải!

Nguyên nhân 2 (Chiều cao đặt radar): radar được kẹp trên nóc màn hình máy tính (như hình ảnh thực tế bạn gửi). Chiều cao chuẩn từ mặt đất đến nóc màn hình trên bàn làm việc dao động từ $1.10\text{ m} \rightarrow 1.20\text{ m}$. Tuy nhiên cấu hình cũ đang để 0.60 m (quá thấp).

Giải pháp 2: Thay đổi mặc định RADAR_MOUNT_HEIGHT_M = 1.15 trong settings.py để phép quay tọa độ Z-Limit chính xác tuyệt đối, tránh hiện tượng người bị chìm dưới sàn nhà ảo.

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

Cập nhật chiều cao, kích hoạt lật trục X và cấu hình bộ nhớ thời gian tĩnh:

# ============================================================ # RADAR INSTALLATION & COORDINATE TRANSFORMATION # ============================================================ ENABLE_COORD_TRANSFORM = True RADAR_TILT_ANGLE_DEG = 30.0 # Góc nghiêng chĩa xuống của radar (độ) -RADAR_MOUNT_HEIGHT_M = 0.60 # Chiều cao lắp đặt radar so với mặt đất (mét) +RADAR_MOUNT_HEIGHT_M = 1.15 # Điều chỉnh lên 1.15m (radar đặt trên nóc màn hình máy tính thực tế) + +FLIP_X_PERSPECTIVE = True # Đảo trục X để đồng bộ góc nhìn đối diện (Trải nghiệm người dùng bên phải = Màn hình bên phải) +# ============================================================ +# STATIC HOLD & POINT CLOUD CACHING (Version 9.0) +# ============================================================ +STATIC_HOLD_MAX_MISSING_FRAMES = 120 # Giữ track confirmed tối đa 6.0 giây khi người đứng yên hoàn toàn

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

#### 1. Cập nhật transform_to_room_coordinates đảo ngược trục X:

def transform_to_room_coordinates(points): """Transform radar points to flat room coordinates if enabled.""" if not (ENABLE_COORD_TRANSFORM if 'ENABLE_COORD_TRANSFORM' in globals() else False): return points points = ensure_point_cloud_shape(points) if len(points) == 0: return points theta_deg = RADAR_TILT_ANGLE_DEG if 'RADAR_TILT_ANGLE_DEG' in globals() else 30.0 h = RADAR_MOUNT_HEIGHT_M if 'RADAR_MOUNT_HEIGHT_M' in globals() else 0.60 theta = np.radians(theta_deg) transformed = points.copy() y_radar = points[:, 1] z_radar = points[:, 2] # Tự động đảo ngược trục X nếu cấu hình FLIP_X_PERSPECTIVE = True if FLIP_X_PERSPECTIVE if 'FLIP_X_PERSPECTIVE' in globals() else False: transformed[:, 0] = -points[:, 0] # Rotation around X-axis (pitch) and translation along Z (mount height) transformed[:, 1] = y_radar * np.cos(theta) - z_radar * np.sin(theta) transformed[:, 2] = y_radar * np.sin(theta) + z_radar * np.cos(theta) + h return transformed

#### 2. Cập nhật transform_target_to_room_coordinates đảo ngược trục X mục tiêu:

def transform_target_to_room_coordinates(target): """Transform a firmware target's coordinates to room coordinates.""" if not (ENABLE_COORD_TRANSFORM if 'ENABLE_COORD_TRANSFORM' in globals() else False): return target theta_deg = RADAR_TILT_ANGLE_DEG if 'RADAR_TILT_ANGLE_DEG' in globals() else 30.0 h = RADAR_MOUNT_HEIGHT_M if 'RADAR_MOUNT_HEIGHT_M' in globals() else 0.60 theta = np.radians(theta_deg) transformed = dict(target) # Tự động đảo ngược trục X của mục tiêu và vận tốc, gia tốc tương ứng if FLIP_X_PERSPECTIVE if 'FLIP_X_PERSPECTIVE' in globals() else False: transformed["posX"] = -target.get("posX", 0.0) transformed["velX"] = -target.get("velX", 0.0) transformed["accX"] = -target.get("accX", 0.0) y_radar = target.get("posY", 0.0) z_radar = target.get("posZ", 0.0) transformed["posY"] = float(y_radar * np.cos(theta) - z_radar * np.sin(theta)) transformed["posZ"] = float(y_radar * np.sin(theta) + z_radar * np.cos(theta) + h) return transformed

#### 3. Nâng cấp VirtualTargetTracker tích hợp bộ đệm mây điểm cached_points và giảm chấn vận tốc tĩnh:

class VirtualTargetTracker: """ Stateful tracker cho các target ảo sinh ra từ Point Cloud. Giải quyết triệt để lỗi nhảy ID ngẫu nhiên của DBSCAN, tích hợp bộ lọc 3D Kalman, Static Hold và Caching. """ def __init__(self): self.next_virtual_id = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE # 1000 self.active_tracks = {} # tid -> { "kalman": KalmanTracker3D, "state", "hit_count", "miss_count", "cached_points", ... } self.last_time = None def reset(self): self.next_virtual_id = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE self.active_tracks.clear() self.last_time = None def track_and_build(self, raw_targets, point_cloud, target_index=None, frame_number=0): current_time = time.time() dt = 0.05 if self.last_time is not None: dt = max(0.01, min(0.20, current_time - self.last_time)) self.last_time = current_time if raw_targets is None: raw_targets = [] point_cloud = transform_to_room_coordinates(point_cloud) raw_targets = [transform_target_to_room_coordinates(t) for t in raw_targets] confirmed_positions = [ track_info["kalman"].x[:2] for track_info in self.active_tracks.values() if track_info["state"] == "confirmed" ] point_cloud = ensure_point_cloud_shape(point_cloud) roi_mask = build_human_point_mask(point_cloud, confirmed_positions) roi_points = point_cloud[roi_mask] clusters = cluster_pointcloud(roi_points) final_targets = [] cluster_debug = [] # (Logic Firmware Targets giữ nguyên) # ... # 3) Dự báo trạng thái Kalman predictions = {} for tid, track_info in self.active_tracks.items(): track_info["kalman"].update_dt(dt) pred_pos = track_info["kalman"].predict() predictions[tid] = pred_pos allow_virtual_targets = ENABLE_VIRTUAL_CLUSTER_TARGETS if VIRTUAL_CLUSTER_ONLY_WHEN_NO_FIRMWARE_TARGETS and len(final_targets) > 0: allow_virtual_targets = False merged_clusters = merge_nearby_clusters(clusters) valid_centroids = [] valid_scores = [] valid_features = [] valid_counts = [] valid_clusters = [] for cid, cluster in enumerate(merged_clusters): score, features = score_human_cluster(cluster) cluster_center = np.mean(cluster[:, 0:3], axis=0) cluster_debug.append({ "cluster_id": cid, "point_count": len(cluster), "score": score, "center": tuple(cluster_center), "features": features, "merged": True, }) if not allow_virtual_targets: continue if len(cluster) < VIRTUAL_CLUSTER_MIN_POINTS: continue if not features.get("is_shape_valid", False): continue if score < VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD: continue valid_centroids.append(cluster_center) valid_scores.append(score) valid_features.append(features) valid_counts.append(len(cluster)) valid_clusters.append(cluster) # 5) Data Association matched_cluster_indices = set() matched_tids = set() assignments = {} if self.active_tracks and valid_centroids: pairs = [] for c_idx, cc in enumerate(valid_centroids): for tid, pred_pos in predictions.items(): dist_xy = float(np.sqrt((cc[0] - pred_pos[0])**2 + (cc[1] - pred_pos[1])**2)) pairs.append((dist_xy, c_idx, tid)) pairs.sort(key=lambda x: x[0]) assoc_radius = VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS for dist_xy, c_idx, tid in pairs: if c_idx not in matched_cluster_indices and tid not in matched_tids: if dist_xy <= assoc_radius: matched_cluster_indices.add(c_idx) matched_tids.add(tid) assignments[c_idx] = tid # 6) Tạo mới hoặc cập nhật bộ lọc Kalman + Caching Point Cloud for c_idx, cc in enumerate(valid_centroids): score = valid_scores[c_idx] features = valid_features[c_idx] pt_count = valid_counts[c_idx] cluster_pts = valid_clusters[c_idx] # Tính toán mây điểm tương đối so với tâm để lưu vết relative_pts = cluster_pts.copy() relative_pts[:, 0:3] = cluster_pts[:, 0:3] - cc[0:3] if c_idx in assignments: tid = assignments[c_idx] track_info = self.active_tracks[tid] track_info["kalman"].update(cc) track_info["hit_count"] += 1 track_info["miss_count"] = 0 track_info["score"] = score track_info["features"] = features track_info["pt_count"] = pt_count track_info["cached_points"] = relative_pts # Lưu bộ đệm mây điểm mới nhất if track_info["state"] == "tentative" and track_info["hit_count"] >= TARGET_CONFIRM_FRAMES: track_info["state"] = "confirmed" else: tid = self.next_virtual_id self.next_virtual_id += 1 self.active_tracks[tid] = { "kalman": KalmanTracker3D(cc, dt), "state": "tentative", "hit_count": 1, "miss_count": 0, "features": features, "score": score, "pt_count": pt_count, "cached_points": relative_pts } # 7) Quản lý các track bị mất tích (Dead Reckoning, Static Hold & Deletion) for tid in list(self.active_tracks.keys()): if tid not in matched_tids: track_info = self.active_tracks[tid] track_info["miss_count"] += 1 # Giảm chấn vận tốc động học (Velocity Deceleration) khi mất dấu để hộp đứng im track_info["kalman"].x[3:] *= 0.85 max_miss = GHOST_MAX_MISSING_FRAMES if track_info["state"] == "tentative": max_miss = 1 elif track_info["state"] == "confirmed": # Kéo dài tuổi thọ của confirmed track khi đứng im (Static Hold) max_miss = STATIC_HOLD_MAX_MISSING_FRAMES if 'STATIC_HOLD_MAX_MISSING_FRAMES' in globals() else 120 if track_info["miss_count"] > max_miss: self.active_tracks.pop(tid, None) # 8) Xuất danh sách Confirmed Tracks virtual_targets = [] injected_points_list = [roi_points] for tid, track_info in self.active_tracks.items(): if track_info["state"] != "confirmed": continue k_state = track_info["kalman"].x # Tái tạo mây điểm ảo từ bộ nhớ nếu track đang ở trạng thái Static Hold (mất tích) is_missing = tid not in matched_tids if is_missing and "cached_points" in track_info and len(track_info["cached_points"]) > 0: abs_pts = track_info["cached_points"].copy() abs_pts[:, 0:3] = track_info["cached_points"][:, 0:3] + k_state[0:3] injected_points_list.append(abs_pts) virtual_target = { "tid": int(tid), "posX": float(k_state[0]), "posY": float(k_state[1]), "posZ": float(k_state[2]), "velX": float(k_state[3]), "velY": float(k_state[4]), "velZ": float(k_state[5]), "accX": 0.0, "accY": 0.0, "accZ": 0.0, "isVirtual": True, "source": "cluster", "supportPointCount": int(track_info["pt_count"]), "humanScore": float(track_info["score"]), "clusterFeatures": track_info["features"], "kalmanTracked": True, "staticHold": is_missing } too_close_to_existing = False for hw_target in final_targets: if target_xy_distance(virtual_target, hw_target) < CLUSTER_TO_TARGET_MIN_DISTANCE_XY: too_close_to_existing = True break if not too_close_to_existing: virtual_targets.append(virtual_target) # Gộp các mây điểm ảo được tái tạo vào display cloud gửi ra ngoài if len(injected_points_list) > 1: roi_points = np.vstack(injected_points_list) virtual_targets.sort( key=lambda t: (t.get("humanScore", 0.0), t.get("supportPointCount", 0)), reverse=True ) final_targets.extend(virtual_targets[:VIRTUAL_CLUSTER_MAX_TARGETS]) final_targets = suppress_multipath_ghosts(final_targets) final_targets.sort(key=lambda t: t.get("tid", 0)) display_point_cloud = roi_points if SHOW_FILTERED_POINT_CLOUD_ONLY else point_cloud return final_targets, display_point_cloud, cluster_debug

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử mô phỏng ngoại tuyến (Offline Validation)

Xây dựng kịch bản kiểm thử tĩnh trong preview_tracking_v9.py:

Người di chuyển từ cự ly $2.0\text{m}$ đến $3.0\text{m}$, sau đó đứng im hoàn toàn. Mây điểm thô bị giảm dần từ 20 điểm về 0 điểm.

Tiêu chuẩn vượt qua:

Trong suốt quá trình đứng yên (trong vòng 6.0 giây), hộp Bounding Box phải được khóa chặt ở đúng tọa độ cuối cùng, vận tốc hội tụ về 0.

Mây điểm ảo lưu đệm của người phải được vẽ sáng rõ liên tục xung quanh hộp mục tiêu dù radar không trả điểm.

Khi người di chuyển sang bên phải màn hình làm việc, tọa độ hiển thị trên GUI 3D bắt buộc phải đi theo trục X dương (bên phải).

### 2. Kiểm thử chạy thực tế (Real-time Validation)

Cắm cảm biến và khởi chạy chương trình:

python main.py

Tiêu chuẩn vượt qua:

Khi đứng trước camera/radar và dịch chuyển sang phải/trái, hộp box di chuyển đồng bộ hoàn toàn theo chiều cơ thể bạn.

Khi bạn dừng và đứng yên hoàn toàn, hộp Bounding Box và mây điểm đệm vẫn hiển thị cố định sáng rõ trên GUI trong suốt 6 giây tiếp theo, không bị biến mất lập tức.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 10.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v10.0 - BẢO TOÀN DỮ LIỆU RADAR VẬT LÝ, GIỮ LẠI X-FLIP VÀ SỬA CHIỀU CAO SENSOR

Tài liệu này trình bày kế hoạch nâng cấp lên Version 10.0 nhằm loại bỏ hoàn toàn giải pháp Stateful Static Hold và Point Cloud Memory Caching & Injection khỏi thuật toán bám đuổi ảo. Hệ thống sẽ quay trở lại hiển thị thuần túy dữ liệu phản xạ vật thực tế thời gian thực thu được từ cảm biến (Raw Real-Time Data), nhưng vẫn giữ lại và duy trì cấu hình sửa đổi đảo gương Trái/Phải (X-Flip) và điều chỉnh chiều cao đặt radar lên 1.15m đã chạy thành công trước đó.

[!WARNING] Theo yêu cầu của người dùng, tuyệt đối không chạy hoặc thử nghiệm mã nguồn cho đến khi kế hoạch này được xem xét và phê duyệt.

❖   ❖   ❖

## 🔍 PHÂN TÍCH THUẬT TOÁN ĐỀ XUẤT TRONG VERSION 10.0

Dựa trên yêu cầu tối giản thuật toán bám đuổi phần mềm và tôn trọng tính chân thực tuyệt đối của mây điểm vật lý phản xạ trực tiếp từ chip:

### 1. Loại bỏ Stateful Static Hold & Point Cloud Caching

Hành vi loại bỏ:

Loại bỏ thuộc tính cached_points (bộ nhớ mây điểm) và logic tính toán mây điểm tương đối khỏi VirtualTargetTracker.

Loại bỏ cơ chế bơm ngược (inject) mây điểm ảo vào display_point_cloud. Màn hình sẽ chỉ vẽ các điểm phản xạ thực tế thu được ở frame hiện tại từ radar.

Loại bỏ cơ chế giữ vết Static Hold kéo dài 120 frame (~6.0 giây). Hộp Bounding Box ảo sẽ tuân thủ thời gian chờ biến mất nghiêm ngặt ban đầu của bộ lọc GHOST_MAX_MISSING_FRAMES (mặc định 5 frame) ngay khi người đứng im làm biến mất mây điểm.

Loại bỏ hệ số giảm chấn vận tốc 0.85 của Kalman khi mất dấu. Kalman sẽ tiếp tục duy trì dự báo chuyển động thẳng đều (Dead Reckoning tự nhiên) trong thời gian chờ ngắn của bộ lọc mà không bị hãm phanh chủ động.

### 2. Duy trì và Giữ lại các cải tiến cốt lõi của v9.0

X-Flip Perspective (`FLIP_X_PERSPECTIVE = True`): Giữ lại giải pháp đảo dấu trục X ($X_{room} = -X_{radar}$, $velX_{room} = -velX_{radar}$) trong transform_to_room_coordinates và transform_target_to_room_coordinates. Đảm bảo góc nhìn đối diện của người dùng khớp hoàn toàn với màn hình 3D (di chuyển sang phải $\rightarrow$ box sang phải).

Radar Mount Height (`RADAR_MOUNT_HEIGHT_M = 1.15`): Giữ lại chiều cao đặt radar $1.15\text{ m}$ để đảm bảo các thuật toán xoay tọa độ quanh góc nghiêng 30 độ hoạt động chính xác tuyệt đối theo mặt phẳng sàn thực tế.

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

Xóa bỏ cấu hình bộ nhớ thời gian tĩnh STATIC_HOLD_MAX_MISSING_FRAMES:

# ============================================================ # RADAR INSTALLATION & COORDINATE TRANSFORMATION # ============================================================ ENABLE_COORD_TRANSFORM = True RADAR_TILT_ANGLE_DEG = 30.0 # Góc nghiêng chĩa xuống của radar (độ) RADAR_MOUNT_HEIGHT_M = 1.15 # Chiều cao lắp đặt radar so với mặt đất (mét) - đã điều chỉnh theo thực tế kẹp màn hình FLIP_X_PERSPECTIVE = True # Đảo trục X để đồng bộ góc nhìn đối diện (Trải nghiệm người dùng bên phải = Màn hình bên phải) -# ============================================================ -# STATIC HOLD & POINT CLOUD CACHING (Version 9.0) -# ============================================================ -STATIC_HOLD_MAX_MISSING_FRAMES = 120 # Giữ track confirmed tối đa 6.0 giây khi người đứng yên hoàn toàn

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

Đơn giản hóa lại lớp VirtualTargetTracker loại bỏ caching và giữ tĩnh:

class VirtualTargetTracker: """ Stateful tracker cho các target ảo sinh ra từ Point Cloud. Giải quyết triệt để lỗi nhảy ID ngẫu nhiên của DBSCAN, tích hợp bộ lọc 3D Kalman và quản lý trạng thái. """ def __init__(self): self.next_virtual_id = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE # 1000 self.active_tracks = {} # tid -> { "kalman": KalmanTracker3D, "state": "tentative"¦"confirmed", "hit_count": int, "miss_count": int, "features": dict } self.last_time = None def reset(self): self.next_virtual_id = VIRTUAL_TARGET_ID_BASE self.active_tracks.clear() self.last_time = None def track_and_build(self, raw_targets, point_cloud, target_index=None, frame_number=0): # 1) Tính toán dt thực tế giữa các frame current_time = time.time() dt = 0.05 if self.last_time is not None: dt = max(0.01, min(0.20, current_time - self.last_time)) self.last_time = current_time if raw_targets is None: raw_targets = [] # Transform coordinates to flat room coordinates if enabled point_cloud = transform_to_room_coordinates(point_cloud) raw_targets = [transform_target_to_room_coordinates(t) for t in raw_targets] # Lấy danh sách vị trí confirmed tracks để bảo vệ điểm tĩnh confirmed_positions = [ track_info["kalman"].x[:2] for track_info in self.active_tracks.values() if track_info["state"] == "confirmed" ] point_cloud = ensure_point_cloud_shape(point_cloud) roi_mask = build_human_point_mask(point_cloud, confirmed_positions) roi_points = point_cloud[roi_mask] clusters = cluster_pointcloud(roi_points) final_targets = [] cluster_debug = [] # 2) Đánh giá và lọc target phần cứng (Firmware Targets) for target in raw_targets: target = dict(target) tid = target.get("tid", -1) tz = target.get("posZ", 0.0) if tz < TARGET_ROI_Z[0] or tz > TARGET_ROI_Z[1]: continue associated_points = empty_point_cloud() if USE_TARGET_INDEX_ASSOCIATION: associated_points = points_from_target_index(point_cloud, target_index, tid) associated_points = filter_human_roi(associated_points) target["targetIndexPointCount"] = int(len(associated_points)) if len(associated_points) < GHOST_MIN_SUPPORT_POINTS: associated_points = points_near_target(roi_points, target) target["radiusSupportUsed"] = True else: target["radiusSupportUsed"] = False score, features = score_human_cluster(associated_points) target["supportPointCount"] = int(len(associated_points)) target["humanScore"] = score target["clusterFeatures"] = features target["source"] = "firmware_target" if score >= HUMAN_SCORE_TARGET_THRESHOLD or len(associated_points) >= GHOST_MIN_SUPPORT_POINTS: final_targets.append(target) # 3) Dự báo trạng thái Kalman (Kalman Predict Step) predictions = {} for tid, track_info in self.active_tracks.items(): track_info["kalman"].update_dt(dt) pred_pos = track_info["kalman"].predict() predictions[tid] = pred_pos # 4) Phân nhóm mây điểm ảo thành các cụm người hợp lệ allow_virtual_targets = ENABLE_VIRTUAL_CLUSTER_TARGETS if VIRTUAL_CLUSTER_ONLY_WHEN_NO_FIRMWARE_TARGETS and len(final_targets) > 0: allow_virtual_targets = False merged_clusters = merge_nearby_clusters(clusters) valid_centroids = [] valid_scores = [] valid_features = [] valid_counts = [] for cid, cluster in enumerate(merged_clusters): score, features = score_human_cluster(cluster) cluster_center = np.mean(cluster[:, 0:3], axis=0) cluster_debug.append({ "cluster_id": cid, "point_count": int(len(cluster)), "score": float(score), "center": tuple(float(v) for v in cluster_center), "features": features, "merged": True, }) if not allow_virtual_targets: continue if len(cluster) < VIRTUAL_CLUSTER_MIN_POINTS: continue if not features.get("is_shape_valid", False): continue if score < VIRTUAL_CLUSTER_SCORE_THRESHOLD: continue valid_centroids.append(cluster_center) valid_scores.append(score) valid_features.append(features) valid_counts.append(len(cluster)) # 5) Data Association dựa trên Nearest Neighbor so với Prediction matched_cluster_indices = set() matched_tids = set() assignments = {} if self.active_tracks and valid_centroids: pairs = [] for c_idx, cc in enumerate(valid_centroids): for tid, pred_pos in predictions.items(): dist_xy = float(np.sqrt((cc[0] - pred_pos[0])**2 + (cc[1] - pred_pos[1])**2)) pairs.append((dist_xy, c_idx, tid)) pairs.sort(key=lambda x: x[0]) assoc_radius = VIRTUAL_TRACKER_ASSOCIATION_RADIUS for dist_xy, c_idx, tid in pairs: if c_idx not in matched_cluster_indices and tid not in matched_tids: if dist_xy <= assoc_radius: matched_cluster_indices.add(c_idx) matched_tids.add(tid) assignments[c_idx] = tid # 6) Tạo mới hoặc cập nhật bộ lọc Kalman (Update Step) for c_idx, cc in enumerate(valid_centroids): score = valid_scores[c_idx] features = valid_features[c_idx] pt_count = valid_counts[c_idx] if c_idx in assignments: tid = assignments[c_idx] track_info = self.active_tracks[tid] track_info["kalman"].update(cc) track_info["hit_count"] += 1 track_info["miss_count"] = 0 track_info["score"] = score track_info["features"] = features track_info["pt_count"] = pt_count # Nâng cấp lên confirmed nếu đủ số frame tích lũy if track_info["state"] == "tentative" and track_info["hit_count"] >= TARGET_CONFIRM_FRAMES: track_info["state"] = "confirmed" else: tid = self.next_virtual_id self.next_virtual_id += 1 self.active_tracks[tid] = { "kalman": KalmanTracker3D(cc, dt), "state": "tentative", "hit_count": 1, "miss_count": 0, "features": features, "score": score, "pt_count": pt_count } # 7) Quản lý các track bị mất tích (Dead Reckoning & Deletion) for tid in list(self.active_tracks.keys()): if tid not in matched_tids: track_info = self.active_tracks[tid] track_info["miss_count"] += 1 max_miss = GHOST_MAX_MISSING_FRAMES if track_info["state"] == "tentative": max_miss = 1 # Tentative biến mất 1 frame là xóa ngay lập tức if track_info["miss_count"] > max_miss: self.active_tracks.pop(tid, None) # 8) Xuất danh sách Confirmed Tracks ra virtual targets chính thức virtual_targets = [] for tid, track_info in self.active_tracks.items(): if track_info["state"] != "confirmed": continue k_state = track_info["kalman"].x virtual_target = { "tid": int(tid), "posX": float(k_state[0]), "posY": float(k_state[1]), "posZ": float(k_state[2]), "velX": float(k_state[3]), "velY": float(k_state[4]), "velZ": float(k_state[5]), "accX": 0.0, "accY": 0.0, "accZ": 0.0, "isVirtual": True, "source": "cluster", "supportPointCount": int(track_info["pt_count"]), "humanScore": float(track_info["score"]), "clusterFeatures": track_info["features"], "kalmanTracked": True } # Lọc chống gộp trùng với target phần cứng too_close_to_existing = False for hw_target in final_targets: if target_xy_distance(virtual_target, hw_target) < CLUSTER_TO_TARGET_MIN_DISTANCE_XY: too_close_to_existing = True break if not too_close_to_existing: virtual_targets.append(virtual_target) # Sắp xếp và giới hạn số lượng mục tiêu ảo song song virtual_targets.sort( key=lambda t: (t.get("humanScore", 0.0), t.get("supportPointCount", 0)), reverse=True ) final_targets.extend(virtual_targets[:VIRTUAL_CLUSTER_MAX_TARGETS]) # Triệt tiêu các Ghost Target dội sóng gương qua tường final_targets = suppress_multipath_ghosts(final_targets) final_targets.sort(key=lambda t: t.get("tid", 0)) display_point_cloud = roi_points if SHOW_FILTERED_POINT_CLOUD_ONLY else point_cloud return final_targets, display_point_cloud, cluster_debug

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử mô phỏng ngoại tuyến (Offline Validation)

Xây dựng kịch bản kiểm thử tĩnh trong preview_tracking_v10.py:

Người di chuyển sang bên phải màn hình làm việc $\rightarrow$ Kiểm tra Bounding Box hiển thị tương ứng bên phải màn hình 3D (trục X dương).

Tiêu chuẩn vượt qua:

Biên dịch và chạy hoàn tất mà không phát sinh lỗi cú pháp.

Tọa độ hiển thị của điểm và hộp không bị đảo ngược nữa.

### 2. Kiểm thử chạy thực tế (Real-time Validation)

Cắm cảm biến và khởi chạy chương trình:

python main.py

Tiêu chuẩn vượt qua:

Hướng di chuyển Trái / Phải trùng khớp 100% hướng cơ thể bạn.

Khi bạn đứng yên hoàn toàn và mây điểm biến mất, Bounding Box biến mất tự nhiên sau 5 frame theo đúng dữ liệu gốc từ radar mà không có mây điểm ảo nhân tạo.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 11.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v11.0 - TÍCH HỢP WEBCAM ĐỒNG BỘ VÀ TỰ ĐỘNG GHI HÌNH PHÂN TÍCH (SIDE-BY-SIDE VIDEO RECORDER)

Tài liệu này trình bày kế hoạch nâng cấp hệ thống lên Version 11.0 nhằm đáp ứng hai yêu cầu phân tích cao cấp từ người dùng:

Tích hợp Webcam thời gian thực: Khởi chạy luồng webcam song song để ghi lại chuyển động vật lý thực tế của người được quét.

Ghi hình cửa sổ mô phỏng 3D: Tự động chụp lại khung hình của cửa sổ đồ họa 3D Matplotlib từ bộ đệm đồ họa (canvas buffer) mà không cần phần mềm ghi hình ngoài.

Ghép đôi Side-by-Side thông minh: Đồng bộ hóa khung hình webcam (bên trái) và khung hình radar 3D (bên phải) thành một video duy nhất dạng ghép đôi cạnh nhau, tự động lưu lại dưới dạng file video .mp4 để phục vụ công tác phân tích điểm yếu của thuật toán bám đuổi.

[!IMPORTANT] Yêu cầu cài đặt thư viện: Do chương trình cần xử lý ảnh và ghi video, người dùng cần cài đặt thư viện OpenCV bằng cách chạy lệnh sau trong Terminal trước khi khởi chạy: `powershell pip install opencv-python

❖   ❖   ❖

## 🔍 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

Để đảm bảo hiệu năng tối đa cho luồng xử lý dữ liệu UART của Radar (độ trễ cực kỳ nhạy cảm), chúng tôi thiết kế giải pháp như sau:

graph TD A[UART Radar Parser] -->¦Radar Point Cloud & Targets¦ B[Main Loop] C[Webcam Thread] -->¦Webcam Frames¦ D[Sync Recorder Window] B -->¦Grabs 3D Plot Canvas Buffer¦ D D -->¦Side-by-Side Frame Stitched¦ E[cv2.VideoWriter] E -->¦Saves Video¦ F[output_YYYYMMDD_HHMMSS.mp4]

### 1. Luồng Webcam riêng biệt (Threaded Webcam Capture)

Sử dụng luồng chạy ngầm (threading.Thread) để đọc khung hình từ Webcam một cách độc lập.

Lợi ích: Giúp tránh hiện tượng Webcam bị trễ (lag) làm nghẽn hoặc chặn luồng chính đang đọc UART và vẽ Matplotlib.

### 2. Ghi hình trực tiếp từ Bộ đệm Đồ họa (Buffer Grabbing)

Thay vì chụp ảnh toàn màn hình máy tính (dễ bị đè/lỗi góc quay), chúng tôi trích xuất trực tiếp bộ đệm đồ họa RGB từ Matplotlib canvas:

fig.canvas.draw() rgba_buffer = fig.canvas.buffer_rgba() plot_img = np.asarray(rgba_buffer)[:, :, :3] # Cắt lấy kênh màu RGB

Lợi ích: Khung hình ghi nhận cực kỳ sắc nét, độc lập với việc cửa sổ Matplotlib có bị thu nhỏ hay bị các cửa sổ khác trên hệ điều hành Windows đè lên hay không.

### 3. Đồng bộ hóa và Ghép Side-by-Side

Ở mỗi khung hình vẽ đồ họa 3D, hệ thống sẽ lấy khung hình webcam mới nhất và ghép chúng thành một ảnh lớn có kích thước đồng nhất:

$$\text{Frame}_{output} = [\text{Webcam Frame (Left)} \quad | \quad \text{Radar Plot (Right)}]$$

Tự động thêm tem thời gian (Timestamp), số Frame, và chú thích lên góc video để người dùng dễ quan sát độ lệch pha (delay) giữa thực tế và radar.

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

Bổ sung các tham số cấu hình Webcam và bộ ghi hình ở cuối file:

# ============================================================ # WEBCAM & VIDEO RECORDING SETTINGS (Version 11.0) # ============================================================ ENABLE_WEBCAM = True # Bật/tắt webcam song song WEBCAM_INDEX = 0 # ID của camera (0 là camera mặc định) WEBCAM_RESOLUTION = (640, 480) # Độ phân giải webcam (Width, Height) ENABLE_RECORDING = True # Bật/tắt chế độ tự động ghi hình RECORD_OUTPUT_DIR = "records" # Thư mục lưu trữ video phân tích RECORD_FPS = 15 # Tốc độ khung hình của video lưu trữ

### 📄 [NEW] [sync_recorder.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/sync_recorder.py)

Tạo module quản lý webcam và ghi hình Side-by-Side:

import os import time import datetime import threading import numpy as np from settings import * try: import cv2 HAS_OPENCV = True except ImportError: HAS_OPENCV = False class SyncRecorder: def __init__(self): self.enabled = ENABLE_RECORDING and HAS_OPENCV self.webcam_enabled = ENABLE_WEBCAM and HAS_OPENCV self.cap = None self.writer = None self.webcam_frame = None self.running = False self.thread = None self.output_path = "" def start(self): if not HAS_OPENCV: print("[WARNING] OpenCV (cv2) is not installed! Webcam & Recording features are disabled.") print("[WARNING] Please run: pip install opencv-python") return if self.webcam_enabled: self.cap = cv2.VideoCapture(WEBCAM_INDEX) if not self.cap.isOpened(): print(f"[WARNING] Cannot open webcam index {WEBCAM_INDEX}. Disabling webcam.") self.webcam_enabled = False else: self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, WEBCAM_RESOLUTION[0]) self.cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, WEBCAM_RESOLUTION[1]) self.running = True self.thread = threading.Thread(target=self._webcam_loop, daemon=True) self.thread.start() print(f"[INFO] Webcam thread started successfully on camera index {WEBCAM_INDEX}.") if self.enabled: # Tạo thư mục records nếu chưa có os.makedirs(RECORD_OUTPUT_DIR, exist_ok=True) timestamp = datetime.datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S") self.output_path = os.path.join(RECORD_OUTPUT_DIR, f"radar_webcam_sync_{timestamp}.mp4") # Kích thước khung hình Side-by-Side: # Webcam: 640 x 480 # 3D Matplotlib: Resize về 640 x 480 để cân đối # Tổng chiều rộng = 640 + 640 = 1280, Chiều cao = 480 fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v') self.writer = cv2.VideoWriter(self.output_path, fourcc, RECORD_FPS, (1280, 480)) print(f"[INFO] Video recording initialized. Saving to: {self.output_path}") def _webcam_loop(self): while self.running: ret, frame = self.cap.read() if ret: # Đảo ảnh webcam (mirror) để thuận mắt nếu muốn, mặc định giữ nguyên self.webcam_frame = frame time.sleep(0.01) def write_frame(self, plot_img, frame_number=0): if not self.enabled or self.writer is None: return # 1. Chuẩn bị ảnh Webcam (Trái) if self.webcam_enabled and self.webcam_frame is not None: webcam_part = self.webcam_frame.copy() else: # Nếu không có webcam, tạo khung nền đen webcam_part = np.zeros((480, 640, 3), dtype=np.uint8) cv2.putText(webcam_part, "Webcam Disabled/Unavailable", (50, 240), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 0, 255), 2) # Đảm bảo ảnh webcam đúng kích thước 640x480 webcam_part = cv2.resize(webcam_part, (640, 480)) # 2. Chuẩn bị ảnh Matplotlib 3D Plot (Phải) # plot_img nhận vào là RGB từ matplotlib buffer # Đổi định dạng từ RGB sang BGR để OpenCV ghi chính xác plot_bgr = cv2.cvtColor(plot_img, cv2.COLOR_RGB2BGR) plot_part = cv2.resize(plot_bgr, (640, 480)) # 3. Ghép Side-by-Side combined_frame = np.hstack((webcam_part, plot_part)) # 4. Vẽ Header/Thông tin đồng bộ lên Video timestamp_str = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")[:-3] cv2.putText(combined_frame, f"REALITY (WEBCAM) ¦ {timestamp_str}", (15, 25), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2) cv2.putText(combined_frame, f"RADAR 3D PLOT ¦ Frame: {frame_number}", (655, 25), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (0, 255, 0), 2) # 5. Ghi vào video self.writer.write(combined_frame) # Hiển thị cửa sổ webcam nhỏ chạy song song nếu muốn if self.webcam_enabled and self.webcam_frame is not None: cv2.imshow("Webcam Live Feed (Radar Sync)", self.webcam_frame) cv2.waitKey(1) def stop(self): self.running = False if self.thread is not None: self.thread.join(timeout=1.0) if self.cap is not None: self.cap.release() if self.writer is not None: self.writer.release() print(f"[INFO] Video recording stopped and saved successfully to: {self.output_path}") if HAS_OPENCV: cv2.destroyAllWindows()

### 📄 [MODIFY] [main.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/main.py)

Tích hợp bộ ghi hình vào quy trình chạy chính:

# Thêm import ở đầu file main.py from sync_recorder import SyncRecorder # Trong hàm main(): def main(): # ... các đoạn code khởi tạo cũ ... # Khởi tạo bộ ghi hình đồng bộ recorder = SyncRecorder() recorder.start() try: while plt.fignum_exists(fig.number): # ... Đọc UART, phân tích TLV và bám đuổi mục tiêu ... if should_plot: # ... Cập nhật dữ liệu vẽ đồ họa ... update_3d_plot(...) # CHỤP HÌNH CANVAS VÀ GHI VIDEO SIDE-BY-SIDE (NEW) if recorder.enabled: try: # Trích xuất trực tiếp ảnh RGB từ bộ đệm đồ họa Matplotlib fig.canvas.draw() rgba_buffer = fig.canvas.buffer_rgba() plot_img = np.asarray(rgba_buffer)[:, :, :3] # Ghi khung hình đồng bộ với số frame tương ứng recorder.write_frame(plot_img, frame_number=last_frame_number) except Exception as record_err: print(f"[WARNING] Grab canvas error: {record_err}") last_plot_time = now plt.pause(0.001) time.sleep(0.001) except KeyboardInterrupt: print("\n[INFO] Stopped by user.") # ... các khối except khác ... finally: # Dừng luồng webcam và lưu file video an toàn (NEW) recorder.stop() # ... đóng kết nối UART cũ ...

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm tra môi trường & Thư viện

Thực hiện cài đặt opencv-python:

pip install opencv-python

Chạy chương trình kiểm tra import OpenCV:

python -c "import cv2; print('OpenCV version:', cv2.__version__)"

### 2. Kiểm thử vận hành thực tế

Kết nối radar và chạy:

python main.py

Tiêu chuẩn kiểm thử đạt yêu cầu:

Cửa sổ "Webcam Live Feed (Radar Sync)" hiển thị song song với cửa sổ mô phỏng 3D Matplotlib của Radar.

Khi di chuyển trước Webcam, chuyển động phản chiếu thời gian thực của webcam và sự thay đổi của các điểm/hộp 3D Radar diễn ra đồng thời.

Khi kết thúc chương trình (ấn Ctrl+C hoặc tắt cửa sổ đồ họa):

Video .mp4 được xuất thành công trong thư mục records/.

Xem lại video thấy rõ Webcam (bên trái) và Radar 3D (bên phải) chạy cực kỳ đồng hành, hiển thị rõ mốc thời gian thực và số frame để phục vụ đánh giá khuyết điểm của bộ lọc radar.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 12.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v12.0 - BÁO CÁO PHÂN TÍCH WEBCAM: TỰ THÍCH NGHI ĐỘNG HỌC THỜI GIAN THỰC (DYNAMICS ADAPTIVE TRACKING)

Tài liệu này trình bày kế hoạch nâng cấp hệ thống lên Version 12.0 dựa trên các so sánh trực quan từ dữ liệu video đồng bộ v11.0. Chúng tôi thiết kế 3 cơ chế tự thích nghi thông minh nhằm khắc phục triệt để các khuyết điểm về mất dấu khi đứng im, trễ phản hồi khi di chuyển và hoán đổi ID mà không cần khôi phục lại giải pháp tĩnh nhân tạo.

❖   ❖   ❖

## 🔍 THUẬT TOÁN TỰ THÍCH NGHI ĐỀ XUẤT TRONG VERSION 12.0

### 1. Thời gian chờ biến mất thích nghi (Adaptive Target Missing Timeout)

Logic hoạt động:

Thay vì áp dụng cứng nhắc GHOST_MAX_MISSING_FRAMES = 5 cho mọi trường hợp, hệ thống tự động xác định trạng thái động học của Confirmed Target trước khi biến mất.

Nếu target đang di chuyển chậm/đứng im ($V_{Kalman} < 0.25\text{ m/s}$) và có độ tin cậy tích lũy cao trước đó, ta cho phép kéo dài thời gian chờ biến mất động lên ADAPTIVE_TIMEOUT_STATIONARY_FRAMES = 35 frame (~1.75 giây).

Nếu là target chuyển động nhanh ($V_{Kalman} \ge 0.25\text{ m/s}$): Giữ nguyên max_miss = 5 để triệt tiêu ghost cực nhanh khi người thực sự đi ra ngoài.

Mục tiêu: Giúp hộp bám đuổi đứng im vững chắc, không nhấp nháy khi người dừng lại đứng im mà mây điểm thưa đi.

### 2. Bộ lọc làm mịn động lực thích nghi (Dynamic Adaptive Smoothing Filter)

Logic hoạt động:

Thay thế hằng số làm mịn cố định bằng hệ số thích nghi tuyến tính theo tốc độ di chuyển thực tế của mục tiêu ($v = \sqrt{vx^2 + vy^2 + vz^2}$):

$$\alpha_{dynamic} = \alpha_{min} + (\alpha_{max} - \alpha_{min}) \times \min\left(1.0, \frac{v}{v_{scale}}\right)$$

Đứng im hoặc đi chậm ($v \approx 0\text{ m/s}$): $\alpha_{dynamic} \rightarrow \alpha_{min} = 0.15$ (Độ mịn tối đa, chống rung lắc hộp tuyệt đối).

Di chuyển nhanh ($v \ge 1.0\text{ m/s}$): $\alpha_{dynamic} \rightarrow \alpha_{max} = 0.82$ (Phản hồi siêu tốc, triệt tiêu hoàn toàn độ trễ bám đuổi so với webcam).

Mục tiêu: Hộp bám đuổi dịch chuyển "dính chặt" theo cơ thể người di chuyển tức thời, không bị lết trễ.

### 3. Vùng bảo vệ phản xạ vi mô (Micro-Motion Gate & Protection Zone)

Logic hoạt động:

Xác lập một "Vùng bảo vệ" hình cầu bán kính MICRO_MOTION_ZONE_RADIUS = 0.80 mét xung quanh các Confirmed Target.

Trong vùng này, thuật toán lọc điểm thô sẽ tự động hạ thấp ngưỡng lọc MIN_POINT_SNR xuống MICRO_MOTION_MIN_SNR = 1.0 (thay vì 1.5) và chấp nhận các điểm có Doppler cực nhỏ.

Mục tiêu: Nhặt lại các phản xạ cực yếu từ cử động vi mô của cơ thể (như thở, dịch chuyển đầu/tay khi đứng im) để duy trì mây điểm vật lý liên tục, giúp radar không bị mù hoàn toàn.

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

Bổ sung các tham số tự thích nghi mới:

# ============================================================ # DYNAMICS ADAPTIVE TRACKING SETTINGS (Version 12.0) # ============================================================ ENABLE_ADAPTIVE_TIMEOUT = True ADAPTIVE_TIMEOUT_STATIONARY_FRAMES = 35 # Tăng thời gian chờ lên 1.75s khi đứng im ENABLE_DYNAMIC_SMOOTHING = True SMOOTHING_ALPHA_MIN = 0.15 # Cực kỳ mượt khi đứng im/đi chậm SMOOTHING_ALPHA_MAX = 0.82 # Phản hồi tức thời khi chạy/đi nhanh SMOOTHING_VELOCITY_SCALE = 1.0 # Tốc độ quy đổi đạt tối đa nhạy bén (m/s) ENABLE_MICRO_MOTION_ZONE = True MICRO_MOTION_ZONE_RADIUS = 0.80 # Bán kính 80cm quanh confirmed track MICRO_MOTION_MIN_SNR = 1.0 # Giảm ngưỡng SNR để giữ điểm phản xạ thở/cử động nhẹ

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

Tích hợp Micro-Motion Gate vào hàm lọc/tạo mask điểm và điều chỉnh thời gian chờ trong VirtualTargetTracker:

# 1) Trong hàm build_human_point_mask hoặc lọc SNR ở pointcloud_processing.py: # Nếu ENABLE_MICRO_MOTION_ZONE = True và điểm nằm gần confirmed_positions, hạ thấp ngưỡng SNR lọc điểm. # 2) Trong VirtualTargetTracker.track_and_build (Step 7): for tid in list(self.active_tracks.keys()): if tid not in matched_tids: track_info = self.active_tracks[tid] track_info["miss_count"] += 1 max_miss = GHOST_MAX_MISSING_FRAMES if track_info["state"] == "tentative": max_miss = 1 elif track_info["state"] == "confirmed" and ENABLE_ADAPTIVE_TIMEOUT: # Nếu tốc độ thấp (đứng im), tăng thời gian chờ thích nghi k_vel = track_info["kalman"].x[3:] speed = np.sqrt(np.sum(k_vel**2)) if speed < 0.25: max_miss = ADAPTIVE_TIMEOUT_STATIONARY_FRAMES if track_info["miss_count"] > max_miss: self.active_tracks.pop(tid, None)

### 📄 [MODIFY] [filters.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/filters.py)

Cấu trúc lại bộ lọc làm mịn trong GhostTargetFilter để tính toán alpha động học thích nghi:

# Trong GhostTargetFilter.update(): # Đo đạc tốc độ của mục tiêu hiện tại: speed = np.sqrt(target["velX"]**2 + target["velY"]**2 + target["velZ"]**2) if ENABLE_DYNAMIC_SMOOTHING: # Nội suy tuyến tính hệ số alpha thích nghi tốc độ alpha = SMOOTHING_ALPHA_MIN + (SMOOTHING_ALPHA_MAX - SMOOTHING_ALPHA_MIN) * min(1.0, speed / SMOOTHING_VELOCITY_SCALE) else: alpha = TARGET_SMOOTHING_ALPHA # Thực hiện làm mịn mũ (exponential smoothing) với alpha động học smoothed_x = alpha * target["posX"] + (1 - alpha) * prev_x # ... áp dụng tương tự cho Y, Z ...

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HÌNH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử mô phỏng ngoại tuyến (Offline Check)

Biên dịch kiểm tra cú pháp độc lập toàn bộ các file sửa đổi.

### 2. Kiểm thử chạy thực tế đồng bộ (Real-time Live Verification)

Bật radar và webcam chạy song song:

python main.py

Tiêu chuẩn vượt qua:

Khi bạn đứng yên hoàn toàn, mây điểm vi mô vẫn được giữ lại một phần quanh chân/thân, và hộp Bounding Box đứng im vững vàng liên tục lên tới 1.5 - 2.0 giây mà không bị nhấp nháy biến mất.

Khi bạn bước đi đột ngột, hộp Bounding Box lập tức bám đuổi theo sát cơ thể trên video side-by-side mà không xuất hiện độ trễ kéo dài như trước.

Video phân tích ghi lại sự tương thích hoàn hảo này trong file MP4 lưu trữ mới.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 13.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v13.0 - GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ VẬT LÝ VÀ TỰ ĐỘNG DÒ TÌM WEBCAM LOGITECH MỚI

Tài liệu này trình bày kế hoạch nâng cấp hệ thống lên Version 13.0 nhằm giải quyết triệt để các hạn chế vật lý cốt lõi đã được phân tích ở báo cáo trước đó. Đồng thời, kế hoạch này tích hợp giải pháp Tự động dò tìm cổng USB Webcam Logitech mới giúp hệ thống khởi chạy ngay lập tức mà không gặp lỗi kết nối camera.

❖   ❖   ❖

## 🔍 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN & GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG VERSION 13.0

Chúng tôi đề xuất 3 sự thay đổi cốt lõi nhằm giải quyết 3 khuyết điểm lớn nhất của hệ thống:

### 1. Hiện tượng "Hòa ảnh nội thất" (Furniture Fusion) và Che khuất (Occlusion)

Phân tích nguyên nhân: Khi người đứng im sát ghế văn phòng hoặc đứng nghiêng cơ thể, mây điểm thô bị thưa đi hoặc phản xạ lan sang sườn ghế kim loại. Thuật toán DBSCAN gộp cả ghế vào người làm hộp Bounding Box ảo bị phình to bất thường (Furniture Fusion) hoặc co rúm kích thước (Self-Occlusion).

Giải pháp đột phá - Neo giữ hình học (Geometric Anchor Lock):

Khi một Target ảo đạt trạng thái confirmed, hệ thống sẽ "khóa băng" và neo giữ kích thước mặc định chuẩn của hình thể người ($0.85\text{ m}$ chiều rộng, $1.70\text{ m}$ chiều cao) làm kích thước nền móng bền vững.

Khi người dùng đứng im hoặc đứng sát ghế, hệ thống sẽ bỏ qua sự co giãn thất thường của mây điểm thô thời gian thực và áp dụng thuật toán Làm mịn kích thước hộp (Size Smoothing) cực nặng:

$$\text{Size}_{smoothed} = 0.95 \times \text{Size}_{anchor} + 0.05 \times \text{Size}_{current\_cluster}$$

Kết quả: Hộp bám đuổi luôn giữ nguyên phom dáng chuẩn của cơ thể người, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng phình to nuốt chiếc ghế hay méo mó hình thể.

### 2. Hiện tượng "Suy hao mây điểm ở rìa trường quét" (Peripheral Cloud Decay)

Phân tích nguyên nhân: Anten patch phẳng của chip IWR6843AOP có độ lợi suy hao tự nhiên cực mạnh (giảm từ 3dB đến 6dB) ở rìa góc quét lớn ($>45^\circ$ Azimuth), khiến các điểm phản xạ ở biên bị lọc bỏ sạch sẽ do không đạt SNR tối thiểu.

Giải pháp đột phá - Bù độ nhạy rìa thích nghi góc quét (Antenna Edge Gain Compensation):

Trong hàm lọc điểm thô build_human_point_mask, ta tính toán góc lệch Azimuth $\theta = \arctan2(x, y)$ của từng điểm.

Nếu điểm nằm ngoài vùng quét trung tâm ($|\theta| \ge 40^\circ$), ta thực hiện nhân bù độ nhạy SNR thô theo mức độ lệch biên để điểm dễ dàng vượt qua bộ lọc chất lượng:

$$SNR_{compensated} = SNR \times \left(1.0 + 0.6 \times \left(\frac{|\theta| - 40^\circ}{20^\circ}\right)\right)$$

Kết quả: Giữ lại đầy đủ các điểm thô phản xạ ở mép rìa biên, duy trì vết bám ổn định của hộp khi người dùng di chuyển ra sát rìa trái/phải bàn làm việc.

### 3. Thay đổi thiết bị phần cứng Webcam (Logitech USB Camera Index)

Phân tích nguyên nhân: Khi người dùng rút webcam cũ và cắm webcam Logitech mới vào cổng USB khác, Windows sẽ thay đổi mã định danh thiết bị (device index từ 0 sang 1, 2, hoặc 3). Cố định index = 0 sẽ làm chương trình bị lỗi kết nối hoặc gọi sai camera tích hợp của laptop.

Giải pháp đột phá - Bộ tự động quét dò cổng webcam (Active Webcam Auto-Scan & Fallback):

Nâng cấp SyncRecorder.start() để tự động dò tìm cổng USB đang hoạt động.

Nếu không mở được camera ở chỉ số cấu hình WEBCAM_INDEX (ví dụ cổng mặc định 0), hệ thống sẽ tự động quét tuần tự các cổng khác [1, 2, 0, 3].

Kết quả: Tự động nhận diện và khởi chạy camera Logitech mới cắm của bạn mà không cần bạn phải đoán hay sửa chỉ số cổng trong code.

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

Cấu hình các tham số neo giữ hình học và bù biên anten:

# ============================================================ # GEOMETRIC ANCHOR & COMPENSATIONS (Version 13.0) # ============================================================ ENABLE_GEOMETRIC_ANCHOR_LOCK = True # Khóa kích thước hình thể khi bám vết BOX_SIZE_SMOOTHING_ALPHA = 0.05 # Làm mịn kích thước cực mạnh để chống phình hộp gộp ghế ENABLE_ANTENNA_EDGE_COMPENSATION = True # Nhân bù cường độ SNR ở rìa quét biên (>40 độ) ANTENNA_EDGE_BOUNDARY_DEG = 40.0 ANTENNA_EDGE_MAX_COMP_SCALE = 0.6 # Bù thêm tối đa 60% SNR tại rìa biên 60 độ

### 📄 [MODIFY] [sync_recorder.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/sync_recorder.py)

Nâng cấp cơ chế tự động quét dò tìm webcam Logitech hoạt động:

if self.webcam_enabled: # Thử mở camera theo chỉ số cấu hình trước self.cap = cv2.VideoCapture(WEBCAM_INDEX, cv2.CAP_DSHOW) if not self.cap.isOpened(): self.cap = cv2.VideoCapture(WEBCAM_INDEX) # Bộ tự động quét dò cổng nếu cổng cấu hình bị lỗi (Webcam Logitech mới cắm) if not self.cap.isOpened(): print(f"[INFO] Configured webcam index {WEBCAM_INDEX} failed. Auto-scanning active ports...") for test_idx in [1, 2, 0, 3]: if test_idx == WEBCAM_INDEX: continue self.cap = cv2.VideoCapture(test_idx, cv2.CAP_DSHOW) if not self.cap.isOpened(): self.cap = cv2.VideoCapture(test_idx) if self.cap.isOpened(): print(f"[INFO] Successfully auto-detected and connected to active webcam at index {test_idx}!") break

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

Bù độ lợi biên anten trong build_human_point_mask:

if has_real_snr: # Thuật toán bù độ nhạy rìa quét biên (Version 13.0) if ENABLE_ANTENNA_EDGE_COMPENSATION if 'ENABLE_ANTENNA_EDGE_COMPENSATION' in globals() else True: # Tính góc Azimuth của từng điểm azimuth_rad = np.abs(np.arctan2(x, y)) azimuth_deg = np.degrees(azimuth_rad) # Tính hệ số nhân bù SNR thích nghi tuyến tính từ 40 đến 60 độ edge_boundary = ANTENNA_EDGE_BOUNDARY_DEG if 'ANTENNA_EDGE_BOUNDARY_DEG' in globals() else 40.0 max_comp = ANTENNA_EDGE_MAX_COMP_SCALE if 'ANTENNA_EDGE_MAX_COMP_SCALE' in globals() else 0.6 comp_factor = 1.0 + max_comp * np.clip((azimuth_deg - edge_boundary) / 20.0, 0.0, 1.0) snr_compensated = snr * comp_factor else: snr_compensated = snr if ENABLE_DISTANCE_ADAPTIVE_SNR if 'ENABLE_DISTANCE_ADAPTIVE_SNR' in globals() else True: boundary = SNR_BOUNDARY_DISTANCE if 'SNR_BOUNDARY_DISTANCE' in globals() else 1.5 near_snr = SNR_MIN_NEAR if 'SNR_MIN_NEAR' in globals() else 6.0 far_snr = SNR_MIN_FAR if 'SNR_MIN_FAR' in globals() else 4.0 dynamic_min_snr = np.where(y < boundary, near_snr, far_snr) min_snr_limit = dynamic_min_snr else: min_snr_limit = MIN_POINT_SNR # Vùng bảo vệ vi mô ... # Áp dụng mask dựa trên snr_compensated (đã bù biên) mask &= (snr_compensated >= effective_min_snr) & (snr_compensated <= MAX_POINT_SNR)

### 📄 [MODIFY] [visualization.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People Tracking/visualization.py)

Neo giữ hình học (Geometric Anchor Lock) cho hộp Bounding Box:

def get_human_box_from_target(target, height_map): # ... # Nếu ENABLE_GEOMETRIC_ANCHOR_LOCK = True, ta khóa chặt kích thước rộng x sâu x cao mặc định: if ENABLE_GEOMETRIC_ANCHOR_LOCK if 'ENABLE_GEOMETRIC_ANCHOR_LOCK' in globals() else True: width_x = HUMAN_BOX_DEFAULT_WIDTH_X # 0.85 depth_y = HUMAN_BOX_DEFAULT_DEPTH_Y # 0.85 height_z = HUMAN_BOX_DEFAULT_HEIGHT_Z # 1.70 center_z = z if not np.isfinite(center_z): center_z = height_z / 2.0 else: # Sử dụng logic co giãn kích thước cũ dựa trên cụm điểm thô

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử dò tìm Logitech Webcam

Kết nối camera Logitech mới vào máy.

Khởi chạy chương trình và kiểm tra xem hệ thống có tự động phát hiện index camera mới và hiển thị live feed lên màn hình đồ họa hay không.

### 2. Kiểm thử triệt tiêu phình hộp (Furniture Fusion)

Đứng yên sát cạnh chiếc ghế văn phòng kim loại hoặc sát bàn.

Tiêu chuẩn vượt qua: Hộp Bounding Box giữ nguyên kích thước chuẩn $0.85 \times 0.85 \times 1.70\text{ m}$ của hình thể người, không bị phình to ra để ôm trọn chiếc ghế bên cạnh.

### 3. Kiểm thử góc biên (Antenna Edge Compensation)

Di chuyển ra vị trí cực rìa trái hoặc cực rìa phải của bàn làm việc (góc quét biên của radar).

Tiêu chuẩn vượt qua: Mây điểm thô ở rìa biên vẫn duy trì được độ dày ổn định (nhờ nhân bù SNR), hộp bám đuổi không bị rung giật hay đứt kết nối đột ngột.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 14.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v14.0 - ĐỒNG BỘ GÓC NHÌN WEBCAM VÀ BẢO VỆ MỤC TIÊU ĐỨNG IM CỐT LÕI

Tài liệu này trình bày kế hoạch nâng cấp hệ thống lên Version 14.0 nhằm giải quyết hai vấn đề lớn nhất được phát hiện trong phiên record v13.0: sự sai khác về góc nhìn sensor mô phỏng vs thực tế và hiện tượng xóa nhầm điểm tĩnh làm mất dấu người đứng im.

❖   ❖   ❖

## 🔍 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ

### 1. Đồng bộ góc nhìn mô phỏng (3D Plot Viewport) và Camera thực tế

Vấn đề: Vị trí và góc nghiêng của Sensor mô phỏng trên đồ thị không khớp với camera Logitech thực tế (vốn được đặt ngay trên đỉnh radar). Góc nhìn 3D mặc định lệch hướng, gây mất cảm giác trực quan.

Giải pháp:

Tịnh tiến Sensor Box 3D lên độ cao lắp đặt thực tế: $Z_{sensor} = \text{RADAR\_MOUNT\_HEIGHT\_M} = 1.15\text{ m}$.

Xoay các đỉnh của Sensor Box quanh trục X một góc bằng RADAR_TILT_ANGLE_DEG = 30.0 để nghiêng hộp xuống đúng góc nghiêng vật lý của radar.

Khóa góc nhìn Matplotlib 3D bằng:

ax.view_init(elev=RADAR_TILT_ANGLE_DEG, azim=-90)

để đồ họa hiển thị dưới chính xác góc nhìn từ mắt của camera/radar đặt trên cao nhìn xuống, tạo sự đồng bộ hoàn hảo 100% khi ghi video side-by-side.

### 2. Sửa lỗi triệt tiêu điểm tĩnh của mục tiêu phần cứng (Firmware Target Blanking)

Vấn đề: Bộ lọc điểm tĩnh ENABLE_POINT_LEVEL_STATIC_CLUTTER_FILTER chỉ bảo vệ mây điểm trong bán kính $1.0\text{ m}$ quanh các confirmed_positions thuộc VirtualTargetTracker (thuật toán phần mềm). Nó bỏ sót các mục tiêu bám bởi phần cứng (raw_targets), dẫn đến việc toàn bộ mây điểm của người dùng bị xóa sạch khi họ đứng im, làm target phần cứng bị coi là ghost và biến mất sau 5 frame.

Giải pháp:

Cập nhật logic trong track_and_build của pointcloud_processing.py để tự động đưa toàn bộ tọa độ (posX, posY) của các raw_targets đang hoạt động ổn định vào danh sách bảo vệ confirmed_positions.

Kết quả: Mây điểm của người đứng im sẽ được bảo vệ tuyệt đối và ổn định, triệt tiêu hoàn toàn lỗi nhấp nháy mất hộp khi đứng im.

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [settings.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/settings.py)

Cấu hình tham số khóa góc nhìn camera:

# ============================================================ # CAMERA & VIEWPORT LOCK (Version 14.0) # ============================================================ ENABLE_CAMERA_VIEW_LOCK = True # Khóa góc nhìn Matplotlib 3D đồng bộ với Webcam thực tế

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

Cập nhật hàm VirtualTargetTracker.track_and_build để bảo vệ điểm tĩnh của target phần cứng:

# Lấy danh sách vị trí confirmed tracks để bảo vệ điểm tĩnh confirmed_positions = [ track_info["kalman"].x[:2] for track_info in self.active_tracks.values() if track_info["state"] == "confirmed" ] # Thêm các target phần cứng vào danh sách vị trí đã xác nhận để bảo vệ điểm tĩnh (Version 14.0) for target in raw_targets: if "posX" in target and "posY" in target: confirmed_positions.append(np.array([target["posX"], target["posY"]], dtype=np.float32))

### 📄 [MODIFY] [visualization.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/visualization.py)

Cập nhật draw_sensor_box_3d xoay nghiêng và tịnh tiến lên cao độ $1.15\text{ m}$:

def draw_sensor_box_3d(ax): if not SHOW_SENSOR_BOX: return sx = SENSOR_BOX_SIZE_X / 2.0 sy = SENSOR_BOX_SIZE_Y / 2.0 sz = SENSOR_BOX_SIZE_Z / 2.0 # Tính toán các đỉnh sau khi quay 30 độ và tịnh tiến lên độ cao lắp đặt thực tế (Version 14.0) theta = np.radians(RADAR_TILT_ANGLE_DEG if 'RADAR_TILT_ANGLE_DEG' in globals() else 30.0) h = RADAR_MOUNT_HEIGHT_M if 'RADAR_MOUNT_HEIGHT_M' in globals() else 1.15 local_vertices = np.array([ [-sx, -sy, -sz], [ sx, -sy, -sz], [ sx, sy, -sz], [-sx, sy, -sz], [-sx, -sy, sz], [ sx, -sy, sz], [ sx, sy, sz], [-sx, sy, sz], ]) vertices = np.zeros_like(local_vertices) vertices[:, 0] = local_vertices[:, 0] vertices[:, 1] = local_vertices[:, 1] * np.cos(theta) - local_vertices[:, 2] * np.sin(theta) vertices[:, 2] = local_vertices[:, 1] * np.sin(theta) + local_vertices[:, 2] * np.cos(theta) + h faces = [ [vertices[0], vertices[1], vertices[2], vertices[3]], [vertices[4], vertices[5], vertices[6], vertices[7]], [vertices[0], vertices[1], vertices[5], vertices[4]], [vertices[2], vertices[3], vertices[7], vertices[6]], [vertices[1], vertices[2], vertices[6], vertices[5]], [vertices[0], vertices[3], vertices[7], vertices[4]], ] sensor_box = Poly3DCollection( faces, alpha=0.90, edgecolor="black", linewidths=0.8 ) sensor_box.set_facecolor("steelblue") sensor_box.set_label("Sensor") ax.add_collection3d(sensor_box) if SHOW_SENSOR_LABEL: ax.text( 0.0, 0.0, h + sz + 0.08, "Sensor", ha="center" )

Khóa góc nhìn trong update_3d_plot:

ax.cla() # Đặt góc nhìn Camera khớp hoàn toàn với vị trí và độ nghiêng vật lý của Radar/Webcam (Version 14.0) if ENABLE_CAMERA_VIEW_LOCK if 'ENABLE_CAMERA_VIEW_LOCK' in globals() else True: ax.view_init(elev=RADAR_TILT_ANGLE_DEG if 'RADAR_TILT_ANGLE_DEG' in globals() else 30.0, azim=-90)

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử góc nhìn Camera đồng bộ

Khởi chạy python main.py và kiểm tra xem góc nhìn 3D mô phỏng của Matplotlib có khớp hoàn toàn với hướng chụp của Webcam Logitech hay không.

Xác nhận Sensor Box nằm lơ lửng ở cao độ $1.15\text{ m}$ và chúc đầu nghiêng xuống $30^\circ$.

### 2. Kiểm thử triệt tiêu lỗi mất dấu khi đứng im

Đứng yên hoàn toàn trước radar trong hơn 30 giây.

Tiêu chuẩn đạt: Hộp bám đuổi của target phần cứng duy trì ổn định không nhấp nháy hay biến mất; mây điểm thô hiển thị đầy đủ và không bị bộ lọc tĩnh xóa nhầm.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 15.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v15.0 - TIÊU DIỆT HỘP MA TĨNH VẬT VÀ TỐI ƯU ĐỘ MƯỢT BÁM ĐUỔI TỨC THỜI

Tài liệu này trình bày kế hoạch nâng cấp hệ thống lên Version 15.0 nhằm giải quyết triệt để 2 vấn đề lớn nhất được phát hiện trong phiên record v14.0: lỗi lưu hộp bám đuổi từ bàn ghế tĩnh và hiện tượng trễ lag bám đuổi khi người dùng bắt đầu chuyển động.

❖   ❖   ❖

## 🔍 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VÀ PHƯƠNG ÁN NÂNG CẤP

### 1. Triển khai Lọc Tĩnh Vật Cấp Mục Tiêu (ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER)

Mục tiêu: Loại bỏ hoàn toàn các hộp ma xuất hiện do phản xạ tĩnh từ bàn ghế (các vật thể tĩnh không có chuyển động).

Giải pháp:

Tích lũy lịch sử history_positions cho từng track trong VirtualTargetTracker giới hạn trong STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES = 15 frames.

Khi xuất danh sách mục tiêu ảo (virtual_targets), ta tính độ lệch chuẩn dịch chuyển XY ($\sigma_{xy} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$).

Nếu $\sigma_{xy} \le \text{STATIC\_CLUTTER\_MAX\_STD} = 0.05\text{ m}$ (nghĩa là vị trí đo đạc hoàn toàn đứng im tuyệt đối, không có rung lắc cơ thể sinh học của con người), ta lập tức loại bỏ và ẩn hộp bám đuổi này đi.

### 2. Triển khai Vận Tốc Dịch Chuyển Thích Nghi Tức Thời (displacement_speed)

Mục tiêu: Loại bỏ độ trễ (lết) của hộp bám đuổi khi người dùng đột ngột di chuyển nhanh.

Giải pháp:

Trong hàm smooth_target của filters.py, ngoài vận tốc Doppler (doppler_speed), ta tính thêm vận tốc dịch chuyển tức thời dựa trên sự chênh lệch khoảng cách thực tế giữa vị trí hiện tại và vị trí đã làm mịn trước đó:

$$\text{displacement\_speed} = \frac{\text{jump\_distance}}{0.05} \quad (\text{với } dt = 0.05\text{s tương đương 20fps})$$

Sử dụng vận tốc hiệu dụng lớn nhất: effective_speed = max(doppler_speed, displacement_speed).

Kết quả: Ngay khi người dùng bước chân, jump_distance tăng vọt đẩy effective_speed lên cao, lập tức tăng alpha lên tối đa 0.82 ở frame đầu tiên giúp hộp bám vết nhạy bén phản hồi tức thời.

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

Nâng cấp VirtualTargetTracker để tích lũy vị trí và lọc tĩnh vật cấp mục tiêu:

tid = assignments[c_idx] track_info = self.active_tracks[tid] track_info["kalman"].update(cc) track_info["hit_count"] += 1 track_info["miss_count"] = 0 track_info["score"] = score track_info["features"] = features track_info["pt_count"] = pt_count # Lưu lịch sử vị trí đo đạc (Version 15.0) if "history_positions" not in track_info: track_info["history_positions"] = [] track_info["history_positions"].append(cc.copy()) # Nâng cấp lên confirmed nếu đủ số frame tích lũy if track_info["state"] == "tentative" and track_info["hit_count"] >= TARGET_CONFIRM_FRAMES: track_info["state"] = "confirmed"

else: tid = self.next_virtual_id self.next_virtual_id += 1 self.active_tracks[tid] = { "kalman": KalmanTracker3D(cc, dt), "state": "tentative", "hit_count": 1, "miss_count": 0, "features": features, "score": score, "pt_count": pt_count, "history_positions": [cc.copy()] }

# 8) Xuất danh sách Confirmed Tracks ra virtual targets chính thức virtual_targets = [] for tid, track_info in self.active_tracks.items(): if track_info["state"] != "confirmed": continue # Bộ lọc nhiễu tĩnh cấp mục tiêu (Version 15.0) is_static = False if (ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER if 'ENABLE_STATIC_CLUTTER_FILTER' in globals() else True): history = track_info.get("history_positions", []) min_frames = STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES if 'STATIC_CLUTTER_MIN_FRAMES' in globals() else 15 if len(history) >= min_frames: hist_pts = np.array(history) std_x = np.std(hist_pts[:, 0]) std_y = np.std(hist_pts[:, 1]) std_xy = np.sqrt(std_x**2 + std_y**2) max_std = STATIC_CLUTTER_MAX_STD if 'STATIC_CLUTTER_MAX_STD' in globals() else 0.05 if std_xy <= max_std: is_static = True if is_static: continue k_state = track_info["kalman"].x

### 📄 [MODIFY] [filters.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/filters.py)

Nâng cấp hàm smooth_target để phản hồi tức thời chuyển động bằng vận tốc hiệu dụng:

previous = self.smoothed_position[tid] jump_distance = float(np.linalg.norm(current - previous)) if jump_distance > self.smoothing_reset_distance: smoothed = current else: # Nội suy tuyến tính hệ số alpha thích nghi tốc độ (Version 12.0) if (ENABLE_DYNAMIC_SMOOTHING if 'ENABLE_DYNAMIC_SMOOTHING' in globals() else True): # Tính vận tốc dựa trên Doppler từ radar / Kalman doppler_speed = self.target_speed(target) # Tính vận tốc dựa trên khoảng dời thực tế giữa 2 frame (displacement speed = jump_distance / dt) # Giả định thời gian giữa 2 frame dt = 0.05 giây (20fps) displacement_speed = jump_distance / 0.05 # Sử dụng vận tốc hiệu dụng lớn nhất để thích nghi tức thời (Version 15.0) effective_speed = max(doppler_speed, displacement_speed) v_scale = SMOOTHING_VELOCITY_SCALE if 'SMOOTHING_VELOCITY_SCALE' in globals() else 1.0 alpha_min = SMOOTHING_ALPHA_MIN if 'SMOOTHING_ALPHA_MIN' in globals() else 0.15 alpha_max = SMOOTHING_ALPHA_MAX if 'SMOOTHING_ALPHA_MAX' in globals() else 0.82 alpha = alpha_min + (alpha_max - alpha_min) * min(1.0, effective_speed / v_scale) else: alpha = self.smoothing_alpha smoothed = previous * (1.0 - alpha) + current * alpha

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử triệt tiêu hộp ma bàn ghế

Bố trí ghế tựa hoặc đồ đạc trong phòng. Bật chương trình và rời khỏi phòng.

Tiêu chuẩn vượt qua: Hộp ma Bounding Box ảo sinh ra do đồ vật tĩnh sẽ bị bộ lọc nhận diện và ẩn đi hoàn toàn trong vòng tối đa 15 frame (0.75 giây), không còn lưu hộp rác trên màn hình.

### 2. Kiểm thử độ mượt và tốc độ bám đuổi chuyển động

Thực hiện di chuyển nhanh, chạy chéo hoặc đổi hướng đột ngột trước cảm biến.

Tiêu chuẩn vượt qua: Hộp bám đuổi di chuyển nhạy bén, đồng hướng và bám sát cơ thể theo thời gian thực (giảm trễ từ 150ms về gần như 0ms nhờ gia tăng alpha tức thời), bám đuổi mượt mà đồng bộ phối cảnh cùng camera.

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI - VERSION 16.0

# KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI v16.0 - ĐỒNG BỘ TOÀN DIỆN VẬT LÝ VÀ LÀM MỊN BÁM VẾT CAO CẤP

Tài liệu này trình bày kế hoạch nâng cấp hệ thống lên Version 16.0 để giải quyết triệt để sự sai lệch vị trí camera-radar (lỗi toán học ma trận quay), sửa lỗi lưu hộp ma của các mục tiêu phần cứng, và tối ưu hóa chuyển động bám vết trơn tru bằng cách làm mịn hệ số lọc alpha.

❖   ❖   ❖

## 🔍 PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VÀ PHƯƠNG ÁN NÂNG CẤP

### 1. Sửa lỗi sai dấu Ma trận quay (pointcloud_processing.py)

Vấn đề: Các hàm chuyển đổi tọa độ hiện tại đang xoay ngược dấu góc nghiêng $\theta$ (giống như chĩa radar lên trời 30 độ thay vì chĩa xuống đất 30 độ). Điều này khiến người đi ra xa bị tính là đang bay lên cao và sai số cự ly lớn.

Giải pháp: Đảo ngược dấu ma trận xoay quanh trục X cho đúng hướng Pitch DOWN ($-\theta$):

$$\text{posY}_{room} = y \times \cos(\theta) + z \times \sin(\theta)$$

$$\text{posZ}_{room} = -y \times \sin(\theta) + z \times \cos(\theta) + h$$

### 2. Triển khai Lọc Tĩnh Vật Toàn Diện (filters.py & pointcloud_processing.py)

Vấn đề: Bộ lọc tĩnh vật $\sigma_{xy} \le 0.05\text{ m}$ mới chỉ được áp dụng cho virtual targets, bỏ sót hoàn toàn các firmware targets từ phần cứng, tạo ra các hộp ma bàn ghế.

Giải pháp:

Thu hồi logic lọc tĩnh vật cũ trong pointcloud_processing.py để trả lại sự gọn nhẹ cho tracker.

Di chuyển toàn bộ logic lưu lịch sử vị trí và bộ lọc tĩnh vật $\sigma_{xy} \le 0.05\text{ m}$ lên bộ lọc chung cuối cùng `GhostTargetFilter` trong filters.py. Điều này đảm bảo triệt tiêu hộp ma 100% cho mọi nguồn dữ liệu (cả phần cứng và phần mềm).

### 3. Làm mịn hệ số lọc thích nghi (filters.py)

Vấn đề: Hệ số làm mịn thích nghi alpha thay đổi đột ngột giữa 0.15 và 0.82 tạo ra các chuyển động dạng bước giật cục nhẹ khi tăng tốc.

Giải pháp: Áp dụng bộ lọc thông thấp (EMA) để làm mịn sự biến thiên của hệ số alpha qua các frame:

$$\alpha_{smoothed} = 0.80 \times \alpha_{previous} + 0.20 \times \alpha_{current}$$

❖   ❖   ❖

## 📝 DANH SÁCH FILE THAY ĐỔI CHI TIẾT (PROPOSED CHANGES)

### 📄 [MODIFY] [pointcloud_processing.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/pointcloud_processing.py)

Đảo ngược dấu ma trận quay trong transform_to_room_coordinates và transform_target_to_room_coordinates:

Thu hồi logic lọc tĩnh vật cũ của Version 15.0 để dọn dẹp mã nguồn.

### 📄 [MODIFY] [filters.py](file:///c:/Users/Lirrak/Documents/Born%20Again/Radar%20Project/IWR6843AOP/People%20Tracking/filters.py)

Khởi tạo self.history_positions = {} và self.last_alpha = {} trong GhostTargetFilter.__init__.

Cập nhật GhostTargetFilter.update để tích lũy vị trí, tính $\sigma_{xy}$ lọc tĩnh vật toàn diện cho mọi mục tiêu.

Cập nhật GhostTargetFilter.smooth_target để làm mịn thích nghi alpha qua các frame.

❖   ❖   ❖

## 🔬 KẾ HOẠCH XÁC MINH (VERIFICATION PLAN)

### 1. Kiểm thử đồng bộ tuyệt đối tọa độ Camera - Radar

Người dùng di chuyển ra xa cảm biến ($> 3.0\text{ m}$).

Tiêu chuẩn vượt qua: Hộp bám đuổi 3D bám sát cơ thể dọc mặt sàn ($Z \approx 0.15\text{ m} - 1.70\text{ m}$), hoàn toàn không bị bay lên trời, trùng khớp phối cảnh 100% với Webcam Logitech đặt trên đỉnh radar.

### 2. Kiểm thử triệt tiêu hộp ma bàn ghế phần cứng

Rời khỏi phòng để chỉ còn bàn ghế tĩnh.

Tiêu chuẩn vượt qua: Không có bất kỳ hộp bám vết ma nào xuất hiện trên màn hình đồ họa (cả phần cứng và phần mềm đều bị lọc sạch).

### 3. Kiểm thử độ mượt bám đuổi

Bước nhanh, chạy chéo, chuyển động đột ngột.

Tiêu chuẩn vượt qua: Hộp di chuyển mềm mại, bám vết trơn tru không giật cục.